# Olajtárolók védőbevonata

PCI-VISCONAL				Termékismertető: 300

Olajtárolók szigeteléséhez			(PCI-kiadás: 2000.07.

Fordítás-aktualizálás: 2000.09.)

Alkalmazási terület:

- Beltérben

- Falra és padlóra

- Olajfelfogó teknők (kármentők) és -terek beton-, vakolat- és esztrichfelületeinek

bevonására EL fűtőolaj, dízel üzemanyag és trafóolaj elleni védelemre

A termék tulajdonságai:

- Védi a talajvizet, tartósan szigeteli a felfogó teknőket és –tereket az EL fűtőolajjal,

dízel üzemanyaggal és trafóolajjal szemben.

- Repedésáthidaló, lezárja az aljzatban utólag fellépő repedéseket 0,2 mm szélességig

- Könnyen tisztítható, a kifolyt EL fűtőolaj, dízel üzemanyag, vagy trafóolaj könnyen és

maradványok nélkül eltávolítható a PCI-Visconal rétegről leszívással, vagy lemosással

- Hőálló, univerzálisan használható a fent említett felfogó teknőkhöz beltérben.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Vinilacetát-etilén-kopolimerizátum bázisú műgyanta

diszperzió

Komponensek:				Egykomponenses

Sűrűség:					Kb. 1,6 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 12 hónap fagymentes helyen

Kiszerelés: 					Szürke szín:		Cikkszám/EAN-Prüfz.		:

10 l edény			1261/1

5 l edény			1217/8

2,5 l edény			1218/5

Vörös szín:

10 l edény			1226/0

5 l edény			1227/7

2,5 l edény			1228/4

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet

- alapozás:					Min. 125 ml/m2 PCI-Visconal grau (szürke)

- első fedőréteg:				Min. 250 ml/m2 PCI-Visconal rot (vörös)

- második fedőréteg:			Min. 375 ml/m2 PCI-Visconal grau (szürke)

= 500 ml/m2 PCI-Visconal grau (szürke)

+ 250 ml/m2 PCI-Visconal rot (vörös)

Kiadósság (példa):				Elegendő:

- 10 l edény PCI-Visconal grau

+ 5 l edény PCI-Visconal rot		- 20 m2-re

- 5 l edény PCI-Visconal grau

+ 2,5 l edény PCI-Visconal rot	- 20 m2-re

Teljes rétegvastagság

- minimum:					Kb. 350 μm

- maximum:					Kb. 500 μm

Bedolgozási hőmérséklet:		+5ºC-tól +25ºC-ig (aljzathőmérséklet)

Száradási idő*

- alapozóréteg PCI-Visconal grau:	Minimum 8 óra

- 1. fedőréteg PCI-Visconal rot:	Minimum 8 óra

- 2. fedőréteg PCI-Visconal grau:	Minimum 8 óra

Terhelhetőség teljes átszáradás után:	Legkorábban 7 nap elteltével

*/ +23ºC és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Előfeltételek:

- A felfogó kádak falazatának és lábazatának süllyedési-, ill. zsugorodási repedéseit szerkezeti megoldásokkal kell kiküszöbölni.

Dilatációs hézagok a felfogókádakban nem lehetnek! Ha egy korábban készült szerkezet utólagos szigetelésekor a felfogókádban dilatációs hézag található, akkor mindenképpen

PCI szaktanácsadóhoz kell fordulni.

A bevonat hátoldali vízterhelését kerülni kell, adott esetben megfelelő szigetelést kell készíteni.

A beton-, vakolat- és esztrich felületeknek legalább 28 naposaknak, teherhordóknak, szárazaknak és hibátlanoknak kell lenniük.

Az aljzatnak szilárdnak, nyers felületűnek és finom pórusúnak kell lennie. Nem lehetnek rajta „darázsfészkek”, lyukak, repedések, por, kátrány, szurok, zsaluleválasztó olaj, régi festék-bevonat, vagy más tapadáscsökkentő maradvány. Az éleket le kell törni.

- Az aljzat nem porzódhat! A vakolatnak és esztrichnek szilárdan kell tapadnia a hordozó épületelemre, ill. a falazatra és a lábazatra. A felületetnek nem szabad acél glettvassal simítottnak lennie, hanem azt dörzsfával fel kell érdesíteni. Cementszórás nem megengedett!

Az olyan falazatokat, vagy betonfelületeket, amelyek ezeket a követelményeket nem teljesítik, szilárdan tapadó cementvakolattal kell ellátni.

A lehetséges maximális vízszint alatti csőáttörések, valamint a dilatációs hézagok nem megengedettek!

A PCI-Visconal-lal történő szigetelés csak akkor kezdhető meg, ha ezek az építészeti előfeltételek teljesültek!

A felületet a bevonat felhordása előtt a felhordást végző személynek át kell vennie!

Előkezelés:

Mechanikai tisztítás keményszőrű kefével, drótkefével, vagy ipari porszívóval.

Ha a felülethibákat ki kell javítani, akkor az alábbi PCI anyagokat kell használni:

-    PCI-Pecihaft tapadóhíd

- PCI-Legaran A, ill. PCI-Legara RP korrózióvédő

- PCI-Peciment 50 javítóhabarcs és

- PCI-Peciment 5 betonsimító.

A belül lévő sarkokat „holkerekké” kell kialakítani PCI-Repafix felhasználásával.

Alternatív megoldásként falon használhatóa a PCI-Polycret 20, illetve padlón a

PCI-Repament és a PCI-Periplan 10/20 javítóanyagok.

A PCI-Visconal bedolgozása:

- Egy olajtömör bevonathoz legalább egy alapozó és két fedőréteg szükséges. Hogy a felhordott rétegek száma nyomon követhető legyen, a falakon a második és a további rétegeket csak olyan magasságig kell felhordani, hogy az alatta levő rétegből egy 1 cm-es sáv még látható maradjon.

Minden réteget pórusmentesen és fedően kell felhordani és meg kell várni, amíg megszárad.

Alapozás:

1. A PCI-Visconal grau szürke anyagot 50 %-os vizes hígításban kell az aljzatra felhordani.

2. Az alapozóréteget (+23ºC mellett) legalább 8 órán keresztül száradni kell hagyni.

Fedőrétegek felhordása:

3. Első fedőrétegként hígítatlan PCI-Visconal rot vöröset kell felkenni a lealapozott aljzatra, majd legalább 8 órán át hagyni kell száradni.

4. Az első fedőréteg megszáradása után második fedőrétegként PCI-Visconal grau szürke anyagot kell hígítatlanul felkenni.

5. Minimum 7 nap után a bevonat teljesen átszáradt és terhelhető.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Visconalt ne dolgozza be +5ºC alatti és +25ºC feletti aljzathőmérsékletnél (a relatív páratartalom max. 50 %)!

- Az aljzat minőségére az alábbi szabványok vonatkoznak:

- Beton:		DIN 1045

- Vakolat:		DIN 18550-1, 1.sz. táblázat, PIII habarcsosztály

- Esztrich:		DIN 18353, 3.3.1.2 bek.,  DIN 18560.

- Tartsa be a száradási időket!

- Az anyagot ne dolgozza be túlzottan erősen!

- A szerszámokat és keverőedényeket a használat után azonnal vízzel tisztítsa meg, mert az anyagot beszáradt állapotban csak mechanikai úton lehet eltávolítan!

A PCI-Visconal bevonat védelme:

- Helyszínen hegesztett tartályok beépítésekor a PCI-Visconal bevonatot tűzálló fedéssel kell védeni.

- A frissen felvitt rétegeket minden esetben legalább 7 napig kell védeni a külső vízterheléstől (pl.: kondenzvíztől) megfelelő módszerek alkalmazásával (pl. fóliás letakarással).

- Ha a bevonaton gépjárművek is közlekednek, akkor megfelelő védőrétegeket kell rá felvinni.

Ezeket a második fedőréteg felhordása után 7 nappal lehet felvinni. Védőrétegként pl. osztott (elválasztó rétegre felvitt) cementesztrichek, vagy műanyag lapok alkalmazhatóak.

Biztonsági előírások:

Általános előírások diszperziós termékekre:

A diszperziót nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A beszáradt diszperziót vízzel és szappannal kell eltávolítani. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió mégis a szembe jutna, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni. Amennyiben a szempanaszok néhány perc múlva sem szűnnének meg, úgy szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

================================================================