Epoxi-kötőanyag

PCI-BAUHARZ           		Termékismertető: 109

ipari esztrich padlókhoz               		(PCI-kiadás: 2000.01.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási terület:

- Kül- és beltérben.

- Nagy kopásállóságú és vegyszernek ellenálló esztrichek készítéséhez beton aljzatra

és cementesztrichekre.

- Ipari üzemek, csarnokok, műhelyek és istállók burkolata nagy mechanikai és/vagy

vegyi igénybevétel esetére.

- Sörfőzdékben, tejüzemekben és egyéb nedves helységekben.

- Betonfelületek kitöltésére, javítására.

- Híd peremkövek lerakásakor vízáteresztő habarcsként.

- Betonpadlók, lemezek, hajlatok, összefolyók javítására.

A termék tulajdonságai:

- Vízzáró, időjárás- és fagyálló, ezért kül- és beltérben egyaránt használható

- Nagymértékben kopásálló, ezért előnyösen alkalmazható csiszoló, gördülő és ütő

igénybevételhez

- Vegyszerálló, ezért a vegyiparban, tejüzemekben, sörfőzdékben, stb. kitűnően

használható

- Keverhető, a legkülönbözőbb szitagörbéjű adalékokkal, ezért vékony és vastag ré-

tegekhez  egyaránt használható

- Az aljzathoz jól tapad és jól szigetel, ezért nedves helységekben nagy biztonsággal

használható

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

##### Alapanyag:						Epoxigyanta

Komponensek:					Kétkomponenses

Sűrűség:

- gyanta komponens:				1,07 g/cm³

- edző komponens:					0,94 g/cm³

Konzisztencia:

- gyanta komponens:				Folyékony

- edző komponens:					Folyékony

Szín:

- gyanta komponens:				Színtelen, átlátszó

- edző komponens:					Színtelen, átlátszó

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály (GGVS)

szerint: - gyanta komponens:			UN 3082, 9.o., 11c. p. szerint környezetre

ártalmas anyag, folyékony, (epoxigyanta)

- edző komponens:	                     UN 2735, 8.o., 53b. p. szerint poliamin, folyékony,

maró, (izoforondiamin)

- éghető folyadékok besorolása (VbF)

szerint: - gyanta komponens:			Nem éghető folyadék

- edző komponens:			Nem éghető folyadék

- veszélyes anyag besorolás szerint

(GefStoffV) – gyanta komponens:		Irritatív, epoxigyantát tartalmaz

-  edző komponens:		Maró, izoforondiamint tartalmaz

További információkat „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:					Kb. 18 hónap

Tárolás:						Hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:						10 kg-os kombi csomagokban (2 komponens)

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 1355/7

200 kg-os hordóban (gyantakomponens)

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 1359/5

30 kg UN-edényben edzőkomponens

-    cikkszám/EAN-Prüfz.: 1362/5

Csomagolás:					Fehérlemez dobozokban, acélhordóban

Alkalmazástechnikai adatok :

Anyagszükséglet:

- alapozásként:                		 	 250-350 g/m2

- habarcsgyantaként:			 	 A szitagörbétől függően 180-210 g/m2 és

| Rétegvastagság adalékanyag szerint: - min.: - max.: | mm rétegvastagság 3 mm 50 mm |
| --- | --- |
| Bedolgozhatóságí hőmérséklet: | +10 C° tól +30 C° -ig |
| Lobbanáspont: | >100 °C |
| Keverési arány: - súlyrész arányban: - gyantakomponens: - edző komponens: - térfogat arányban: - gyantakomponens: - edzőkomponens: | 100 36 100 40 |
| Keverési idő: | Kb. 3 perc |
| Bedolgozhatóság: - +10 °C-on: - +20 °C-on: - +30 °C-on: | 120 perc 35 perc 25 perc |
| Alapozás átdolgozhatósága: | Azonnaltól 24 óráig |
| Az alapozás járható: - +10 °C-on: - +20 °C-on: - +30 °C-on: | Kb. 24 óra múlva Kb. 16 óra múlva Kb. 6 óra múlva |
| A habarcsrétegek járhatók: - +10 °C-on: - +20 °C-on: - +30 °C-on: | Kb. 24 óra múlva Kb. 16 óra múlva Kb. 6 óra múlva |
| Teljes terhelhetőség: | 7 nap |

.	A PCI-Bauharz esztrich ,vagy kiegyenlítőrétegek vegyszerállósága:

(kísérlet időtartama 500 óra +23ºC-on)

Szervetlen savak:                                       Oldószerek:

-    Foszforsav	5 %	   		+	Etanol				+

- Foszforsav      	10 %			±	Normálbenzin			+

- Salétromsav 	10 %			+	Szuperbenzin			+

- Salétromsav	50 %			±	Toluol				+

- Sósav		10 %			+	Xilol					+

- Sósav                30 %			+        Olajok:

- Kénsav		10 %			+	Fékolaj				+

-    Kénsav		50 %			+        Dieselolaj				+

Szerves savak:					Sugárhajtómű üzemanyag 	+

-    Tejsav		10 %			+	Fűtőolaj				+

-     Citromsav	10 %			+	Hidraulikaolaj			+

Lúgok:						Ásványolaj				+

-     Ammóniák	Koncentrátum	+  	Kenőolaj				+

-     Hipoklorit	1:1			+	Egyebek:

-     Kálilúg		50 %			+	Olvasztó só				+

-     Nátronlúg	40 %			+	Hidrogénperoxid			+

Szennyvíz				+

Vas(III)klorid oldat		+

Formalin				+

Fertőtlenítőszer			+

Tengervíz				+

Desztillált víz			+

Cementes víz			+

Jelmagyarázat:  +=ellenáll,   ±=rövid ideig ellenáll.

Savak és oxidációs szerek hatásakor elszíneződéssel lehet számolni. Az esztrich

tartóssága a kötőanyag tartalomtól függ.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak száraznak teherhordónak, szilárdnak, zsír- és olajmentesnek kell lennie, nem lehet régi festék vagy egyéb maradék rajta.  A nagy szennyeződéseket mechanikailag, az olaj és viaszmaradékot pedig PCI-Entöler-rel kell eltávolítani. A tapadó-tépő szilárdság átlaga nem lehet 1,5 N/mm2 -nél kisebb (a legkisebb érték sem lehet  1,0 N / mm2 alatt).

A felületet homokszórással vagy szemcsés szórással (Blastrac) kell előkészíteni.

Nem szabad használni, ha az aljzatból nedvesség szívódik fel. Ha szükséges, a beton nedvességét CM-műszerrel kell megvizsgálni. Az aljzatra csak akkor szabad a PCI Bauharz-ot felvinni, ha az aljzat  nedvessége kevesebb, mint 4 %. Ha az aljzat ki van töredezve PCI-Bauharz habarccsal kell kiegyenlíteni. Itt a habarcskeverekéket a mindenkori kitöredezés nagyságától függően kell elkészíteni.

Alapozás:

Védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni!

1. A PCI-Bauharz edző komponensét a megfelelő mennyiségű gyantakomponenssel 2 percig kell keverni egy lassú fordulatú (400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszám segítségével. Majd a keveréket egy másik edénybe kell áttölteni és még  egyszer 1 percig keverni.

2. A megkevert PCI-Bauharz-ot adagonként az aljzatra ki kell önteni és léccel, hengerrel vagy kefével az aljzatba jól be kell dolgozni.

3. A PCI-Bauharz-ot a keveréstől számított 30 percen belül be kell dolgozni. (Az idők a +23 °C aljzathőmérsékletre vonatkoznak.)

4. A friss aljzatra kell felhordani a PCI-Bauharz habarcsot és be kell dolgozni. Ha ez azonnal nem lehetséges akkor az aljzatot szárított kvarchomokkal kell beszórni (0,2-0,7 mm kb. 500 g/m2)  Az anyag megszilárdulása után a meg nem kötött kvarchomokot le kell söpörni.

A PCI-Bauharz bedolgozása:

1. A gyanta és a edző komponenst megfelelő arányban  kényszerkeverőben 1 percig  kell keverni.  Kisebb mennyiségeket legjobb egy lassú fordulatú (400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal megkeverni.

2. A mindenkori felhasználási célnak megfelelő különböző kvarchomok keverékeket a megkevert PCI-Bauharz-hoz kell adagolni és további 2 percig kell keverni.

3. A habarcsot a még friss, vagy homokkal szórt kikeményedett aljzatra terítjük.

4. A habarcsot simítóléccel el kell teríteni, le kell húzni és tömöríteni kell. Acél vagy műanyag simítóval a felületet át kell simítani.

5. 16 - 48 óra múlva az esztrichre egy PCI-Bauharz-ból, vagy PCI-Supracolorból

(színes, matt) készített záróréteget lehet felhordani.

Példák különböző epoxigyanta habarcsokhoz:

1. Ipari esztrichek

Kész kvarchomok keverék         Szitagörbe Javasolt keverékarány Javasolt rétegvastagság

PCI-Quarzsand II                		0,1-3,15             	1 : 10			9-40 mm

Kész kvarchomok keverékek helyett alkalmazhatóak az egyes frakciókból összeállított

keverékek is.

2.. Víz- és vegyszerterhelésnek kitett ipari esztrichek

Keverési arány:				1 : 12

- PCI-Bauharz:				1,0 kg

- 0,06-0,15 mm kvarchomok:	2,5 kg			(száraz,

- 0,7-1,2 mm kvarchomok:		4,0 kg			homoklisztmentes

- 2,0-3,2 mm kvarchomok:		4,0 kg			adalék!)

- Spheriglass 3000 CP 0302*	1,5 kg

Rétegvastagság:			7-20 mm

Anyagszükséglet:			Kb. 170 g PCI-Bauharz négyzetméterenként

1 mm rétegvastagság esetén

*/  Az ennél a szitagörbénél jelentkező eléggé sűrű keverék miatt gépi bedolgozás ajánlott.

3. Híd-peremkövekhez vízáteresztő habarcsként:

Keverési arány:	       			1:15-től 1:20-ig

- PCI-Bauharz:				1,0 kg

- 3-5 mm-es, vagy 5-8 mm-es

zúzalék,  vagy 2,0-3,2 mm-es,  	15-20 kg		(száraz, homoklisztmentes

ill. 4,0-8,0 mm-es kvarchomok:	                              	adalék!)

Rétegvastagság:	       		15 mm-től

A burkolati aljzatot és a peremkő alsó felületét a kövek lerakása előtt PCI-Bauharz-cal kell

alapozni. „Friss a frissbe” eljárással kell dolgozni.

4.  Adalékanyagok:

A kereskedelemben kapható szemszerkezetek változó összetételűk, ezért ajánljuk a homokkeverék legkedvezőbb összetételét előre kikísérletezni a fent megadott szitagörbék szerint.

A kvarcüzemek kínálatában megtalálhatóak a pl. 0-3,2 mm-es kész keverékek is, melyek a reaktívgyantás esztrichekhez készülnek. A kedvező kötőanyag:adalékanyag arányt előzetes próbákkal kell megállapítani. A színes reaktívgyanta esztrichek előállíthatóak megfelelő Colorsand-keverékekkel is.

A habarcs bedolgozhatóságára, tölthetőségére hatással van az aljzat, a kötőanyag, valamint az adalékanyag hőmérséklete. A PCI-Bauharz esztrichek nagyobb kopásállósága miatt javasolt nagy szilárdságú adalékanyagok használata, pl. krómérc salak. Csak mosott és tűziszárított kvarchomokok használhatók. Az adalékanyagoknak meg kell felelniük a DIN 4226 előírásainak.

Az adalékanyagok szitagörbéi és a PCI-Bauharz-cal való keverés aránya befolyásolja a rétegek szilárdságát és tömörségét.

Kérjük, vegye figyelembe!

-  +10 °C-nál alacsonyabb és +30 °C-nál magasabb hőmérsékletnél nem szabad a PCI-

Bauharz-ot   bedolgozni.

- A kötőanyag és az adalékanyagok +20 °C-on történő tárolása hűvös időben megkönnyíti a

bedolgozást.

- A megkevert PCI-Bauharz-ot 30 percen belül be kell dolgozni.

- Az aljzatot terhelő nyomás alatti talajvíz esetén PCI-Bauharz-ot ne használja!

- Kültérben és hosszabb ideig fénynek kitett helyeken elszíneződhet.

- Az adalékanyagoknak és a szóróanyagoknak tisztának és száraznak kell lenniük.

- Készrekevert kvarchomok szitagörbék esetén mindig egész zsákokat kell felhasználni, miután

a kvarchomok a zsákban az eltérő szemszerkezete miatt kiülepedhet.

- A PCI-Bauharz alapozásként való használata esetén az aljzatfelület nyerseségétől függően a megadott értékektől jelentős mértékben el lehet térni.

- A szerszámokat a munka elvégzése után azonnal PCI-Univerdünner-rel (hígítóval)

el kell mosni. Kikeményedett állapotban a megszáradt anyag eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges.

- Tisztítószerek alkalmazása esetén a tisztítószerek használati utasítását figyelembe kell venni és vegyszeres igénybevétel esetén a vegyszerállósági táblázatot kell megvizsgálni.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen.

Biztonsági előírások:

Gyantakomponens:  molekulasúlya ≤ 700.

Epoxigyantát tartalmaz, irritálja a szemet és a bőrt. Érzékenység bőrrel való érintkezés esetén lehetséges, ezért azt kerülni kell. Ha szembe jut, akkor bő vízzel ki kell mosni és  szemorvoshoz kell fordulni. Piszkos, átitatott ruhát azonnal le kell vetni. Ha a bőrrel érintkezik bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Edző komponens:

Isophorondiamint tartalmaz, egészségre veszélyes, ha bőrrel érintkezik, vagy lenyelik. Marást okoz. Bőrrel való érintkezés esetén érzékenység lehetséges. Ha a szembe jut vízzel ki kell mosni és az orvoshoz kell fordulni. Piszkos, átitatott ruhát azonnal le kell vetni. Ha a bőrrel érintkezik bő vízzel és szappannal le kell mosni. PCI-Bauharz-cal történő munkavégzésnél megfelelő védőkesztyűt kell viselni fröccsenés esetén pedig védőszemüveget vagy védőmaszkot. Baleset vagy rosszullét  esetén azonnal orvoshoz kell fordulni (és ha lehet ezt a termékismertetőt be kell mutatni.)

További információkat PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================