### Önterülő alzatkiegyenlítő

PCI-PERIPLAN  		   	Termékismertető: 192

Burkolatok alatti                                      	(PCI-kiadás: 2000.07.

aljzatkiegyenlítéshez				          Fordítás-aktualizálás: 2000.10.)

###### PCI-Periplan 10 és PCI-Periplan 20 aljzatkiegyenlítők

Alkalmazási területek:

- Belső térben

- Száraz helyeken

- Kiegyenlítésre és felületi javításokra egyenetlen beton-, cement-, anhidrit- valamint

öntött aszfalt esztrichekhez (fűtött esztrichekhez is), hajópadló és kerámiaburkolatok alá.

A kiegyenlített felület PVC-vel, padlószőnyeggel, linóleummal, kerámia- és termés-

kövekkel egyaránt burkolható.

- PCI-Periplan 10:   3-tól 10 mm-ig terjedő rétegvastagsághoz

PCI-Periplan 20:   5-től 20 mm-ig terjedő rétegvastagsághoz.

A termék tulajdonságai:

- Szivattyúzható, gépileg bedolgozható, ezért magas teljesítményt biztosít.

- Könnyen terülő, megerőltetés nélkül állva bedolgozható

- Gyorsan szilárdul,  már 3 óra után járható (+23°C és 50 %  rel. páratartalom mellett).

- Pórusszegény, sík felületet biztosít, ezért további simítás nem szükséges.

### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

## Anyagtechnológiai adatok:	PCI-Periplan 10:	PCI-Periplan 20:

### Alapanyag:					Speciális cement 		Speciális cement

### adalékokkal			adalékokkal

### Komponensek:				Egykomponenses		Egykomponenses

### DIN 4102 szerinti építőanyag

### besorolás:					B1				A1

### Töltési sűrűség:				Kb. 1,4 gcm3		Kb. 1,55 g/cm3

### Konzisztencia:				Poralakú			Poralakú

Szín:						Szürke			Szürke

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag	Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem vonatkozik		Nem vonatkozik

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Nem jelölésköteles 	Nem jelölésköteles

termék			termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 6 hónap			Kb. 6 hónap

Kiszerelés:					25 kg-os, polietilén          25 kg-os, polietilén

betétes papírzsákban	betétes papírzsákban

Cikkszám/			Cikkszám/

EAN-Prüfz.: 2413/3	EAN-Prüfz.: 2423/2

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet/m2 és mm		1,5 kg por ill.		1,75 kg por ill.

rétegvastagság:				2,0 kg friss habarcs	2,1 kg friss habarcs

Rétegvastagság				3-10 mm			5-20 mm

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig           +5°C-tól +25°C-ig

Keverési arány:				25 kg PCI-Periplan 10	25 kg PCI-Periplan 20

+ kb. 5 l víz			+ kb. 4 l víz

Részmennyiségeknél:	Részmennyiségeknél:

1 kg PCI-Periplan 10	1 kg PCI-Periplan 20

+ kb. 200 ml víz		+ kb. 160 ml víz

Keverési/anyagszállítási			Pl. Collomatic 65/2 K,     Pl. Collomatic 65/2 K,

technika:					Putzmeister S 5,               Putzmeister S 5,

SP11, vagy MP25,           SP11, vagy MP25,

Berö Tinu, PFT G4 stb.   Berö Tinu,  PFT G4 stb.

Érési idő:					Kb. 3 perc			Kb. 3 perc

A habarcs konzisztenciája:		Hígfolyós			Hígfolyós

Bedolgozhatósági idő*:			Kb. 35 perc			Kb. 40 perc

Kötési idők*:

- járható:					Kb. 3 óra után		Kb. 3 óra után

- terhelhető:					Kb. 3 nap múlva		Kb. 3 nap múlva

- burkolható kerámiaburkolattal:	Amint járható		Amint járható

- burkolható padlószőnyeggel,	Kb. 3 nap múlva,             Kb. 3 nap múlva,

műanyag burkolatokkal és	≤3 % CM háztartási         ≤3 % CM háztartási

parkettel:		nedvesség esetén              nedvesség esetén

Utókezelés:		A PCI-Periplan-t kb. 12 órán keresztül védeni kell a kiszáradástól.

*/  +23 o C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherhordónak kell lennie. Nem lehetnek rajta bevonatok, egyéb, a tapadást gátló maradványok. Az erős szennyeződéseket és a tapadást

gátló maradványokat, ill. felületeket mechanikai úton (szemcseszórással, marással), az  olaj- és zsiradékmaradványokat pedig PCI-Entöler segítségével el kell távolítani. A kitöréseket és lyukakat megfelelő PCI javítóhabarccsal, a repedéseket pedig PCI-Apogel-lel kell kitölteni.  Az így előkészített terület szakítószilárdsága átlagban el kell, hogy érje az 1,0 N/mm² értéket.

Alapozás:

1. Alapozás cementkötésű aljzatok esetén:

A cementkötésű aljzatokat  PCI-Gisogrund segítségével le kell alapozni. A PCI-Gisogrundot alaposan fel kell keverni. Az aljzatot PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével kb. 150 ml/m² mennyiségben kell bekenni. Nedvszívó felületek esetén

az alapozást kétszer kell elvégezni. A második alapozó réteg PCI-Gisogrund 1:1 arányú vizes oldatával készül kb. 60 ml/m² mennyiségben az első réteg felhordását követően kb. 1 óra múlva. Az alapozást hagyni kell száradni, amíg kemény, ragadásmentes film nem keletkezik (kb. 12 óra múlva).

2. Alapozás úsztatott anhidrit esztrichek és öntött asztfalt esztrichek esetén:

Az alapozáshoz PCI-Gisogrundot kell használni. Az úsztatott anhidrit esztrichet fel kell csiszolni, maradék nedvességtartalma nem lehet több, mint 0,5 % CM mérővel mérve.

A PCI-Gisogrundot alaposan fel kell keverni és hígítás nélkül kell a felületre felhordani (anyagszükséglet kb. 120 ml/m²). Az alapozást hagyni kell száradni, amíg kemény, ragadásmentes film nem keletkezik (kb. 12 óra múlva).

3. Alapozás fa hajópadlók és kerámiaburkolatok esetén:

Az alapozáshoz PCI-Flächengrund 303-at kell használni.

A PCI-Flächengrund 303 használatakor védőszemüveget kell viselni!. Az anyagot az alaposan fel kell keverni, egy puha szőrű kefével, vagy ecsettel egyenletesen kell elteríteni és átlós irányban vékonyan kell felhúzni. A tócsaképződést kerülni kell. (Anyagszükség-

let: kb. 130 ml/m2.)

3.1. Fa hajópadlók esetén:

Régi hajópadlók kiegyenlítéséhez PCI-Periplan 20-at kell használni. A rétegvastagságnak minimum 10 mm-nek kell lennie. A hajópadlót meg kell csiszolni. A laza részeket csavarral kell rögzíteni. A hajópadlónak teherhordónak, pormentesnek kell lennie és mentesnek a károsodást okozó élősködőktől. A széles padlóhézagokat tömítőanyaggal

(pl. PCI-Adaptol-lal) kell  lezárni és a falcsatlakozásokat sztiroporcsíkokkal kell leragasztani annak érdekében, hogy a kiegyenlítőhabarcs szétfolyását megakadályozzuk.

Kb. a fugák tömítését követő egy óra múlva lehet a PCI-Flächengrund 303-as alapozót hígítatlanul felhordani. Az alapozás megszilárdulása után a PCI-Gewebebahn-t (szövetet) kell átfedéssel lefektetni és erre a PCI-Periplan 20-at ráönteni.

3.2. Kerámiaburkolatok esetén:

A régi, de szilárdan tapadó kerámia- és terméskő burkolatnak tisztának kell lennie és mentesnek mindenféle takarítószertől és viaszmaradványtól. Az alapozás hígítatlan PCI-Flächengrund 303-mal történik, majd száradás után következik a kiegyenlítési munkafázis a PCI-Periplan 20-szal.

A PCI-Periplan bedolgozása:

1. A keverőedénybe adagoljuk bele a keverővizet, majd adjuk hozzá a PCI-Periplan-t!

Ezt követően egy lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott keverő-szerszámmal legalább három percig végezzük a keverést, amíg az anyag csomómentessé nem válik!

2. A bekevert PCI-Periplan-t kb. 3 percig pihentetni kell, majd még egyszer alaposan fel kell keverni.

3. Nagyobb (kb. 300 m²-ig terjedő) felületek esetén  pl. Collomatic 65/2 K keverővel, vagy (kb. 300 m² felett) szivattyúval kell az anyagot felhordani (Putzmeister S5, SP11, MP25, PFTG4, vagy Berö Tinu).  Collomatic 65/2K keverő esetén az úsztatott esztrichekhez használt keverőfejet kell használni. A keverővízhez hozzá kell adagolni a PCI-Periplan-t és legalább három percig  kell a keverést végezni.

4. A  PCI-Periplan-t a már megkeményedett, kiszáradt alapozásra kell kiönteni. A habarcsot finom szőrű kefével, vagy glettsimítóval kell elsimítani a szükséges rétegvastagságban (3-10 mm, vagy 5-20 mm).

5. A beépítés során a PCI-Periplan-t tüskés hengerrel kell kiegyenlíteni és kiszellőztetni.

6. A bedolgozás alatt és után kb. 24 óráig a PCI-Periplan-t védeni kell a huzattól, az erős hőhatástól és a közvetlen napsugárzástól.

7. 20-tól 40 mm-ig terjedő rétegvastagságok esetén a PCI-Periplan 20-at kb. 1:0,8-tól 1:1-ig arányban 4/8-as szemcseméretű mosott kaviccsal, vagy 3/5-ös szemcseméretű kvarchomokkal kell keverni. Ebben az esetben a megadott vízmennyiséggel egy plasztikus állagú anyag keletkezik. Szivattyú alkalmazása esetén a felhasznált legnagyobb szemcseméretre kell kalibrálni.

8. A kerámia burkolóanyagokat, mihelyt a PCI-Periplan 10/20 járható lesz (kb. 3 óra elteltével), az alábbi PCI-anyagokkal lehet fektetni:

- PCI-FT-Klebemörtel, PCI-FT-Schnell,  PCI-Midiment, PCI-Midiment-

Schnell (szükség esetén PCI-Lastoflex rugalmasító adalék hozzáadásával),

- PCI-Flexmörtel, PCI-Flexmörtel-Schnell, PCI-Polyflott flex, PCI-Polyflott-Schnell,

- PCI-Carralit, PCI-Carraflott, PCI-Carrament,

- PCI-Everflex.

Más anyagok használata esetén azok alkalmasságáról próbával meg kell győződni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti és +25°C feletti hőmérsékletek esetén a PCI-Periplan  nem alkalmazható.

- Az alapból felszálló (kapilláris) nedvességet megfelelő módon ki kell zárni.

- Az aljzat és a környezeti feltételek a fektetésre érett állapot elérési idejét befolyásolják.

- Csak annyi PCI-Periplan-t keverjen be, amennyit kb. 30 perc alatt be is tud dolgozni!

- A megkeményedett habarcsot sem vízzel hígítani, sem friss PCI-Periplan-nal keverni nem szabad.

- A PCI-Periplan  keverésekor feltétlenül be kell tartani a táblázatban megadott keverővíz mennyiségeket. Pótlólagos mennyiségek nem megengedhetőek.

- Ahhoz, hogy a PCI-Periplan  a csatlakozófugákban ne folyjon be, a fugákat megfelelő eszközökkel, pl. szélléccel kell lezárni.

- Fűtött esztrichek PCI-Periplan-nal történő kiegyenlítésekor be kell tartani a Német Építész Szövetség „Kerámiacsempék és –lapok, terméskő és beton műkő lapok fűtött padlószerkezetekre” c. kiadványában foglaltakat.

- A szerszámokat, gépeket, keverőedényeket közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag tisztítása vízzel már nem lehetséges.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen.

Biztonsági előírások:

A PCI-Periplan cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya marásokat (pl. szemen) okozhat. A szembe jutását és bőrrel hosszabb ideig tartó érintkezését kerülni kell. A szembe került  anyagot alaposan, bő vízzel el kell távolítani és szemorvoshoz kell fordulni! A szennyező-dött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermek elől elzárva kell tartani! Kromátszegény a TRGS 613 szerint. A megjelenő felületeknél az adott anyag termékismertetőjének útmutatásait be kell tartani.

Egyéb információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===============================================================