### Úsztatott cementesztrich

PCI-PERIPLAN PLUS    	Termékismertető: 191

Kötött-, elválasztó- és                                     	(PCI-kiadás: 2001.02.

szigetelőrétegen levő esztrichekhez              Fordítás-aktualizálás: 2001.0.)

Alkalmazási területek:

- Belső térben

- Rövid időn belül burkolható kötött- és elválasztó-, valamint szigetelőrétegeken levő

esztrichekhez

- Fűtött esztrichekhez alkalmazható

Termék tulajdonságai:

- Rövid időn belül burkolható, keramikus burkolat már 1 nap után lerakható.

- Kész, száraz keverék, homokkal történő bekeverés a helyszínen nem  szükséges.

- Könnyen terülő, állva bedolgozható.

- A PCI-Periplan plus a ZE 30-nak megfelelő esztrichet ad.

- Műanyaggal javított.

### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

## Anyagtechnológiai adatok:

### Alapanyag:					Speciális cement adalékokkal

### Komponensek:				Egykomponenses

### Konzisztencia:				Poralakú

Szín:						Szürke

Töltési sűrűség:				Kb. 1,2 g/cm³

Friss habarcs sűrűsége:			Kb. 2,2 g/cm³

Szemcsézettség/maximális

szemcseméret:				3,2 mm-ig

Lángterjedés a DIN 4102

(építőanyag osztály) szerint:		B 1

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem vonatkozik

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 6 hónap

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:					25 kg-os, polietilén betétes papírzsákban

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2420/1

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:				Kb. 2 kg szárazhabarcs m²-enként és mm

rétegvastagság

Keverővíz:					Kb. 2,6 – 2,8 liter víz 25 kg PCI-Periplan

plus-hoz

Rétegvastagság

- kötött esztrichnél -  minimális:	Kb. 20 mm

-  maximális:	Kb. 70 mm

- elválasztó réteges

esztrichnél           - minimális:	Kb. 40 mm

-  maximális:	Kb. 70 mm

Bedolgozási hőmérséklet:		+10°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet)

Keverési idő:				Kb. 3 perc

Keverési technika:				Kényszerkeverő, átfolyó rendszerű keverő

Anyagszállítás:				Csigás-, vagy dugattyús szivattyú

Érési idő:					Kb. 3 perc

A habarcs konzisztenciája:		Könnyen terülő, tömöríthető

Bedolgozhatósági idő*:			Kb. 50 perc

Kötési idők*:

- járható:					Kb. 5 óra után

- burkolható csempével:			Kb. 1 nap után

Utókezelés:		Az esztrichet kb. 12 órán keresztül védeni kell a kiszáradástól

*/ A megadott idők úgy érhetők el, ha a habarcs-, a környező levegő és az aljzat  hőmérséklete az egész idő alatt kb. +23 oC,  a relatív páratartalom pedig nem haladja meg az 50 %-ot.

Az aljzat előkezelése:

- Hőszigetelésen, ill. elválasztó rétegen lévő esztricheknél (DIN 18560 szerint):

A falak és beépített elemek mentén peremszigetelő csíkokat kell fektetni. Az elválasztó

réteget (pl. PE-fóliát) úgy kell lerakni, hogy az kiküszöbölje az úsztatott esztrichnek pl. a szigetelésre való ráfolyását.

- Kötött esztricheknél (DIN 18560 szerint):

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherhordónak kell lennie. Nem lehetnek rajta zsiradék

szennyeződések, régi bevonatok, maradványok. Az erős szennyeződéseket mechanikai módszerekkel, az olaj- és gyantamaradványokat pedig PCI-Entöler segítségével el kell távolítani. Dús cementtartalmú habarcsokból készült glettelt felületeket fel kell marni, vagy szemcseszórással (Blastrac) kell kezelni. Az előkészített terület szakítószilárdsága átlagban el kell, hogy érje az 1,0 N/mm² értéket.

Alapozás kötött esztrichek esetén:

A cementtartalmú aljzatokat PCI-Flächengrund 404, vagy PCI-Gisogrund segítségével

le kell alapozni.

- Alapozás PCI-Flächengrund 404 használatával:

1.  A PCI-Flächengrund 404 használatakor védőszemüveget kell viselni. A PCI-Flächengrund 404-et alaposan fel kell keverni.

2. Az alapozót egy puha szőrű kefével, vagy ecsettel kell a megtisztított és előkezelt

felületre felhordani és átlós irányban kell bedolgozni. A tócsaképződést kerülni kell.

A cementesztricheket PCI-Flächengrund 404 és víz 1:3 arányú keverékével kétszer kell telítve alapozni.

A betonaljzatokat PCI-Flächdengrund 404 és víz 1:2 arányú keverékével szintén kétszer kell telítve alapozni.

3. A  (mindenkori építmény és építési terület adott feltételeitől függően kb. 3 és 24 óra közötti időtartam elteltével) kikeményedett, járható alapozásra vihető fel a PCI-Periplan plus

- Alapozás PCI-Gisogrund használatával:

1. A PCI-Gisogrundot 1:1 arányban vízzel hígítva alaposan fel kell keverni.

2. Az anyagot az aljzatra kell önteni és egy kefével, vagy felületterítővel kell egyenletesen és telítetten elteríteni. A tócsaképződést kerülni kell.  A második alapozás PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével történhet kb. az első alapozó réteg felhordása után 1 órával.

Öntött aszfaltesztrichek  esetén a hígítatlan PCI-Gisogrund-ot egy munkamenetben kell felhordani.

3. Az alapozást hagyni kell megszáradni, míg kemény, tapadásmentes filmet nem kapunk (kb. 12 óra).

A PCI-Periplan plus bedolgozása:

1. A megfelelő nagyságú keverőedénybe adagoljuk bele a keverővizet, majd adjuk hozzá a PCI-Periplas plus-t! Ezt követően egy megfelelő teljesítményű fúrógépbe fogott keverő-szerszámmal legalább három percig végezzük a keverést, amíg az anyag csomómentesség nem válik!

2. A bekevert PCI-Periplan plus-t pihentetni kell, majd még egyszer alaposan fel kell keverni.

3. Nagyobb mennyiségek esetén  kényszerkeverővel, vagy szivattyúval kell az anyagot felhordani. Collomatic 65/2K keverő esetén az úsztatott esztrichekhez használt keverőfejet kell használni.

4. A  PCI-Periplan plus-t az elválasztó rétegre, vagy a már megkeményedett, kiszáradt alapozásra kell kiönteni. A habarcsot el kell teríteni és glettsimítóval kell elsimítani.

5. A bedolgozás alatt és után kb. 24 óráig a PCI-Periplan plus esztrichet védeni kell a huzattól, az erős hőhatástól és a közvetlen napsugárzástól.

Kérjük, vegye figyelembe!

- + 10°C alatti és +25°C feletti hőmérsékletek esetén a PCI-Periplan plus nem alkalmazható.

- A PCI-Periplan plus-szal lejtőesztrich nem képezhető.

- Az esztrich vastagságára és a fugaelrendezésre a DIN 18560 vonatkozik.

- Csak annyi PCI-Periplan plus-t szabad bekeverni, amennyit kb. 50 perc alatt be is tudunk dolgozni.

- A megkeményedett habarcsot sem vízzel hígítani, sem friss PCI-Periplan plus-szal keverni nem szabad.

- A PCI-Periplan plus keverésekor feltétlenül be kell tartani a táblázatban megadott keverővíz mennyiségeket. Pótlólagos mennyiségek nem megengedhetőek.

- Ahhoz, hogy a PCI-Periplan plus a csatlakozófugákban ne folyjon be, a fugákat megfelelő eszközökkel, pl. szélléccel kell lezárni.

- Amennyiben vizes terhelésnek és nedvességnek kitett helyiségekben a PCI-Periplas plus-szal készült felületeket csempézni, vagy lappal burkolni akarjuk, úgy a burkolás előtt a felületre egy alternatív szigetelőréteget kell felhordani (pl. PCI-Lastogum-ból).

- A felhasználásra kerülő gépek kiválasztását az építési helyszín adottságai (szállítási mennyiség, távolság), valamint a PCI szakemberével folytatott konzultáció után kell

elvégezni.

- A szerszámokat, gépeket, keverőedényeket közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag tisztítása vízzel már nem lehetséges.

- Tárolhatóság: Hűvös, száraz helyen kb. 6 hónap

Utasítások fűtött esztrichként való alkalmazáshoz:

(DIN 18560-2 és 4725-4 szerint)

A PCI-Periplan plus esztricheket már három nap után fel lehet fűteni. A felfűtés +25°C

előmelegítési hőmérséklettel kezdődik, amit három napon keresztül kell tartani. Ezt követően állítható be a maximális előmelegítési hőmérséklet, amit négy napon keresztül kell tartani. Ezután a fűtést le kell kapcsolni. A felfűtés és a hűtés alatt gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről, de kerülni kell a huzatot! Az első felfűtésről és a későbbi üzembe-helyezésről jegyzőkönyvet kell felvenni a fűtésszerelővel az alábbi adatok megadásával:

1. A felfűtés dátuma a mindenkori előmelegítési hőmérsékletekkel

2. Az elért maximális előmelegítési hőmérséklet

3. Üzemi állapot és a külső hőmérséklet az átadáskor

4. Az üzembehelyezés dátuma.

Az így felfűtött esztrich a legkülönfélébb burkolatokkal burkolható.

Biztonsági előírások:

#### Általános utasítás cementtartalmú termékekhez

A PCI-Periplan Plus cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya marásokat (pl. szemen) okozhat. A szembe jutását és bőrrel hosszabb ideig tartó érintkezését kerülni kell. Szemmel, vagy bőrrel való érintkezése esetén az anyagot alaposan, bő vízzel el kell távolítani. Szembe jutása esetén szemorvoshoz kell fordulni! Gyermek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

Egyéb információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================