### Könnyen terülő alzatkiegyenlítő fapadlókhoz

PCI-PERIPLAN-EXTRA   	Termékismertető: 188

Burkolatok alatti                                      	(PCI-kiadás: 2000.07.

aljzatkiegyenlítéshez				           Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási területek:

- Belső térben

- Fa hajópadlók és faforgácslapokból készült padlók kiegyenlítésére kerámia- és terméskő

burkolatok, valamint PVC-, textil- és linóleumburkolatok alá.

- 3-tól 10 mm-ig terjedő rétegvastagsághoz textil és elasztikus padlóburkolatok alatt

- 10-től 20 mm-ig terjedő rétegvastagsághoz merev padlóburkolatok alatt, mint pl.

kerámia- és terméskőlapok.

A termék tulajdonságai:

- Szálerősítéses, csökkenti a repedésképződést a fa hajópadlókon, merevítőháló nélkül

bedolgozható.

- Könnyen terülő, megerőltetés nélkül állva bedolgozható

- Gyorsan szilárdul,  már 3 óra után járható (+23°C és 50 %  rel. páratartalom mellett).

### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

## Anyagtechnológiai adatok:

### Alapanyag:					Speciális cement  adalékokkal

### Komponensek:				Egykomponenses

### Konzisztencia:				Poralakú

Szín:						Szürke

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem vonatkozik

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 6 hónap	hűvös, száraz helyen

Kiszerelés:				25 kg-os, polietilén betétes papírzsákban					Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2426/3

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet/m2 és mm		1,6 kg por/m2 és mm rétegvastagság

Rétegvastagság				3-20 mm

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig

Keverési arány:				25 kg PCI-Periplan-Extra + kb. 5,25-5,5 l víz

Részmennyiségeknél: 1 kg PCI-Periplan-Extra + kb. 210-220 ml víz

Keverési idő:				Min. 3 perc

A habarcs konzisztenciája:		Hígfolyós

Bedolgozhatósági idő*:			Kb. 30 perc

Kötési idők*:

- járható:					Kb. 3 óra után

- burkolható kerámiaburkolattal,

padlószőnyeggel:				Kb. 1 nap után

- burkolható párazáró burkolatokkal:  Kb. 7 nap múlva

*/  +23 o C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése:

- Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherhordónak kell lennie. Nem lehetnek rajta bevonatok, egyéb, a tapadást gátló maradványok.

- A fa aljzatok nedvességtartalma nem haladhatja meg a 6-12 tömeg % egyensúlyi

értéket.

- A laza, mozgó hajópadlókat csavarozással kell rögzíteni. A masszív fa aljzatokat meg kell csiszolni és alaposan le kell portalanítani. A fugákat, repedéseket, lyukakat PCI-Adaptol alkalmazásával kell lezárni. A fali csatlakozásokat pl. Styropor-csíkokkal kell lezárni.

Alapozás:

Az alapozáshoz PCI-Flächengrund 404-et kell használni. Az alaposan felkevert és 1:1 arányban vízzel hígított anyagot egy habhengerrel egyenletesen kell felhordani az aljzatra. A felhordott alapozóréteget hagyni kell száradni, amíg tapadásmentes filmréteget nem kapunk. Kezeletlen (nem lakkozott) hajópadlóknál kb. 20 perc után egy második alapozóréteget kell felhordani.

A PCI-Periplan-Extra bedolgozása:

1. A keverőedénybe adagoljuk bele a keverővizet, majd adjuk hozzá a PCI-Periplan-Extra port! Ezt követően egy lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott keverő-szerszámmal legalább három percig végezzük a keverést, amíg az anyag csomómentessé nem válik!

2.  A  PCI-Periplan-Extra-t a már megkeményedett, kiszáradt alapozásra kell kiönteni. A habarcsot finom szőrű kefével, vagy terítővel  kell elsimítani a szükséges réteg-vastagságban (3-20 mm).

3. A beépítés során a PCI-Periplan-Extra felületet tüskés hengerrel kell kiegyenlíteni és szellőztetni.

4. A bedolgozás alatt és után kb. 12 óráig a felületet védeni kell a huzattól, az erős hőhatástól és a közvetlen napsugárzástól.

5. A kerámiaburkolatokat kb. 1 nap után lehet fektetni az alábbi anyagokkal:

- PCI-FT-Klebemörtel, PCI-FT-Schnell, PCI-Midiment, PCI-Midiment-Schnell (szükség

esetén rugalmasító PCI-Lastoflex diszperziós adalék alkalmazásával)

- PCI-Flexmörtel, PCI-Flexmörtel-Schnell, PCI-Polyflott flex, PCI-Polyflott Schnell, PCI-

Everflex

- Terméskövek esetén PCI-Carralit, PCI-Carrament, ill. PCI-Carraflott.

- Egyéb ragasztóanyagok alkalmazása esetén ezek alkalmasságát előzőleg meg kell

vizsgálni egy próbaragasztással.

6. A mindenkori aljzattól és klímaviszonyoktól függően a szőnyegburkolatok kb. 1 nap

múlva, a párazáró burkolatok pedig kb. 7 nap múlva fektethetőek.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A megkeményedett habarcsot sem vízzel hígítani, sem friss PCI-Periplan-Extra porral keverni nem szabad.

- A PCI-Periplan-Extra  keverésekor feltétlenül be kell tartani a táblázatban megadott keverővíz mennyiségeket. Pótlólagos mennyiségek nem megengedhetőek.

- Ahhoz, hogy a PCI-Periplan-Extra  a csatlakozófugákban ne folyjon be, a fugákat megfelelő eszközökkel, pl. szélcsíkkal kell lezárni.

- A szerszámokat, gépeket, keverőedényeket közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag tisztítása vízzel már nem lehetséges.

- Kezeletlen (nyers) fa hajópadlók esetén az alapozás megszáradása után PCI-Gewebebahn-t kell átlapolással feltűzni az aljzatra.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Periplan-Extra cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya marásokat (pl. szemen) okozhat. A szembe jutását és bőrrel hosszabb ideig tartó érintkezését kerülni kell. A szembe került  anyagot alaposan, bő vízzel el kell távolítani és szemorvoshoz kell fordulni! A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermek elől elzárva kell tartani! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

Egyéb információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================