### Cementkötésű önterülő esztrich

PCI-ZEMTEC  1K  		   	Termékinformáció 198

Üzemekhez és lakásépítéshez                        	(PCI-kiadás: 2000.09.

Fordítás-aktualizálás: 2000.10.)

Alkalmazási területek:

- Levegővel töltött, vagy tömörgumi kerekű járművek általi forgalomra egyaránt

alkalmas

- Egyenetlen beton- és esztrichfelületek kiegyenlítésére

- Közvetlenül használható száraz beltérben, pl. raktárcsarnokokban, műhelyekben, pince-

helyiségekben stb.

- Rákerülő felületlezáró filmképző bevonatokkal, egyéb bevonatokkal, vagy

szigetelésekkel az alkalmi nedvességterhelésnek kitett belső terekben, illetve kültérben

is alkalmazható

- 7-től 20 mm-ig terjedő rétegvastagságban

A termék tulajdonságai:

- Szivattyúzható, gépileg bedolgozható, ezért magas teljesítményt biztosít.

- Könnyen terülő, megerőltetés nélkül állva bedolgozható

- Rendkívül kopásálló, így alkalmas olyan helyeken is, ahol levegővel töltött, vagy

tömörgumi kerekű járművek közlekednek.

### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

## Anyagtechnológiai adatok:

### Alapanyag:					Speciális cement adalékokkal

### Komponensek:				Egykomponenses

### DIN 4102 szerinti építőanyag

### besorolás:					B1

### Töltési sűrűség:				Kb. 2,0 gcm3

### Konzisztencia:				Poralakú

Szín:						Szürke

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem vonatkozik rá

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Nem jelölésköteles termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 6 hónap

Kiszerelés:					25 kg-os, polietilén betétes papírzsákban

Cikkszám/AN-Prüfz.: 2500/0

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet/m2 és mm		1,75 kg por ill. 2,0 kg friss habarcs

rétegvastagság:

Rétegvastagság				7-20 mm

Érési idő:					3 perc

Bedolgozási hőmérséklet:		+5oC-tól +25oC-ig

Keverési arány:				25 kg PCI-ZemTec 1K + kb. 4 l víz

Részmennyiségeknél:

1 kg PCI-ZemTec 1K + kb. 160 ml víz

Keverési/anyagszállítási			Pl. Collomatic 65/2 K,  Putzmeister S 5, SP11, vagy

technika:			P 13,  FT G4, vagy Berö Tinu stb.

A habarcs konzisztenciája:		Hígfolyós

Bedolgozhatósági idő*:			Kb. 40 perc

Kötési idők*:

- járható:					Kb. 6 óra után

- terhelhető:					Kb. 7nap múlva

Utókezelés:		Beltérben kb. 24 órán keresztül védeni kell a huzattól és a közvetlen napsugárzástól. Kültérben,

mihelyt járható, PE-fóliával le kell takarni, amit 2 nap múlva szabad eltávolítani.

Vegyszerállóság:

- benzin: +	ellenálló 500 órán keresztül +23oC-on

- dízelolaj: +	ellenálló 500 órán keresztül +23oC-on

*/  +23 o C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkezelése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherhordónak kell lennie. Nem lehetnek rajta zsírok, régi bevonatok, egyéb, a tapadást gátló maradványok. Az erős szennyeződéseket és egyéb bevonatokat mechanikai úton, az olaj- és viaszmaradványokat pedig PCI-Entöler segítségével el kell távolítani. A kitöréseket és lyukakat megfelelő PCI javítóhabarccsal, pl. PCI-Peciment 50-nel, a repedéseket pedig PCI-Apogel-lel kell kitölteni.  Az így előkészített terület szakítószilárdsága átlagban el kell, hogy érje az 1,5 N/mm2 értéket, de egyedi értékként minimum az 1,0 N/mm2-t. A felületet homokszórással, vagy szemcseszórással kell előkezelni.

Alapozás:

Az alapozás PCI-Flächengrund 404-gyel történik. A bedolgozás során védő-

szemüveget kell viselni.

1. A PCI-Flächengrund 404-et alaposan fel kell keverni.

2. Az alapozót felületterítővel, puha szőrű seprűvel, vagy ecsettel kell a megtisztított és előkezelt felületen elteríteni és keresztirányban telítve kell eloszlatni. A tócsaképződést kerülni kell!

Cementesztrichek esetén a PCI-Flächengrund 404-et 1:3 arányban vízzel kell hígítani és két rétegben telítve kell felhordani.

Betonaljzatok esetén a PCI-Flächengrund 404-et 1:2 arányban vízzel kell hígítani és két rétegben telítve kell felhordani.

3. A kikeményedett, járható alapozóra (23oC-on minimum 3 óra elteltével) kell felhordani a PCI-ZemTec 1K-t.

A PCI-ZemTec 1K bedolgozása:

1. A keverőedénybe adagoljuk bele a keverővizet, majd adjuk hozzá a PCI-ZemTec 1K-t!

Ezt követően egy lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott keverőszer-számmal legalább három percig végezzük a keverést, amíg az anyag csomómentessé nem válik!

2. A bekevert PCI-ZemTec 1K-t kb. 3 percig pihentetni kell, majd még egyszer alaposan fel kell keverni.

3. Nagyobb (kb. 300 m2-ig terjedő) felületek esetén  pl. Collomatic 65/2 K keverővel, vagy (kb. 300 m2 felett) szivattyúval kell az anyagot felhordani (Putzmeister S 5, P11, vagy P13). Collomatic 65/2K keverő esetén az úsztatott esztrichekhez használt keverőfejet kell használni. A keverővízhez hozzá kell adagolni a PCI-ZemTec 1K-t és legalább három percig  kell a keverést végezni.

4. A  PCI-ZemTec 1K-t a már megkeményedett, kiszáradt alapozásra kell kiönteni.

4.1. 7-20 mm közötti rétegvastagságnál a habarcsot finom szőrű kefével, vagy simítófával kell eloszlatni a szükséges rétegvastagságban. A beépítés során a PCI-ZemTec 1K-t tüskés hengerrel kell kiegyenlíteni és kiszellőztetni.

4.2. 4-7 mm közötti rétegvastagságnál (csak kis felületek pl. csatlakozások esetén!)  a habarcsot a szükséges rétegvastagságban fel kell hordani, el kell oszlatni és simítóval kell simítani.

5. Beltéri bedolgozás esetén kb. 24 óráig a PCI-ZemTec 1K-t védeni kell a huzattól, az erős hőhatástól és a közvetlen napsugárzástól. Kültérben való felhaszáláskor az anyagot nem szabad bedolgozni erős szélben, esőben, vagy közvetlen napsugárzásban.

A PCI-ZemTec 1K-ra kerülő bevonatok:

A PCI-ZemTec 1K  –amennyiben a felület nem szennyeződött-  aljzatelőkészítés nélkül be lehet vonni PCI-alapozókkal, PCI-felületlezárókkal, PCI-bevonatokkal, vagy PCI-szigetelőanyagokkal. A PCI-Apokor-t, illetve a PCI-Seccoral-t csak három nap elteltével szabad felhordani a PCI-ZemTec 1K-val kialakított felületre, míg a PCI-Epoxigrund-dal történő alapozás esetén 7 napig kell várni az alapozó felhordása előtt!

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5oC alatti és +25oC feletti hőmérsékletek esetén a PCI-ZemTec 1K  nem alkalmazható.

- Az aljzatnak síknak kell lennie, lejtése pedig maximum 2 % lehet.

- A PCI-ZemTec 1K kis rétegvastagságban, vagyis 7 mm alatti bedolgozása csak kis felületen történhet, pl. csatlakozásoknál.

- Csak annyi PCI-ZemTec 1K-t keverjen be, amennyit kb. 40 perc alatt be is tud dolgozni!

- A megkeményedett habarcsot sem vízzel hígítani, sem friss PCI-ZemTec 1K-val keverni nem szabad.

- A PCI-ZemTec 1K  keverésekor feltétlenül be kell tartani a táblázatban megadott keverővíz mennyiségeket. Pótlólagos mennyiségek nem megengedhetőek.

- Ahhoz, hogy a PCI-ZemTec 1K  a csatlakozófugákban ne folyjon be, a fugákat megfelelő eszközökkel, pl. szélléccel kell lezárni.

- A szerszámokat, gépeket, keverőedényeket közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag tisztítása vízzel már nem lehetséges.

- Tárolhatóság: száraz helyen kb. 6 hónap

Biztonsági előírások:

#### Általános utasítás cementtartalmú termékekhez

A PCI-ZemTec 1K  cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya marásokat (pl. szemen) okozhat. A szembe jutását és bőrrel hosszabb ideig tartó érintkezését kerülni kell. Szemmel, vagy bőrrel való érintkezése esetén az anyagot alaposan, bő vízzel el kell távolítani. Szembe jutása esetén szemorvoshoz kell fordulni! Gyermek elől elzárva kell tartani! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

Egyéb információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===============================================================