### Cementkötésű önterülő esztrich

PCI-ZEMTEC  2K  		   	Termékismertető: 199

Üzemekhez és lakásépítéshez                        	(PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.10.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Közvetlen járófelületként használható úsztatott esztrich raktárcsarnokokban,

műhelyekben, mélygarázsokban, kiállító- és pincehelyiségekben

- Egyenetlen beton- és esztrichfelületek javítására és kiegyenlítésére

- Rákerülő burkolatokkal kültérben is alkalmazható

- 3-tól 15 mm-ig terjedő rétegvastagságban

A termék tulajdonságai:

- Szivattyúzható, gépileg bedolgozható, ezért magas teljesítményt biztosít.

- Könnyen terülő, megerőltetés nélkül állva bedolgozható

- Rendkívül kopásálló, így alkalmas olyan helyeken is, ahol levegővel töltött, vagy

tömörgumi kerekű járművek közlekednek.

### BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

## Anyagtechnológiai adatok:

### Porkomponens		Folyadékkomponens

### Alapanyag:					Speciális cement 		Bitumenemulzió

### adalékokkal

### Konzisztencia:				Poralakú			Folyékony

Szín:						Szürke			Sötétbarna

A beépített esztrich színe:		Beigebarna (bézsbarna)

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag	Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem vonatkozik rá	Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Nem jelölésköteles 	Nem jelölésköteles

termék			termék

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolhatóság:				Kb. 6 hónap			Kb. 6 hónap

Kiszerelés:					32 kg-os kombinált egységben

25 kg-os, polietilén 	7 kg-os műanyag

betétes papírzsákban	vödörben

Cikkszám/AN-Prüfz.: 2505/5

Tárolás:					Hűvös, száraz helyen	Hűvös, száraz, fagymentes

helyen

Alkalmazástechnikai adatok:

Építőanyag osztály

DIN 4102 szerint: 				B1

Anyagszükséglet/m² és mm		1,8 kg bekevert habarcs

rétegvastagság:

Rétegvastagság				3-15 mm

Érési idő:					Kb. 3 perc

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C-tól +25°C-ig

Keverési arány:				25 kg porkomponens + 7 kg folyadékkomponens

Keverési/anyagszállítási			Pl. Collomatic 65/2 K,  Putzmeister S 5, P11

A habarcs konzisztenciája:		Hígfolyós

Bedolgozhatósági idő*:			Kb. 30 perc

Kötési idők*:

- járható:					Kb. 6 óra után

- terhelhető:					Kb. 7 nap múlva

*/  +23 o C és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherhordónak kell lennie. Nem lehetnek rajta zsírok, régi bevonatok, egyéb, a tapadást gátló maradványok. Az erős szennyeződéseket és egyéb bevonatokat mechanikai úton, az olaj- és viaszmaradványokat pedig PCI-Entöler segítségével el kell távolítani. A kitöréseket és lyukakat megfelelő PCI javítóhabarccsal, pl. PCI-Peciment 50-nel, a repedéseket pedig PCI-Apogel-lel kell kitölteni.  Az így előkészített terület szakítószilárdsága átlagban el kell, hogy érje az 1,5 N/mm² értéket, de egyedi értékként minimum az 1,0 N/mm2-t. A felületet homokszórással, vagy szemcseszórással kell előkezelni.

Alapozás:

Az alapozást PCI-Flächengrund 404-gyel történik. A bedolgozás során védő-

szemüveget kell viselni.

1. A PCI-Flächengrund 404-et alaposan fel kell keverni.

2. Az alapozót felületterítővel, puha szőrű seprűvel, vagy ecsettel kell a megtisztított és előkezelt felületen elteríteni és keresztirányban telítve kell eloszlatni. A tócsaképződést kerülni kell!

Cement- és magnezitesztrichek esetén a PCI-Flächengrund 404-et 1:3 arányban vízzel kell hígítani és két rétegben telítve kell felhordani.

Betonaljzatok esetén a PCI-Flächengrund 404-et 1:2 arányban vízzel kell hígítani és két rétegben telítve kell felhordani.

Nem nedvszívó aljzatok esetén (pl. kerámiacsempéknél) a PCI-Flächengrund 404-et 1:1 arányban vízzel hígítva kell egy rétegben telítve felhordani.

3. A ragadásmentes és átlátszó filmmé kikeményedett alapozóra (23ºC-on minimum 3 óra elteltével) kell felhordani a PCI-ZemTec 2K-t.

Alacsony hőmérsékletek esetén a megadott idők megnövekedhetnek. Minden esetben meg kell várni az átlátszó kemény film képződését.

A PCI-ZemTec 2K bedolgozása:

1. A keverőedénybe adagoljuk bele a folyadékkomponenst, majd adjuk hozzá a PCI-ZemTec 2K porkomponensét! Ezt követően egy lassú fordulatszámú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott keverőszer-számmal legalább három percig végezzük a keverést, amíg az anyag csomómentessé nem válik!

2. A bekevert PCI-ZemTec 2K-t kb. 3 percig pihentetni kell, majd még egyszer alaposan fel kell keverni.

3. Nagyobb (kb. 300 m²-ig terjedő) felületek esetén  pl. Collomatic 65/2 K keverővel, vagy (kb. 300 m² felett) szivattyúval kell az anyagot felhordani (Putzmeister S 5, P11, vagy P13). Collomatic 65/2K keverő esetén az úsztatott esztrichekhez használt keverőfejet kell használni. A folyadékkomponenshez hozzá kell adagolni a PCI-ZemTec 2K porkomponensét és legalább három percig  kell a keverést végezni.

4. A  PCI-ZemTec 2K-t a már megkeményedett, kiszáradt alapozásra kell kiönteni és a habarcsot finom szőrű kefével, vagy simítófával kell eloszlatni a szükséges rétegvastag-ságban. A beépítés során a PCI-ZemTec 2K-t tüskés hengerrel kell kiegyenlíteni és kiszellőztetni.

5. Beltéri bedolgozás esetén kb. 24 óráig a PCI-ZemTec 2K-t védeni kell a huzattól, az erős hőhatástól és a közvetlen napsugárzástól. Kültérben való felhasználáskor az anyagot nem szabad bedolgozni erős szélben, esőben, vagy közvetlen napsugárzásban.

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti és +25°C feletti hőmérsékletek esetén a PCI-Flächengrund 404 és a PCI-ZemTec 2K nem alkalmazható!

- Az aljzatnak síknak kell lennie, lejtése pedig maximum 1 % lehet.

- Csak annyi PCI-ZemTec 2K-t keverjen be, amennyit kb. 30 perc alatt be is tud dolgozni!

- A megkeményedett habarcsot sem vízzel hígítani, sem friss PCI-ZemTec 2K-val keverni nem szabad.

- A PCI-ZemTec 2K keverésekor feltétlenül be kell tartani a táblázatban megadott keverési arányokat. Pótlólagos mennyiségek nem megengedhetőek.

- Ahhoz, hogy a PCI-ZemTec 2K a csatlakozófugákban ne folyjon be, a fugákat megfelelő eszközökkel, pl. szélléccel kell lezárni.

- A szerszámokat, gépeket, keverőedényeket közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert a beszáradt anyag tisztítása vízzel már nem lehetséges.

- Tárolhatóság: A PCI-ZemTex 2K porkomponensét és folyadékkomponensét száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 6 hónapig lehet tárolni.

Biztonsági előírások:

#### Porkomponens:

#### Általános utasítás cementtartalmú termékekhez

A PCI-ZemTec 2K porkomponense cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya marásokat (pl. szemen) okozhat. A szembe jutását és bőrrel hosszabb ideig tartó érintkezését kerülni kell. Szemmel, vagy bőrrel való érintkezése esetén az anyagot alaposan, bő vízzel el kell távolítani. Szembe jutása esetén szemorvoshoz kell fordulni! Gyermek elől elzárva kell tartani! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

Folyadékkomponens:

Általános utasítás diszperziós termékekre:

### A diszperziót nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A megszáradt diszperziót vízzel és

szappannal el kell távolítani. Fröccsenésveszély esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni. Ha a szempanaszok néhány perc múlva sem szűnnek, akkor szemorvoshoz kell fordulni.

Egyéb információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

================================================================