Diszperziós ragasztó

PCI-BELAGSKLEBER       Termékismertető: 152

Szőnyegpadló, PVC, linóleum                 (PCI-kiadás: 1998.12.

ragasztásához                                            Fordítás-aktualizálás: 2000.02.)

Alkalmazási területek:

- - Belső térbe

- - Padlókhoz

- - Nedvszívó hordó-hátoldallal rendelkező PVC, lasztex-hab hátoldallal rendelkező

- textil-padlóburkolatok, tűzött-nemez és linóleum lerakásához.

- - Nedvszívó és kevéssé nedvszívó aljzatfelületekhez, mint pl. PCI-Periplan 10, PCI-

- Periplan 20 és PCI-Fließspachtel 15.

A termék tulajdonságai/előnyei a felhasználó számára:

- Használatra kész, keverés nélkül közvetlenül a vödörből felhasználható.

- Oldószermentes, nincs környezeti terhelés és a feldolgozók nincsenek kitéve oldószer-gőzöknek. Nincs tűz-, vagy robbanásveszély. Nincs oldószer-gőz.

- Rövid kiszellőzési idő, a burkolatok közvetlenül a ragasztó felvitele után lehelyezhetők (nedvszívó aljzatfelület esetén is).

- Gyors meghúzási képesség, a burkolat már 24 óra után mechanikusan terhelhető

- Nagy végszilárdság, biztonságos ragasztás, DIN 68131 szerint görgős székekhez megfelel.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak és hordképesnek kell lennie. Az aljzatnak mentesnek kell lennie a bevonatoktól, vagy egyéb, tapadáscsökkentő maradványoktól.

- Az erős szennyeződéseket, ill. a tapadást csökkentő maradványokat mechanikus úton, (pl. szemcsés szórással, maratással), az olaj- és zsiradék maradványokat pedig PCI-Entöler segítségével kell eltávolítani.

- A kitöredezéseket és lyukakat a megfelelő PCI javítóhabarccsal kell kitölteni, a repedéseket pedig PCI-Apogel-lel kell tömíteni.

- Az így kialakított felület tapadó-tépő szilárdságának átlaga nem lehet 1,0 N/mm²-nél kisebb, amit Freundl-, vagy Herion-műszerrel meg kell mérni.

- Az egyenetlen cementkötésű felületeket, vagy az anhidrit-, vagy magnezit esztricheket PCI-Gisogrunddal kell lealapoozni és PCI-Fließspachtel 15-tel kell glettelni. Nagyobb felületi egyenetlenségeket pedig a PCI-Periplan 10-zel, vagy a PCI-Periplan 20-szal kell kiegyenlíteni.

- Az úsztatott anhidrit esztricheket csiszolóvászonnal le kell csiszolni, a port le kell szivatni, majd a PCI-Gisogrunddal le kell alapozni.

- Ha anhidrit esztrichekre párazáró bevonatot kell felhordani, akkor az esztrich maradék nedvessége nem lehet több, mint 0,5 % (CM).

Bedolgozás:

1. A burkolóanyagot a burkolást megelőzően 24 óráig 23°C-on temperálni kell, amíg

ráncmentesen síkban fel nem fekszik.

2. A PCI-Belagsklebert fogazott glettvassal kell eloszlani a felületen, majd le kell

húzni. Vékonyrétegű burkolóanyag esetén a Pajarito 22-es fogazatot, vastagrétegű,

illetve egyenetlen burkolóanyag esetén pedig a Pajarit 2-es fogazatot kell használni.

3. A burkolóanyagot/padlóburkolatot a felhordott nedves ágyazatba kell helyezni és

egész felületén bele kell nyomni. Gyengén nedvszívó felületek esetén a PCI-Belagsklebert maximum 10 percig kell kiszellőzni hagyni.

4. Tekercses burkolatok esetén az illesztési éleket a munka elkészültéig terhelni kell.

Kiszerelés: 15 kg-os műanyag vödörben, Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2168/8.

BEDOLGOZÁS/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

#### Alapanyag:					Műgyanta-diszperzió

Komponensek:				Egykomponenses

Sűrűség:					1,2 g/cm3

Konzisztencia:				Pasztaszerű

Szín:						Világos beige

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

szerint (GGVS):				Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása

szerint (VbF):				Nem vonatkozik rá

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):			Nem jelölésköteles anyag

Továbbiakat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Alkalmazástechnikai adatok:

#### Anyagfelhasználás:			Kb. 1,2 kg/m2 és mm rétegvastagság

Rétegvastagság

- minimum:					0,5 mm

- maximum:					1,5 mm

Bedolgozhatósági hőmérséklet:		+12ºC-tól +25ºC-ig

Bedolgozás módja:			Felkenés fogazott glettvassal

Kiszellőzési idő*:				Kb. 10 perc (a rétegvastagságtól és

az aljzatfelülettől függően)

Kötési idő*

- járható:					Kb. 24 óra

- tisztítószerrel mosható:			Kb. 7 nap

- teljesen terhelhető:			Kb. 7 nap

Lángállóság DIN 4102 szerint:		B2

(építőanyag osztály)

Mechanikai terhelhetőség:		DIN 68131 szerint görgős székhez megfelel

*/ +23ºC és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Belagsklebert nem szabad + 12°C alatt és +25°C feletti hőmérsékleten

bedolgozni.

- Az aljzatnak meg kell felelnie a VOB DIN 18365 követelményeinek.

- Kérjük tanulmányozzák át a PCI padlókiegyenlítőkre vonatkozó bedolgozási

útmutatót, valamint a burkolat gyártójának burkolási irányelveit!

- A szerszámokat közvetlenül használatuk után meleg vízzel el kell mosni, mert

a ragasztó kikeményedése után azokat csak mechanikus úton lehet megtisztítani.

#### - A beszennyeződött burkolóanyag felületet meleg vízzel, vagy szőnyegtisztítóval

azonnal meg kell tisztítani.

- Tekercsben, illetve táblákban  szállított burkolóanyag esetén az illesztési éleket

terhelni kell.

- Tárolhatóság: fagymentes helyen kb. 12 hónap.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Általános előírások diszperziós termékekre:

A diszperziót ne hagyjuk a bőrön megszáradni, azt vízzel és szappannal távolítsuk el!

Fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget kell hordani. Ha a diszperzió a szembe jutott, akkor azt bő vízzel aljzatosan ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány perc múlva sem szűnik meg, úgy szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

===========================================================