#### Univerzális szerelő-ragasztó

##### PCI-EGACOLL                          Termékismertető: 172

fa, természetes- és műkő,                                    (PCI-kiadás: 1998.08.

valamint műanyag épületrészekhez                   Fordítás-aktualizálás: 2000.03.)

Alkalmazási területek:

- Kül- és beltérben.

- Faelemek, díszgerendák és panelek, szél- és lábazatszegélyek rögzítésére

vakolaton, betonon és falazaton.

- Régi épületek modernizálásánál farostlemez lerakására régi fapadlóra.

- Fa ajtóbélések rögzítésére betonra és falazatra.

- Természetes és műkő ablakpárkányok, poliuretán és polisztirol részek rögzítésére

betonra, vakolatra, falazatra és fára.

- Egyenetlen felületű munkaanyagok ragasztására.

- Polcok és beépített elemek montázsragasztójaként olyan résekben, ahol kontakt-

ragasztásra nincs lehetőség.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

| Alapanyag: | Akrilgyanta diszperzió |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | Kb. 1,6 g/cm3 |
| Állag: | Pasztaszerű |
| Szín: | Szürke |
| Besorolások: - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyag besorolás szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag. Nem éghető folyadék. Nem jelölésköteles termék. |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz! |  |
| Anyagszükséglet 5x5 mm-es ragasztási peremnél: | Kb. 40 g/m |
| Kiadósság 500 g-os patron elegendő: | Kb. 12 folyóméterhez |
| Rétegvastagság - minimum: - maximum: | 1 mm 5 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +10°C-től +25°C-ig (környezeti és aljzat- hőmérséklet) |
| Kikeményedési idő*: | A rétegvastagságtól, a munkaanyag hőmérsék- letétől és nedvszívó képességétől függően kb. 5-10 nap alatt keményedik ki szilárd masszává. |
| Hőmérsékletállóság: | -20°C-től +80°C-ig |
| Eltarthatóság: | 12 hónap |

*+23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett.  Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időtartamokat.

###### A termék tulajdonságai:

- Rögzít, ragaszt és összeköt sokféle anyagot csavarok, szögek és ékek nélkül

vakolaton, betonon, falazaton, gipszkarton lemezen és fán.

- Víztaszító és fagyálló, kül- és beltérben univerzálisan felhasználható.

- Oldószermentes, sem használóját, sem környezetét nem szennyezi oldószergőzzel.

- Felhasználásra kész, bekeverést nem igényel.

- Pasztaszerű, könnyen bedolgozható, nem csepeg.

Az aljzat előkészítése:

Előfeltételek:

Az aljzatnak szilárdnak és száraznak kell lennie, nem lehet rajta sem cementiszap, vagy cementfátyol, sem pedig egyéb, a tapadást gátló laza rész, vagy anyag (pl. olaj,

zsír, paraffin, festékbevonat).

Előkészítés:

A tapadást gátló részeket, cementport a ragasztás előtt el kell távolítani. A sima felülete-ket (mint pl. műanyag, terméskő, vagy fém) a ragasztás előtt fel kell érdesíteni. Erősen nedvszívó ásványi aljzatok esetén PCI-Gisogrund-dal rögzítő alapozást kell végezni

Bedolgozás:

A ragasztandó anyagot és a PCI-Egacollt a ragasztás előtt 24 óráig meleg helyiségben (kb. 20°-on) kell tárolni.

1. A menetes kiömlőcsonkot le kell vágni, a fúvókát fel kell rögzíteni és a végét megfelelően le kell metszeni.

2. A PCI-Egacollt csíkokban, vagy pontozással kell felhordani.

3. A ragasztandó munkadarabot a ragasztóba bele kell helyezni, erősen rá kell nyomni, illetve szükség esetén rögzíteni kell.

5 mm-nél nagyobb vastagságkiegyenlítésre távtartó fabetéteket kell használni.

Kiszerelés: 500 grammos patronokban, cikkszám/EAN-Prüfz.: 1918/4

Biztonsági előírások:

Általános előírások diszperziós termékekre:

A diszperziót ne hagyjuk a bőrön megszáradni! A megszáradt diszperziót vízzel és szappannal el kell távolítani. Fröccsenés veszélyétől a szemet védeni kell. Ha a diszperzió a szembe kerül, akkor azt bő vízzel ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány perc után sem múlik el, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

###### Kérjük, vegye figyelembe!

- Plusz 10°C alatt és 25°C felett a PCI-Egacollt nem szabad bedolgozni.

- A szerszámokat a használat után azonnal le kell mosni, mert a rászáradt anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen.

=============================================================