#### FCKW-mentes szerelőhab

##### PCI-EGAPOR 1K   			Termékismertető: 171

ablakok és ajtók beépítéséhez                     (PCI-kiadás: 2000.04.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

A PCI-Egapor 1K klór- és FCKW-mentes hajtógázt tartalmaz. Ennek a hajtógáznak

nincs káros, ózonréteg leépítő hatása. Ez a hajtógáz a PU-szerelőhaboknál alkalmazható hajtógázok műszaki fejlettségének mai színvonalát tükrözi.

- Kül- és beltérben

- Ajtókeretek és ablaktokok szereléséhez

- A falazat és az ablakok, ajtók ill. redőnyszekrények közötti üreges terek  habbal való

kitöltésére

- Előregyártott, készfalak beépítésekor a szerelési fugák kitöltésére

- Korrózióvédelem céljából és mechanikai igénybevétel esetén üregek kitöltése és

megerősítése

- Faláttörések, csővezeték-nyílások és -aknák, rabichálók lezárására

- Hideg-meleg elleni hő- és hangszigetelésre

- Huzat, por és nedvesség elleni szigetelésre új és régi építményekben, pl. fürdőkádaknál,

melegvízcsöveknél és melegvíz tárolóknál, tetőterekben stb.

- Tájak, műanyagok, dekorációk modellezésére.

A termék tulajdonságai:

- Gyorsan keményedik, már kb. 12 perc elteltével ragadásmentes, kb. 25 perc múlva

vágható.

- Nagy a tapadási ereje, a kitöltést követően finompórusú, erősen tapadó habot képez,

ami +20ºC-on kb. 20 perc alatt minden irányban kiterjed.

- A racionális munkavégzés érdekében könnyen fúrható, fűrészelhető és vágható,

vakolható, festhető és tapétázható.

- Kikeményedett állapotban nem mérgező és nem egészségkárosító hatású.

- Hőszigetelő.

- Víztaszító, öregedés- és fagyálló, környezeti hatásokra érzéketlen.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Poliuretánhab |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Szín: | Sárgás |
| Térfogatsúly: | Kb. 17-22 kg/m³ |
| Gyúlékonyság a DIN 4102 szerint (szabadon habzó): | B2 építőanyag osztály, normál lángmentesíthető |
| Besorolások: - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | ###### Nem veszélyes áru Nem vonatkozik rá Egészségre ártalmas, nagyon gyúlékony, difenilmetán-4,4’-diizocianátot tartalmaz |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Kiszerelés: | 500 ml-es flakonokban (12 flakon egy gyűjtőkartonban) - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1163/8 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet és kiadósság: | Kb. 26 liternyi habmennyiség nyerhető ki. |
| --- | --- |
| Kitágulás a kikeményedés alatt: | Kb. 100 % |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C-tól +25°C-ig (aljzat- és flakonhőmérséklet) |
| Kikeményedési idők* - ragadásmentes: - vágható, bedolgozható: | Kb. 12 perc múlva Kb. 25 perc múlva |
| A kikeményedett hab hőmérséklet-állósága - tartósan: - rövid ideig: | -40°C-től +80°C-ig -40ºC-tól +120ºC-ig |

*/ +23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak szilárdnak, zsír- és pormentesnek kell lennie. Az aljzatból nedvesség kilépése szükséges a kikeményedéshez, így minden aljzatot be kell nedvesíteni. A PCI-Egapor 1K szinte minden aljzaton tapad, kivéve a polietilént, polipropilént, teflont és szilikont. A jobb tapadás érdekében a pórusbetont, a gipszpallókat és a gipszkarton-lapokat PCI-Gisogrund-dal alapozni kell. Az ajtókeretet szakszerűen ki kell ékelni. Ajtókeretek szerelésekor a használat előtt kitámasztókat kell elhelyezni, melyek kb. 5-8 óra elteltével eltávolíthatók.

A PCI-Egapor 1K bedolgozása:

1. A tartályt -szeleppel lefelé- a használat előtt alaposan rázzuk fel! A védőkupakot távolítsuk el és a szelepcsövet csavarozzuk fel! A palackot úgy kell tartani, hogy a szelep lefelé mutasson. Az adagoló óvatos billentésével történik az adagolás.

2. Kb. 30 perc múlva felhordható a következő réteg. Az aljzatot, vagyis az előző habréteget meg kell nedvesíteni.

3. A tartályt a későbbi használatra függőlegesen kell tárolni (szeleppel felfelé). A habot a szeleptorkolatban hagyni kell megszáradni, a képződő habdugót az újbóli használatkor

egy 3x50 mm-es facsavarral ki kell húzni és egy új szelepcsövet kell felcsavarozni.

4. Szűk üreges terek esetén az adagolást óvatosan kell végezni. Nagyobb üreges tereknél rétegesen lehet tölteni és víz permetezésével lehet nedvesíteni. Mély üregek esetén hosszabbítótömlőt kell használni. Nagy oldalnyílásokkal rendelkező üregeknél először a

nyílásokat kell lezárni (pl. papírral).

Kérjük, vegye figyelembe!

- A kikeményedett hab nem egészségre ártalmas.

- A PCI-Egapor 1K-t ne dolgozza be, ha az aljzat, vagy a tartály hőmérséklete +5ºC alatt, vagy +25ºC felett van!

- A friss habfoltokat oldószerrel (pl. acetonnal) azonnal el kell távolítani, mert később az

anyag már csak mechanikai úton távolítható el.

- A munkavégzéskor a helyiség megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell.

- A PCI-Egapor 1K tartályokat soha ne szállítsa a kocsi utasterében! Napsugárzás, vagy fűtés hatására ugyanis a személygépkocsi utastere oly mértékben felmelegedhet, hogy

emiatt a tartály „felrobbanhat”. A tartályt ezért csak a csomagtérben szabad szállítani!

- Tárolhatóság: a lejárat dátuma a tartály alján olvasható.

Biztonsági előírások:

A tartály tartalma rendkívül gyúlékony, egészségre ártalmas. Difenilmetán-4,4’-

diizocianátot tartalmaz. Irritálja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt. Belégzése érzékenységet okozhat. Gyerekek kezébe nem kerülhet! Gőzét/permetét nem szabad belélegezni. Ha az anyag  a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. A munkavégzéskor védőkesztyűt és védőszemüveget/védőálarcot kell viselni. Baleset, vagy rosszullét esetén orvost kell hívni és lehetőség szerint be kell mutatni a jelen termékismertetőt, vagy a tartályt. A tartály nyomás alatt áll. Napsugárzástól és +50ºC feletti hőmérséklettől védeni kell. A tartályt még használat után sem szabad erőszakkal felnyitni, vagy tűzbe dobni. A tartály tartalmát nem szabad tűz felé, vagy izzó tárgy felé fordítva üríteni. Tűzforrásoktól távol tartandó! Dohányozni tilos! Gyermekek elől elzárva tartandó! Kielégítő szellőzés hiányában robbanásveszélyes gőz-levegő elegy képződése lehetséges.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

==============================================================