#### FCKW-mentes gyorszerelő hab

##### PCI-EGAPOR 2K   			Termékismertető: 174

ablakok és ajtók beépítéséhez                     (PCI-kiadás: 1999.10.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási területek:

A PCI-Egapor 2K klór- és FCKW-mentes hajtógázt tartalmaz. Ennek a hajtógáznak

nincs káros, ózonréteg leépítő hatása. Ez a hajtógáz a PU-szerelőhaboknál alkalmazható hajtógázok műszaki fejlettségének mai színvonalát tükrözi.

- Kül- és beltérben

- Ajtókeretek és ablaktokok szereléséhez

- A falazat és az ablakok, előregyártott elemek, ajtók ill. redőnyszekrények közötti és

egyéb üreges terek  habbal való kitöltésére

- Korrózióvédelem céljából és mechanikai igénybevétel esetén üregek kitöltése és

megerősítése

- Faláttörések, csővezeték-nyílások és -aknák, csőátmenetek lezárására

- Hideg-meleg elleni hő- és hangszigetelésre

- Huzat, por és nedvesség elleni szigetelésre új és régi építményekben, pl. fürdőkádaknál,

melegvízcsöveknél és melegvíz tárolóknál, tetőterekben, tetőablakoknál stb.

A termék tulajdonságai:

- Gyorsan keményedik, már kb. 6 perc elteltével ragadásmentes, kb. 10 perc múlva

vágható és kb. 1 óra múlva teljesen terhelhető.

- Nem nyomódik össze és nem zsugorodik, a levegő páratartalma nem befolyásolja a

kikeményedést.

- Víztaszító, öregedés- és fagyálló, környezeti hatásokra nem érzékeny, kül- és beltérben

univerzálisan felhasználható.

- Kikeményedett állapotban nem mérgező és nem egészségkárosító hatású.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Poliuretánhab |
| --- | --- |
| Komponensek: | Kétkomponenses |
| Szín: | Rózsaszínű |
| Térfogatsúly: | Kb. 35 kg/m³ |
| Gyúlékonyság a DIN 4102 szerint (szabadon habzó): | B2 építőanyag osztály, normál lángmentesíthető |
| Besorolások: - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | ###### Nem veszélyes áru Nem vonatkozik rá Egészségre ártalmas, nagyon gyúlékony, difenilmetán-4,4’-diizocianátot tartalmaz |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Kiszerelés: | 440 ml-es alumínium flakonokban (12 flakon egy gyűjtőkartonban) - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1188/1 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagszükséglet és kiadósság: | A maximálisan kinyerhető kb. 18 liternyi habmennyiség 2-3 ajtókeret, vagy 1-2 ablaktok beszerelésére elegendő. |
| --- | --- |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +10°C-tól +25°C-ig (aljzat- és flakonhőmérséklet) |
| Bedolgozhatósági időtartam*: | +25°C-on kb. 3 perc +20°C-on kb. 5 perc +10°C-on kb. 8 perc |
| Kikeményedési idők* - ragadásmentes: - vágható, bedolgozható: - támasztékok eltávolíthatók: - teljesen terhelhető: | Kb. 6 perc múlva Kb. 10 perc múlva Kb. 1 óra múlva Kb. 1 óra múlva |
| A kikeményedett hab hőmérséklet-állósága: | -40°C-től +90°C-ig |

*/ +23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak szilárdnak, zsír- és pormentesnek kell lennie.

A PCI-Egapor 2K szinte minden aljzaton tapad, kivéve a polietilént, polipropilént, teflont és szilikont. A jobb tapadás érdekében a pórusbetont, a gipszpallókat és a gipszkarton-lapokat 1:1 arányban vízzel hígított PCI-Gisogrund-dal alapozni kell. Az ajtókeretet szakszerűen ki kell ékelni. Ajtókeretek szerelésekor a használat előtt kitámasztókat kell elhelyezni, melyek kb. 1 óra elteltével eltávolíthatók.

A PCI-Egapor 2K bedolgozása:

1. A tartályt -szeleppel lefelé- a használat előtt alaposan rázzuk fel. A tartályon lévő alsó

tárcsát ötször forgassuk el jobbra, amíg könnyen nem jár! Ezáltal egyben a második, belül levő komponens zárószerkezetét is kinyitjuk. A palackot –lefelé mutató szeleppel- ezután ismét kb. hússzor erősen rázzuk meg! Rázás közben hallható a belső zárószerkezet csörgése.

2. Ezt követően csavarjuk fel a kifúvószelepre  a tömlővel ellátott pisztolyt!

3. A tartályt a szeleppel lefelé tartva a pisztoly megnyomásával adagoljuk a habot a megfelelő helyre! A kilépő hab színének egyenletesen rózsaszínűnek kell lennie. Ellenkező esetben a tartályt újra fel kell rázni. Az üregnek először csak a felét töltsük ki, mert a hab az eredeti térfogatának kétszeresére, ill. háromszorosára megduzzad! A tartály tartalmát a lehetőség szerint gyorsan a rendelkezésre álló (+20ºC-on)  max. 5 perc bedolgozási idő alatt használjuk fel!

Kérjük, vegye figyelembe!

- A munkavégzéskor a helyiség megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell.

- A PCI-Egapor 2K-t ne dolgozza be, ha az aljzat, vagy a tartály hőmérséklete +10ºC alatt, vagy +25ºC felett van!

- Ha a tartály hőmérséklete +30ºC felett van, akkor használat előtt vízzel hűtse le!

- A kilépő hab színe megfelelő keveréskor egyenletesen rózsaszínű, ellenkező esetben a

tartályt újra fel kell rázni!

- A bekeverés után a flakont kb. 5 perc alatt (+20°C-on) ki kell üríteni!

- A tartály hőmérsékletének semmi esetre sem szabad elérnie a +50ºC-t (szétrepedés-

veszély)!

- A bedolgozási idő leteltével a tartályból már nem vehető több hab.

- A tartály aktiválásakor a tartály fala normális mértékben, érezhetően felmelegszik.

- A friss habfoltokat oldószerrel (pl. acetonnal) azonnal el kell távolítani, mert később az

anyag már csak mechanikai úton távolítható el.

- A PCI-Egapor 2K tartályokat soha ne szállítsa a kocsi utasterében! Napsugárzás, vagy fűtés hatására ugyanis a személygépkocsi utastere oly mértékben felmelegedhet, hogy

emiatt a tartály „felrobbanhat”. A tartályt ezért csak a csomagtérben szabad szállítani!

- Tárolhatóság: a lejárat dátuma a tartály alján olvasható.

Biztonsági előírások:

A tartály tartalma rendkívül gyúlékony, egészségre ártalmas. Difenilmetán-4,4’-

diizocianátot tartalmaz.  Be kell tartani a gyártó utasításait. Irritálja a szemet, a légző-

szerveket és a bőrt. Belégzése érzékenységet okozhat. Gyerekek kezébe nem kerülhet!

Kerülni kell a szemmel való érintkezését. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. A munkavégzéskor védőkesztyűt és védő-

szemüveget/védőálarcot kell viselni. Baleset, vagy rosszullét esetén orvost kell hívni és

lehetőség szerint be kell mutatni a jelen termékismertetőt, vagy a tartályt. A tartály nyomás alatt áll. Napsugárzástól és +50ºC feletti hőmérséklettől védeni kell. A tartályt még használat után sem szabad erőszakkal felnyitni, vagy tűzbe dobni. A tartály tartalmát nem szabad tűz felé, vagy izzó tárgy felé fordítva üríteni. Tűzforrásoktól távol tartandó!

Dohányozni tilos! Gyermekek elől elzárva tartandó! Kielégítő szellőzés hiányában robbanásveszélyes gőz-levegő elegy képződése lehetséges.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

==============================================================