# Ragasztó csillapítólapokhoz

PCI-ELFATHERM				Termékismertető: 151

Csillapítólapokhoz és könnyű építőlapokhoz	PCI-kiadás: 2000.07.

(Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási területek:

- Bel- és kültérben

- Falra és födémre

- Csillapító- és könnyű építőlapok ragasztásához betonra, pórusbetonra, cementvakolatra és

falazatra

- Poliuretán hablemezek földdel érintkező pincefalazatokra való ragasztásához (periméter-

szigetelés), vakolatra, betonra, falazatra és szigetelőiszapokra.

- Ásványi szálas lapokhoz, pl. Isover, Rockwool.

- Vágott keményhab lemezekhez, pl. Styropor, vagy Hostapor.

- Gipszkarton lapokhoz, pl. Rigips.

- Gipszszálas lapokhoz, pl. Fermacell.

A termék tulajdonságai:

- A lapok azonnal tapadnak, vagyis folyamatosan bedolgozhatóak.

- Műanyaggal modifikált kivitele miatt a ragasztó kiegyenlíti a feszültségeket.

- Nedvességálló és nem rothadó tulajdonságai révén a ragasztó ellenáll a fagy-olvadási

ciklusoknak, ideálisan alkalmazható kültérben is.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Szárazhabarcs keverék rugalmasító műanyagokkal.

Nem tartalmaz sem azbesztet, sem más egészségre

ártalmas ásványi szálat. Nincs egészségkárosító

finom szilikogén kvarcpor a bedolgozáskor.

Konzisztencia:				Poralakú

Szín:						Szürke

Friss habarcs sűrűsége:			Kb. 1,4 g/cm3

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem vonatkozik rá

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a Biztonsági utasítások c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					Száraz helyen kb. 12 hónapig tárolható.

Kiszerelés:					25 kg polietilén betétes papírzsák

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1934/4.

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet

- teljes felületű ragasztásnál

(8 mm fogazott glettvas):		Kb. 3,0 kg/m2

- pontozásos ragasztásnál

(a ragasztási pontoktól függően):	Kb. 1,5-4,0 kg/m2

Kiadósság:					Egy 25 kg-os zsák elegendő kb.:

- teljes felületű ragasztásnál

(8 mm fogazott glettvas):		Kb. 8,0 m2-re

- pontozásos ragasztásnál

(a ragasztási pontoktól függően):	Kb. 6,3-16,7 m2-re

Rétegvastagság

- teljes felületű ragasztásnál: 		2-5 mm

- pontozásos ragasztásnál:		10 mm-ig

## Keverővíz mennyiség

- 25 kg-os zsákhoz:			Kb. 9,25 l

- 1 kg porhoz:				Kb. 370 ml

Bedolgozási hőmérséklet:		+5oC-tól +25oC-ig

Keverési idő:				Kb. 1-3 perc

Érési idő:					Kb. 5 perc

Bedolgozhatósági idő*:			Kb. 2 óra

Kikeményedési idő*:			Kb. 8-12 óra

A kikeményedett ragasztó

hőállósága:					-25oC-tól +80oC-ig

*/ +23oC és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak

megnövelik ezeket az időket.

Aljzatelőkészítés:

- Az aljzatnak száraznak, szilárdnak és teherhordónak kell lennie. Nedves lehet, de vizes nem. A zsaluolajat és egyéb maradványokat maradéktalanul el kell távolítani róla.

- Pórusbeton aljzatokat a teljes felületű ragasztás előtt PCI-Gisogrund 1:1 arányú vizes oldatával kell lealapozni, majd az alapozást hagyni kell megszáradni.

A PCI-ELFATHERM bedolgozása:

A habarcs keverése:

1. A keverővizet egy tiszta keverőedénybe kell adagolni, majd hozzá kell adni a PCI-Elfatherm port és egy lassú fordulatú (kb. 400 ford./perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal addig kell keverni, amíg plasztikus, csomómentes habarcsot nem kapunk.

2. A bekevert ragasztót 5 percig kell érni hagyni, majd újból át kell keverni.

3. A bekevert habarcsot kb. 2 órán belül be kell dolgozni.

Csillapítólapok ragasztása:

4. Pontozásos ragasztással:

Későbbi mechanikus rögzítés esetén kb. 10 tenyérnagyságú ragasztási pontot kell felhordani négyzetméterenként a lap hátoldalára. Adott esetben a peremeket is le kell húzni a ragasztóval.

5. Teljes felületen történő ragasztással:

A ragasztót kontaktrétegként kell felhúzni az aljzatra, majd ezt követően egy 8 mm-es fogazott glettvassal a lap hátoldalára is fel kell hordani teljes felületi fedésben.

6. A tapadás javítás érdekében a lapokat a fektetéskor enyhe, oda-vissza irányuló toló mozdulatokkal kell fektetni.

7. Periméterszigeteléskor az építési gödör feltöltését már egy nap múlva meg lehet kezdeni.

Erre nem szabad építési törmeléket használni, hanem fagyálló kavicsot kell alkalmazni. A feltöltőanyag későbbi megtapadásának megakadályozására a töltés rétegenként tömöríteni kell.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne dolgozza be +5oC alatti aljzathőmérséklet esetén, illetve erős napsugár-zásban, vagy szélben!

- A csillapító- és könnyű építőlapokat általában pontozásos ragasztási eljárással kell ragasztani.

- Az aljzat kisebb egyenetlenségeit a pontozásos ragasztási eljárás esetén ki kell egyenlíteni.

- A ragasztáskor mindig be kell tartani a lap gyártójának utasításait is.

- Az extrudált polisztirolhab lapok hátoldalát drótkefével fel kell érdesíteni a jó tapadás

biztosítása érdekében.

- Ha a csillapítólapokat további bevonatokkal kívánja ellátni, akkor teljes felületű ragasztást

alkalmazzon pótlólagos mechanikus rögzítéssel!

- A szerszámokat közvetlenül használatukat követően vízzel kell megtisztítani.

- Tárolhatóság: száraz helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági utasítások:

A PCI-Elfatherm cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel és a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, illetve nyálkahártya maródásokat okozhat (pl. a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért az anyag szembe jutását, vagy bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését kerülni kell. Ha az anyag mégis a szembe jutott, akkor azt azonnal és bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI biztonságtechnikai adatlapja tartalmaz.

=================================================================