# Keményhab ragasztó

PCI-HARTSCHAUMKLEBER Termékismertető: 150

Csillapítólapokhoz és szigetelőtapétákhoz		PCI-kiadás: 2000.07.

(Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási területek:

- Beltérben

- Falra és födémre

- Polisztirolhab lapok (pl. Hostapor, Styropor, Styrodur stb.), szigetelőtapéták (pl. Depron)

és üvegszálas, ásványi szálas, kőgyapot, nyitottcellás poiuretánhab, filckarton stb.

ragasztásához

- Hő- és zajszigetelő lapok ragasztásához lakótérben és ipari térben (pl. dekorlapok,

szigetelőtapéták stb.), illetve ezek utólagos festésére tapétázás előtt

A termék tulajdonságai:

- Használatra kész, nem kell keverni, ezért egyszerűen bedolgozható.

- A lapok és tapéták azonnal tapadnak, nem szükséges utólagos rögzítésük.

- A felragasztás után 5 percig korrigálható, a lapok és tapéták helyzetét lehet korrigálni.

- Tapadásbiztos betonon, ásványi vakolatokon, gipsz-, gipszkarton-, gipszszálas-,

faforgács- és szálascement lapokon.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:					Modifikált műgyanta diszperzió

Sűrűség:					Kb. 1,7 g/cm3

Konzisztencia:				Pasztaszerű

Jelölés:

- közúti veszélyességi osztály

(GGVS) szerint:				Nem veszélyes anyag

- éghető folyadékok besorolása

(VbF) szerint:				Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása

(GefStoffV) szerint:			Nem jelölésköteles termék

További információkat a Biztonsági utasítások c. fejezet tartalmaz.

Tárolás:					Kb. 12 hónap

Kiszerelés:					20 kg-os műanyag vödörben

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2169/9

4,5 kg-os vödörben

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2170/5

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet

- csíkban ill. pontozással

történő ragasztásnál:			Kb. 600 g/m2

- teljes felületű ragasztásnál:		Kb. 3,4 – 6,8 kg/m2

Kiadósság:					20 kg vödör elegendő:         4,5 kg vödör elegendő:

- csíkban ill. pontozással

történő ragasztásnál:			Kb. 30 m2-re		     Kb. 7,5 m2-re

- teljes felületű ragasztásnál:		Kb. 2,9-5,9 m2-re		     Kb. 0,7-1,3 m2-re

Rétegvastagság

- minimális: 				2 mm

- maximális:					4 mm

Bedolgozási hőmérséklet:		+5oC-tól +25oC-ig

Nyitott idő:					Kb. 10 perc

Korrigálhatóság*:				Kb. 5 perc

A kikeményedett ragasztó

hőállósága:					-25oC-tól +80oC-ig

*/ +23oC és 50 % páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak

megnövelik ezeket az időket.

Aljzatelőkészítés:

- Az aljzatnak száraznak, szilárdnak, teherhordónak és pormentesnek kell lennie. A régi tapétákat, festékeket, olajokat, viasz- és egyéb maradványokat maradéktalanul el kell távolítani róla. A zsalusorjákat le kell sorjázni, vagy a ragasztót megfelelő vastagságban

kell felhordani.

- A nem kielégítő szilárdságú aljzatokat (pl. porzó vakolatokat) PCI-Gisogrund 1:1 arányú vizes oldatával kell lealapozni, majd az alapozást hagyni kell megszáradni. Az egyenetlen aljzatokat PCI-Polycret 5, vagy PCI-Polycret 20 alkalmazásával ki kell egyenlíteni.

A PCI-Hartschaumkleber bedolgozása:

1. Teljes felületű ragasztás esetén:

## Az extrudált polisztirol-szigetelőtapétákra lapáttal, vagy glettvassal teljes felületre fel kell

hordani a ragasztót.

2. Csíkban történő ragasztás esetén:

### A ragasztót egy 4 mm-es fogazott glettvassal csíkokban kell felhordani a szélekre jobbra és balra, valamint közlépre.

3. Pontozásos ragasztás esetén:

Tenyérnagyságú ragasztási pontot kell felhordani 	a négy sarokba és a lap közepére.

4. A lapokat el kell helyezni, rá kell nyomni és el kell igazítani.

A ragasztót kontaktrétegként kell felhúzni az aljzatra, majd ezt követően egy 8 mm-es fogazott glettvassal a lap hátoldalára is fel kell hordani teljes felületi fedésben.

5. A ragasztás után a ragasztót tapétaalapként a lapáttal egyenletes vékonyságban kell felhordani és száradni kell hagyni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- Az anyagot ne dolgozza be +5oC alatt és +25oC felett!

- A ragasztáskor mindig be kell tartani a lap gyártójának utasításait is.

- A zártcellás poliuretánhab lapokat a ragasztás előtt drótkefével fel kell érdesíteni.

- Az anyagfoltokat még friss állapotban vízzel kell eltávolítani.

- A szerszámokat közvetlenül használatukat követően vízzel kell megtisztítani.

- Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen.

Biztonsági utasítások:

A diszperziót nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A beszáradt diszperziót vízzel és szappannal el kell távolítani. Fröccsenésveszély esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió a szembe jut, akkor azonnal vízzel ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány perc múlva nem múlik el, akkor szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI biztonságtechnikai adatlapja tartalmaz.

=================================================================