# Speciális finomhabarcs

PCI-PLANSTEINMÖRTEL 	Termékismertető: 133

Pórusbeton elemek és mészhomoktéglák  	   	(PCI-kiadás: 1999.08.

ragasztására							Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben

- A DIN 106 szerinti mészhomokkő falazatok és a DIN 4156 szerinti pórusbeton elemekből

készült falak falazásához, (G2, G4 és G6 gyártási osztály)

- Falépítő lapokból készült falak falazásához

- A pórusbeton elemekből és mészhomoktéglából készült falazatok póruslezáró és felület-

kiegyenlítő glettelésére.

A termék tulajdonságai:

- Csekély rétegvastagság, ezáltal keskeny illesztési fugák

- Méretpontos munkavégzést és ezáltal jobb hőszigetelést tesz lehetővé.

- Nagy ragasztási teljesítmény miatt alacsony anyagfelhasználási szükséglet.

- Képlékeny habarcs, mely kenhető és könnyen bedolgozható.

- Nem éghető építőanyag (A 1 építési osztály)

- Megfelel a DIN 1053 szerinti III habarcsosztálynak, alkalmas a G2, G4 és G6 csoportba

tartozó pórusbeton elemekhez is.

- Minőségellenőrzését külső cég, a Karlsruhei Egyetem Szerkezetépítési és Építőanyag-

technológiai Intézete végzi.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:	Cement és nagyértékű adalékok. Sem azbesztet, sem más ásványi szálat nem tartalmaznak. Felhasználásukkor nincs egészség-károsító, finom szilikogén kvarcpor.

Komponensek:			Egykomponenses

Friss habarcs sűrűsége:		Kb. 1,8 g/cm3, illetve kg/l

Konzisztencia:			Poralakú

Lángterjedési a DIN 4102-1

(építőanyag osztály) szerint:	A 1

Jelölés:

- közúti veszélyességi

osztály   szerint (GGVS): 	Nem veszélyes áru.

- éghető folyadékok

besorolása szerint (VbF):	Nem vonatkozik rá.

- veszélyes anyagok besorolása

szerint (GefStoffV):	 	Irritatív, cementet	tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Tárolás/tárolhatóság:		Hűvös, száraz helyen kb.12 hónap

Kiszerelés:				25 kg-os polietilénbetétes papírzsák

- cikkszám/EAN-Prüfz.:  2393/8

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:

- falazáshoz:			Kb. 1,4 kg szárazhabarcs ad 1 liter habarcsot

- gletteléshez:			Kb. 1,4 kg szárazhabarcs/m2 1 mm vastagságban.

Kiadósság:				Egy 25 kg-os zsák elegendő kb.:

- 1 mm rétegvastagságnál:	18,0 m2-re

- 3 mm rétegvastagságnál:	6,0 m2-re

- 5 mm rétegvastagságnál:	3,6 m2-re

Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig (aljzathőmérséklet)

Keverővíz mennyisége:

- fektetőhabarcsként:		Kb. 7,0 l víz

- glettelőhabarcsként:		Kb. 6,0 l víz

Bedolgozhatósági idő*:		Kb. 4 óra

Nyitott idő*:			Kb. 15 perc	a felhúzást követően

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, a magasabbak megnövelik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak portól és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az aljzatot esetleg a bedolgozás előtt seprűvel meg lehet tisztítani. Nem szükséges előnedvesítés!

A PCI-Plansteinmörtel bedolgozása:

1. Fektetőhabarcs esetén 7 liter, glettelőhabarcs esetén 6 liter keverővizet öntsünk egy tiszta keverőedénybe, adjuk hozzá a 25 kg szárazhabarcsot! A keverést egy lassú fordulatú

(kb. 400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal végezzük, egészen addig, amíg csomómentes habarcsot nem kapunk!

Részemennyiségek esetén: 	- fektetőhabarcsként:   1 kg por és 280 ml víz

- glettelőhabarcsként:  1 kg por és 240 ml víz.

2. A fogazott simítóval kenjünk fel egy egyenletes réteget, majd helyezzük bele az elemet és igazítsuk el! Az elemek eligazítására a nyitott időn, vagyis kb. 15 percen belül van lehetőség.

3. A gletteléshez kanalat kell használni. A glettelt felületet szilikát-, vagy diszperziós festékekkel lehet lefedni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- +5°C alatti, vagy +25°C feletti aljzatfelületi hőmérsékletek esetén ne dolgozza be az anyagot!

- A bekevert anyagot 4 órán belül be kell dolgozni.

- Az elszennyeződött szerszámokat a munkavégzés után azonnal vízzel le kell tisztítani, mert a beszáradt habarcs csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös helyen való tárolás esetén kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Plansteinmörtel cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért a bőrirritációt, illetve nyálkahártya marásokat okozhat (pl. szembe kerülve). Kerülni kell az anyag  szembe jutását, vagy a bőrrel hosszabb ideig történő  érintkezését! Amennyiben az anyag mégis a szembe kerülne, úgy azt azonnal bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot szappannal és bő vízzel azonnal el kell távolítani. Megfelelő védőkesztyűt kell hordani. Gyermekek elől elzárva kell tartani. Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

===================================================================