## Kenhető szigetelőanyag

# PCI-APOFLEX TF BODEN

PCI-APOFLEX TF WAND  Termékismertető: 307

vízzáró és vegyszerálló felületekhez           (PCI-kiadás: 1999.09.

fordítás aktualizálása: 2000.02.)

Alkalmazási terület:

- Bel- és kültérben.

- Falra (Apoflex TF Wand) és padlóra (Apoflex TF Boden).

- Betonra, cementesztrichre, cementvakolatokra, kerámiára és nemes acélra.

- Szigetelés nedves helységek kerámiaburkolatai alá, pl. ipari konyháknál, sörfőzdékben,

tejiparban, sajtgyárakban, ital gyártásnál, vágóhidaknál, papírgyárakban, laboratóriu-

mokban, kórházakban, stb.

- Felületek szigetelése a magas- és mélyépítőiparban, mérnöki létesítményeknél.

- Védőesztrichek alatti szigeteléséhez.

- Szeméttárolók szivárgó és ellenőrző aknáinak szigeteléséhez.

A termék tulajdonságai, előnyei a felhasználó számára:

- Repedésáthidaló, áthidalja az alapban utólag keletkezett repedéseket.

- Vegyszerálló, ellenáll a savaknak és lúgoknak (lásd: vegyszerállósági táblázat).

- Vízzáró, időjárás-, öregedés- és hőmérsékletváltozás álló, kül- és beltérben, falak

és padozatok szigeteléséhez.

- Kátránymentes, epoxigyanta alapú.

- Oldószermentes, az oldószergőzök nem terhelik a dolgozót és a környezetet. Nem

robbanás és égésveszélyes.

- Egyszerűen bedolgozható, padlókon az egyszerre bedolgozható rétegvastagság elérheti

a 10 mm-t, a falon pedig a 2 mm-t.

- Könnyen terül  a könnyű bedolgozhatóság nagy felhordási teljesítményt biztosit.

- Nem szükséges szövet betét, ezért kisebb idő- és munkaerő szükséglete van.

BEDOLGOZÁS, MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:   						Epoxigyanta, oldószermentes

Komponensek:						Kétkomponenses

Szín:  - gyanta komponens:				Beige

- edző komponens:   				Fekete

- keverék:						Szürke

A bekevert anyag sűrűsége:				Kb. 1,3 g/cm³

| Jelölések: - közúti szállítási osztály szerint (GGVS): - gyantakomponens: UN 3082, 9. osztály, 11.c. szakasz szerinti környezetre veszélyes anyag - edző komponens: UN 2735, 8. osztály, 53.b. szakasz |  |
| --- | --- |
| szerinti poliamin, folyékony, irritáló, (trimetilhexán 1,6-diamin) |  |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (Vbf): - gyantakomponens: Nem éghető folyadék. - edző komponens: Nem éghető folyadék. - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV) : | ### Nem éghető an |
| - gyantakomponens: Irritatív, epoxigyanta tartalmú. - edző komponens: Maró, amin tartalmú. |  |

Tárolhatóság:				              Kb. 18 hónap.

Tárolás:                                                              Száraz, hűvös helyen.

Kiszerelés:

- PCI-Apoflex TF Boden: 			   10 kg.-os kombi csomag, edzővel

Cikkszám/EAN.-Prüfz. 2339/6

- gyantakomponens: 6,6 kg

- edző komponens: 3,4 kg

- PCI-Apoflex TF Wand                                     10 kg.-os kombi csomag, edzővel

Cikkszám/EAN.-Prüfz. 2336/5

- gyantakomponens: 6,67 kg

#### - edző komponens: 3,3 kg

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:				               Kb. 1,3 kg/m² és mm rétegvastagság

Kiadósság (2 mm rétegvastagságnál):                10 kg PCI-Apoflex TF elegendő kb.

3,8 m²-re

Rétegvastagság:                                                  Min. 2 mm

Bedolgozhatósági hőmérséklet:                          +10°C és +23°C közötti aljzat-

hőmérsékletnél

Keverési arány:

- PCI-Apoflex TF Boden:                                   6,6 súlyrész gyantakomponens:

3,4 súlyrész edző komponens

- PCI-Apoflex TF Wand:                                    6,67 súlyrész gyantakomponens:

3,3 súlyrész edző komponens.

Keverési idő:                                                       Kb. 3 perc.

Kikeményedési idő*:

- Járható/csempézhető/teljesen terhelhető:         Kb.16 óra/kb.16 óra/kb.6 nap után.

*/ 23°C  és 50 % relatív páratartalom mellett. Alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik,

magasabbak lerövidítik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának, teherhordónak, por-, olaj- és zsírmentesnek kell lennie.

A cementkötésű alapokat nem szabad acélsimítóval simítani. A cementlében gazdag

simított vagy "vasalóval" készült felületeket szemcseszórással kell érdesíteni.

A cement esztricheknek, vagy beton aljzatoknak nem lehet 4%-nál nagyobb maradék

nedvességtartalmuk, és a kapilláris (felszívódó) vizek ellen védve kell, hogy legyenek.

A PCI-APOFLEX BEDOLGOZÁSA:

Alapozás:

A beton és esztrich felületeket a bevonat felvitele előtt PCI-Epoxigrund 390-nel kell alapozni. Védőszemüveget és védőkesztyűt kell hordani.

A PCI-Epoxigrund 390-t megfelelő keverési arányban szállítjuk.

1. A PCI-Epoxigrund 390 edző komponensét teljes egészében a gyantakomponenshez kell  adagolni és 2 percig erősen össze kell keverni. A keverést egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúróba fogott megfelelő keverőszerszámmal végezzük!

2. A megkevert PCI-Epoxigrund 390-et adagonként kell az aljzatra kiönteni, és felületi
simítóval vagy kefével el kell teríteni. Falakon hengerrel vagy ecsettel kell dolgozni.

3. A PCI-Epoxigrund 390-et a keveréstől számított 50 percen belül be kell dolgozni.

4. Nagyon egyenetlen aljzatoknál a PCI-Epoxigrund 390-et tűziszárított 0,1-0,4 mm közötti  kvarchomokkal kell keverni, és az 1:1 keverési arányban kaparó simítással az aljzatra felvinni.

5. A friss alapozást azonnal 0,4-0,7 mm-es kvarchomokkal kell beszórni (felhasználás kb.

1,5 kg/m2).

Bedolgozás:

A PCI-Apoflex TF-et a megfelelő keverési arányban szállítjuk. Részmennyiségek keverésénél a következőket kell betartani: 2 tömegrész gyanta komponens/1 tömegrész edző komponens.

1. A gyantakomponenst teljes egészében a edző komponenshez kell adagolni és egy

megfelelő lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúróba illesztett keverőtárcsás keverővel
legalább 3 percig kell keverni amíg egyenletes színt nem kapunk.

2a. Padlófelületek:

A PCI-Apoflex TF-t az aljzatra kell önteni és fogas simítóval (a rétegvastagság ellen-
 őrzése mellett), vagy simítóvassal el kell teríteni és tüskéshengerrel ki kell levegőztetni.

2b. Falak, vagy 3 %-nál nagyobb lejtésű felületek:

A PCI-Apoflex-Wand-ot acélsimítóval kell a függőleges, vagy az erősen ferde felületre 
           felhordani és elsimítani.

3. Ha a minimális 2 mm-es rétegvastagságot a PCI-Apoflex TF és a  PCI-Apoflex TF Wand  nem éri el, akkor legkorábban 16 óra múlva, de legalább 3 napon belül kell a második réteget felhordani.

4. A megkevert PCI-Apoflex TF -et kb. 30 percen belül be kell dolgozni. (+23°C-on).

5. A PCI-Apoflex TF legkorábban 16 óra múlva járható vagy burkolható.

6. A csempe és a burkolólap PCI-Flexmörtel vagy PCI-Polyflott Flex-be fektetése esetén

a még friss a PCI-Apoflex TF szigetelést (0,4-0,7 mm-es szemcséjű) kvarchomokkal kell

beszórni  ( kb. 1,5 kg/m2) pl.: egy levegős szivattyúval.

Kerámiát csak egy csatlakozó réteggel lehet vékonyágyas módban fektetni, mert így a

csempék későbbi cseréjekor a repedés nem a szigetelésben keletkezik. Ha esztrichet fek-

tetünk, nem szabad homokot szórni a szigetelőanyag felületére, hanem a megkötött  PCI-

Apoflex bevonatot egy elválasztó réteggel le kell fedni és az úsztatott esztrichet az
 előírások szerint kell kialakítani.

PCI-Apoflex TF felületek javítása:

A javítandó felületeket az új réteg felvitele előtt meg kell csiszolni.

Vegyszerállóság:

Savak

| Sósav | 20%-ig |
| --- | --- |
| Kénsav | 20%-ig |
| Ecetsav | 5%-ig |
| Hangyasav | 1%-ig |
| Tejsav | 10%-ig |
| ##### Lúgok |  |
| Kálilúg 20%-ig |  |
| Nátronlúg | töménységig |
| Ammóniák | 10%-ig |
| Oxidálóanyagok |  |
| Hidrogénperoxid | 3 %-ig |
| Hipoklorid | 10%-ig |
| Káliumpermanganát oldat | 10%-ig |
| ##### Sóoldatok |  |
| Konyhasó oldat | töménységig |
| Báriumklorid | töménységig |
| Vasszulfát | töménységig |
| Natriumkarbonát | töménységig |
| Egyebek: |  |
| Fűtőolaj | + |
| Diesel olaj | + |
| Tej (savó) | + |
| Hígtrágya | + |

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Apoflex TF-et +10°C alatti és +25°C feletti hőmérsékleten ne dolgozza be!

- A PCI-Apoflex TF úszómedencékhez és ivóvíztárolókhoz ne használja!

- A frissen bevont felületeken csak puha talpú cipővel járjon, hogy megelőzze a

károsodást! A felületeket a károsodás ellen védőréteggel védje!

- A biztonságos szigeteléshez 2 rétegű PCI-Apoflex TF bevonatot ajánlunk.

- Kerámia, nemesacél, vagy alumínium alapokat PCI-Elastoprimer 135-el alapozza!

- A PCI-Apoflex TF bevonatot nem érheti a hátoldal felől nedvesség.

- Ajánlatos elsőként a saroktartományban a PCI-Apoflex FT Wand-ot felhordani, majd

ezt követően a PCI-Sicherheits-Dichtband-ot elhelyezni, még mielőtt a felületi

szigetelést elvégezzük.

- Kerámia burkolatokat csak belső helységekben szabad PCI-Apoflex TF be fektetni.

- Ha a WHG 19 § szerint a PCI-Apoflex TF-et rugalmas köztes rétegként kell a  PCI-

Apolastic-System II-be kell fektetni, akkor alapozónak PCI-Epoxigrund 280-t kell

használni.  A bedolgozáshoz a PCI-Apolastic-System II előírásait kell figyelembe venni.

- A szerszámokat PCI-Univerdünnerrel (hígítóval) kell lemosni. Kikeményedett állapot

ban az anyagot csak  mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen 18 hónap.

- A PCI-Rigamuls S 30-cal, vagy a PCI-Rigamuls SG-vel 1-3 napon belül közvetlenül a

PCI-Apoflex-TR-re lehet csempézni, vagy lapokat rakni.

Biztonsági előírások:

Gyantakomponens:

Epoxigyantát tartalmaz <700 molekulasúllyal. A bőrt és a szemet irritálja.

Edző komponens

Trimentilhexán-1,6-diamint tartalmaz. Lenyelése egészségkárosodást okozhat. Baleset,

vagy rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (lehetőség szerint ezzel a termékismertetővel, vagy termékcimkével együtt.)

Mindkét komponensre egyaránt érvényes:

Bőrrel való érintkezés esetén érzékenység lehetséges.

A szembe kerülés esetén bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

A beszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni. Bőrrel történő érintkezéskor sok vízzel és szappannal kell lemosni. A munkához megfelelő védőkesztyűt, fröccsenés veszély esetén védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni.