Oldószertartalmú bitumenes bevonatok

PCI-BITUPOX VA, SM, KM, DL, SL Termékismertető: 313

Épületrészek védelmére és szigetelésére                                (PCI-kiadás: 1999.10.

Fordítás-aktualizálás: 2001.05.)

PCI-Bitupox VA 	– bitumenes alapozó

PCI-Bitupox SM 	– bitumenes javítóhabarcs

PCI-Bitupox KM – bitumenes hideg ragasztóanyag

PCI-Bitupox DL 	– bitumenes tetőbevonat

PCI-Bitupox SL 	-- bitumenes silóbevonat.

Alkalmazási terület:

- Kültérben

- Épületrészek védelmére és szigetelésére

PCI-Bitupox VA:

Oldószertartalmú, tapadásjavító bitumenes alapozóbevonat ásványi aljzatokra, falazatokra és bitumenes tető-szigetelőtekercseknél az alábbi PCI termékekhez: PCI-Bitupox SM, PCI-

Bitupox KM, PCI-Bitupox DL, PCI-Bitupox SL és PCI-Pecithene.

PCI-Bitupox SM:

Oldószertartalmú, azbesztmentes bitumenes javítóhabarcs bitumenes és lemeztetők, valamint áttörések és falazat csatlakozások tömítetlenségeinek szigetelésére.

PCI-Bitupox KM:

Oldószertartalmú ragasztó a bitumenes tető- és szigetelőtekercsek ásványi aljzatokra, falazatokra, fára és bitumenes szigetelőtekercsek egymásra való ragasztásához.

PCI-Bitupox DL:

Oldószertartalmú bitumenes tetőbevonat új és régi bitumenes tető-szigetelőtekercsek

védelmére és ápolására.

PCI-Bitupox SL:

Oldószertartalmú bitumenes silóbevonat mezőgazdasági silók és berendezések védelmére.

A termék tulajdonságai:

- Hidegen bedolgozható.

- Felhasználásra kész.

- PCI-Bitupox SL: ellenáll a silózás során keletkező savaknak és hőmérsékleteknek.

Átszáradás után szag- és ízsemleges.

Anyagtechnológiai ás alkalmazástechnikai adatok:

|  | PCI-Bitupox VA | PCI-Bitupox SM |  | PCI-Bitupox KM |  | PCI-Bitupox DL |  |  | PCI)-Bitupox SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alapanyag: | Bitumen | Bitumen |  | Bitumen |  | Bitumen |  |  | Bitumen |
| Komponensek: | Egykomponenses | Egykomponenses |  | Egykomponenses |  | Egykomponenses |  |  | Egykomponenses |
| Oldószertartalom: | Oldószeres | Oldószeres |  | Oldószeres |  | Oldószeres |  |  | Oldószeres |
| Sűrűség: | Kb. 0,9 g/cm3 | Kb. 1,1 g/cm3 |  | Kb. 0,9 g/cm3 |  | Kb. 0,9 g/cm3 |  |  | Kb. 0,9 g/cm3 |
| Jelölés: - közúti veszélyességi osztály (GGVS) szerint: - éghető folyadékok besorolása (VbF) szerint: - veszélyes anyagok besorolása (GefStoffV) szerint: | UN 1139, 3.o., 31.c. védőbevonati oldat A II Gyúlékony | Nem veszélyes áru Nem vonatkozik rá Gyúlékony |  | Nem veszélyes áru A II Gyúlékony |  | Nem veszélyes áru A II Gyúlékony |  |  | Nem veszélyes áru A II Gyúlékony |
| További információkat lásd a „Biztonsági utasítások” c. fejezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csomagolás: | Lemezedényben | Lemezedényben |  | Lemezedényben |  | Lemezedényben |  |  | Lemezedényben |
| Fagyérzékenység: | Nincs | Nincs |  | Nincs |  | Nincs |  |  | Nincs |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen | Hűvös, száraz helyen |  | Hűvös, száraz helyen |  | Hűvös, száraz helyen |  |  | Hűvös, száraz helyen |
| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap | Kb. 12 hónap |  | Kb. 12 hónap |  | Kb. 12 hónap |  |  | Kb. 12 hónap |
| Kiszerelés (cikkszámok/EAN-Prüfz): | 5 l edény (2051/7) 10 l edény (2156/9) | 5 l edény (2089/0) 10 l edény (2154/5) |  | 5 l edény (2105/7) 10 l edény (2133/0) |  | 5 l edény (2132/3) 10 l edény (2103/3) 25 l edény (2137/8) |  |  | 10 l edény (2118/7) 25 l edény (2153/8) |
| Anyagszükséglet: | Kb. 0,2-0,3 l/m2 | Kb. 1,1 l/m2 és mm rétegvastagság | Kb. 1,0 l/m2 |  | Kb. 0,3 l/m2 |  |  | Kb. 0,3 l/m2 |  |
| Kiadósság: 10 l elegendő: | Kb. 33-50 m2-re | Kb. 9 m2-re 1 mm rétegvastagságnál | Kb. 10 m2-re |  | Kb. 33 m2-re |  |  | Kb. 33 m2-re |  |
| Bedolgozási hőmérséklet: | -5oC és +25oC között (aljzat- és környezeti hőmérséklet) | +5oC és +25oC között (aljzat- és környezeti hőmérséklet) | +5oC és +25oC között (aljzat- és környezeti hőmérséklet) |  | +5oC és +25oC között (aljzat- és környezeti hőmérséklet) |  |  | +5oC és +25oC között (aljzat- és környezeti hőmérséklet) |  |
| Konzisztencia: | Folyékony | Pasztaszerű | Pasztaszerű |  | Folyékony |  |  | Folyékony |  |
| Bedolgozási idő | Kb. 2 óra | Kb. 2 óra | Kb. 2 óra |  | Kb. 2 óra |  |  | Kb. 2 óra |  |
| Kikeményedési idők*: - porszáraz: - átszáradt: - teljesen terhelhető: | < 3 óra Kb. 3 óra -- | < 3 óra -- Kb. 14 nap | -- -- Kb. 7 nap |  | < 3 óra Kb. 3 óra Kb. 7 nap |  | < 3 óra Kb. 3 óra Kb. 7 nap |  |  |
| Nedves rétegvastagság: | -- | kb. 1-10 mm | Kb. 1 mm |  | -- |  |  | -- |  |
| Hőállóság: | -20oC-tól +80oC-ig | -20oC-tól +100oC-ig | -20oC-tól +90oC-ig |  | -20oC-tól +80oC-ig |  |  | -20oC-tól +100oC-ig |  |
| */ +23oC és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aljzatelőkészítés:

### Az aljzatnak tisztának, szilárdnak, teherhordónak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. A

laza, nem szilárdan tapadó részeket el kell távolítani.

A PCI-Bitupox anyagok bedolgozása:

PCI-Bitupox VA:

#### Ecsettel, kefével, hengerrel, vagy megfelelő szóróberendezéssel kell felhordani az aljzatra

egy munkamenetben alapozásként. A rá kerülő anyag felhordása akkor kezdődhet meg, ha

az alapozóréteg már átszáradt.

PCI-Bitupox SM:

Az előkészített és PCI-Bitupox VA-val lealapozott felületre lapáttal, vagy kanállal kell felhordani a kívánt rétegvastagságban. Erősítésként PCI-Gewebebahn erősítőhálót kell beágyazni. 4 mm feletti rétegvastagság esetén több rétegben kell az anyagot felhordani. A második réteg felhordása az első réteg átszáradása után történhet. Tetőjavítások esetén a tető felső rétegében lévő buborékokat ki kell vágni, a peremeket meg kell olvasztani és PCI-Bitupox SM-mel kell kikenni, majd PCI-Bitupox SM-mel kell lezárni.

PCI-Bitupox KM:

A PCI-Bitupox KM-et a PCI-Bitupox VA-val lealapozott felületre tolólapáttal, kefével, vagy hengerrel kell felhordani. Kb. 15-30 perc száradási idő után a felületre rá kell teríteni a szigetelőtekercseket, ügyelve arra, hogy a tekercs alá ne záródhasson be levegő. Miután a tekercsben szállított szigetelőanyag a ragasztás után hajlamosak a sarkokon és a találkozási éleknél a felkunkorodásra, ezért azokat tanácsos kb. 2 napon keresztül lenyomatni. Meredek tetők esetén kevesebb anyagszükséglettel kell számolni, hogy a ragasztóanyag elfolyását megelőzhessük.

PCI-Bitupox DL:

Az előkészített és PCI-Bitupox VA-val lealapozott bitumenes szigetelőtekercs felületre ecsettel, hengerrel, kefével, vagy megfelelő szóróberendezéssel kell egyenletes fedésben felhordani, egy munkamenetben. A tócsaképződést kerülni kell. Szigetelési hiányok javítására a PCI-Bitupox SM-et kell használni.

PCI-Bitupox SL:

Az előkészített és PCI-Bitupox VA-val lealapozott aljzatra ecsettel, hengerrel, kefével, vagy megfelelő szóróberendezéssel kell felhordani.  A felhordott bevonatot minimum 24 órán keresztül hagyni kell átszáradni, majd ezt követően szabad csak a következő bevonati réteget felhordani rá. Leglső alkalmazáskor három réteget kell felhordani az anyagból. Az éves javítások során ugyanakkor már egy réteg felhordása is elegendő. A silókat az anyag felhordását követő 8 nap elteltével szabad feltölteni.

## Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Bitupox VA, KM, DL és SL esetében az eső hatására a friss és még át nem száradt

bevonat károsodhat, az anyag elfolyhat, ezért azt meg kell akadályozni.

-A szerszámokat rögtön a munka elvégzése után PCI-Univerdünner hígítóval meg kell

tisztítani, mert a beszáradt anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig.

Biztonsági előírások:

A PCI-Bitupox VA, SM, KM, DL és SL alifás szénhidrogéneket tartalmaz és gyúlékony.

#### Használatuk során robbanásveszélyes/könnyen gyulladó gőz-levegő-elegyek képződése

lehetséges. Tűzforrásoktól távol tartandó. Dohányozni tilos! Gőzét, vagy permetét

nem szabad belélegezni. Csak jól szellőző terekben szabad használni. Lenyelésük esetén

a hányást nem szabad erőltetni. Azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell neki mutatni a

jelen termékismertetőt, vagy a csomagoláson lévő címkét. Szemmel, vagy bőrrel való

érintkezésüket kerülni kell. A kikeményedett anyag csak nagyon nehezen távolítható el a

bőrről.

##### A szénhidrogén-, vagy benzintartalmú anyagok permetködét semmilyen körülmények

között sem szabad belélegezni. Komoly tüdőkárosodás veszélye áll fenn. A silókban,

vagy hasonló nem megfelelően szellőző terekben való alkalmazás során mindig fennáll

a tűz- és robbanásveszély. Pusztán szűrős légzőkészülékek alkalmazása az oxigénhiány

miatt nem elegendő. Ezért a környezeti levegőtől független légzésvédelmi készülék (pl.

sűrített levegős lélegzőberendezés) alkalmazása szükséges, mert különben a fulladás

veszélye áll fenn.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlapja tartalmaz.

=================================================================