# Horizontális szigetelés

## PCI-BOHRLOCHSPERRE 	Termékismertető: 388

Felszálló falazatnedvesség ellen 			(PCI-kiadás: 2000.07.

Fordítás-aktualizálás. 2000.09.)

Alkalmazási területek:

- Egyrétegű, üregmentes falazatoknál

- Többrétegű, laza töltésű és üreges falazatoknál – PCI-Bohrlochsuspension-nal való

előzetes feltöltés után (lásd a 389. sz. Termékismertetőt)

- Max. 40-60%-ban  átnedvesedett falazatoknál

- Falazatok és cementbázisú aljzatok kovasavas kiszárításához

A termék tulajdonságai:

- Kapillárisszűkítő és víztaszító, megszilárdítja a falazatot és védi a felszálló

falazatnedvességtől

- Mind nyomás nélkül, mind pedig nyomással működő injektálószerszámokkal

bedolgozható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

# Anyagtechnológiai adatok:

# Alapanyag:	Káliumszilikát és káliummetilszilikonát

vizes oldata, oldószermentes

Komponensek:	Egykomponenses

Sűrűség:	Kb. 1,1 g/cm3

Konzisztencia:	Folyékony

Szín:	Vörös

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS):	UN 1814, 8.o., 42b.p., káliumhidroxid oldat

- éghető folyadékok besorolása szerint (VbF):	Nem éghető folyadék

- veszélyes anyagok besorolása szerint (GefSt.V):	Maró, káliumhidroxidot és kálium-

metilszilikonátot tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

# Tárolhatóság:	6 hónap

# Tárolás:							  Száraz, hűvös,de fagymentes helyen zárt

edényben

Kiszerelés:	20 kg-os kannában

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 1857/6

5 kg-os edényben

-    cikkszám/EAN-Prüfz.: 1854/5

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet és kiadósság:	Kb. 15-25 kg/m2 falkeresztmetszet, ami

0,8-1,3 m2 falkeresztmetszet/20 l kanna, ill.

0,2-0,3 m2 falkeresztmetszet/5 l edény

kiadósságnak felel meg.

Furatlyuk átmérő:	Ø 14 mm fúrtlyuk injektálócsonkhoz

Ø 16-30 mm tartályos injektáláshoz

Bedolgozási hőmérséklet:	+5ºC-tól +30ºC-ig (falazathőmérséklet)

Töltési idő:	Minimum 24 óra

Aljzatelőkészítés:

Az injektálandó falazatba max. 15 cm-enként 14-30 mm átmérőjű és 30-45º dőlésű lyukakat kell fúrni. A furatlyuk átmérője a választott injektálási fajtától függ. A furatszöget úgy kell megválasztani, hogy legalább egy rétegfugát, vastagabb falazatoknál pedig legalább két rétegfugát átfogjon. A fúráshoz lehetőség szerint rezgésmentesen működő elektropneumatikus fúróberendezést kell használni. A nagyobb üregekkel rendelkező falazatok, vagy kamraköves falazatok esetén, illetve kétrétegű, laza magfeltöltésű falazatoknál, ahol a repedések nem haladják meg az 5 mm-t, a PCI-Bohrlochsperre használata előtt PCI-Bohrlochsuspension-nal feltöltést kell végezni. A feltöltések előtt a furatport mindig gondosan el kell távolítani.

A PCI-Bohrlochsperre bedolgozása:

A PCI-Bohrlosperre tömítőanyagot hígítatlanul kell betölteni a furatokba. Száraz falazatok esetén meszes vízzel elő kell nedvesíteni. Célszerű a kinyomószerkezetes, tölcséres tartályokból történő feltöltés. Az töltési idő minden esetben 24 óra. Az egész töltési idő alatt  egyidejűleg az is ellenőrizhető, hogy a falazat mennyi PCI-Bohrlochsperre-t vett már fel, így elkerülhetjük a belső üregek feltöltését. Ha az injektálást nem tartályokból végezzük, akkor a furatlyukakat a PCI-Bohrlochsperre folyamatos utántöltésével kell feltölteni egészen a telítődésig. A furatlyukakat ezután PCI-Bohrlochsuspension szuszpenzióval kell kitölteni és tömörítőfával kell tömöríteni.

Ha a furatlyukak két sorban helyezkednek el, akkor statikai okokból szükséges, hogy  a felső sort

csak akkor fúrjuk ki, ha az alsó sort már lezártuk. A PCI-Borhlochsuspension kikeményedését mindig meg kell várni (kb. 3 nap).

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Borhlochsperre-t ne dolgozza be +5ºC alatti és 30ºC feletti falazathőmérsékletnél!

- Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes helyen zárt edényekben.

Biztonsági előírások:

A PCI-Bohrlochsperre káliumhidroxidot és kálium-metilszilikonátot tartalmaz. Marásokat okoz. Gyermekek elől elzárva tartandó! Ha az anyag a szembe jut, akkor azonnal és bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyezett, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. A munkavégzéskor megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget/védőmaszkot kell viselni. Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell bevonni, lehetőség szerint be kell mutatni ezt a termékismertetőt, vagy a csomagoláson levő címkét.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

================================================================