# Kitöltőhabarcs

## PCI-BOHRLOCHSUSPENSION 	Termékismertető: 389

Falazatban lévő furatlyukak, üregek 			(PCI-kiadás: 1998.05.

és repedések kiköltésére			                               Fordítás-aktualizálás. 2000.10.)

Alkalmazási területek:

- Többrétegű, laza magtöltésű falazatoknál az üregek és az 5 mm-nél nem nagyobb repedések

kitöltésére és injektálására, elsősorban a PCI-Bohrlochsperre szigetelőanyaggal való későbbi

vízszintes  vízszigetelési munkák előkészítésekén (a PCI-Bohrlochsperre részletes leírását a

388. sz. PCI termékismertető tartalmazza.)

- Egy PCI-Bohrlochsperre szigetelőanyaggal végzett vízszintes szigetelés furatlyukainak

kitöltésére

- Vízszintes szigetelés falbevágásos (pl. fóliás, koracélos) módszerrel történő utólagos

kialakítása során keletkezett  köztes terek kitöltésére

A termék tulajdonságai:

- Folyékony, tökéletesen kitölti az üregeket még bonyolult keresztmetszetek esetén is.

- Zsugorodáskompenzált és gyorsan kötő, a habarcs gyorsan, repedésmentesen és állandó

térfogattal keményedik ki.

- Mind nyomás nélkül, mind pedig nyomással működő injektálószerszámokkal

bedolgozható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

# Anyagtechnológiai adatok:

# Alapanyag:	Speciális cementkeverék zsugorodás-

kompenzáló adalékokkal. Nem tartalmaz sem

azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs

egészségre ártalmas finom szilikogén kvarc-

por a bedolgozáskor.

Komponensek:	Egykomponenses

Sűrűség:	Kb. 2,17 g/cm3, ill. 2,17 kg/l

Konzisztencia:	Poralakú

Szemcseszerkezet:	0-1 mm

Jelölés

- közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS):	Nem veszélyes áru

- éghető folyadékok besorolása szerint (VbF):	Nem vonatkozik rá

- veszélyes anyagok besorolása szerint (GefSt.V):	Irritatív, cementet tartalmaz.

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:	25 kg-os, polietilén betétes papírzsákban

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 1858/3

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet és kiadósság:	Kb. 2,1 kg friss habarcs, ill. kb. 1,7 kg száraz-

habarcs a kitöltendő üreg minden literjére

Kiadósság:	25 kg PCI-Borhlochsuspension por kb. 14,5 l

friss habarcsot ad ki

Bedolgozási hőmérséklet:	+5ºC-tól +30ºC-ig (falazathőmérséklet)

Keverési idő:	Kb. 2 perc

Érési idő:	--

Aljzatelőkészítés:

A furatlyukak kitöltése, ill. injektálása előtt a keletkezett furatport porszívóval el kell távolítani.

A PCI-Bohrlochsuspension bedolgozása:

1. A 25 kg PCI-Bohrlochsuspension port a kb. 6,25 l vízzel egy tiszta keverőedényben kell megkeverni oly módon, hogy az edénybe először a vizet kell betölteni, majd a vízhez kell hozzáadagolni a port. A keverést minimum két percen keresztül, de egészen addig kell folytatni, amíg önthető, csomómentes habarcsot nem kapunk. A 25 kg-nál nem nagyobb mennyiségeket egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal kell megkeverni, míg nagyobb mennyiségeket kényszerkeverőben kell keverni.

2. A bekevert PCI-Bohrlochsuspension habarcsot érési idő nélkül kézzel kell a lyukakba, illetve a repedésekbe hordani és döngölőfával alaposan le kell döngölni, vagy pedig megfelelő injektáló-

berendezések (pl. membránszivattyúk) segítségével kell beinjektálni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A repedések PCI-Bohrlochsuspension habarccsal való kitöltése előtt a repedéseket PCI-Polyfix 5 Min. segítségével felülettömör bevonattal kell ellátni.

- A PCI-Bohrlochsuspension habarcs furatlyukak kitöltőanyagaként való alkalmazása esetén

statikai okokból kétsoros furatlyuk elrendezés szükséges, ahol is a felső furatlyuk sort csak az

alsó furatlyuk sor lezárását követően szabad kifúrni. A PCI-Bohrlochsuspension habarcs kikeményedését minden esetben ki kell várni.

- Ha a falazat nyomás alatti vízterhelésnek van kitéve, akkor a PCI-Borhlochsuspension-t

nem szabad kitöltésre használni!

- A PCI-Borhlochsuspension-t ne dolgozza be +5ºC alatti és 30ºC feletti falazathőmérsékletnél!

- A beszáradt anyagot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig friss PCI-Bohrlochsuspension

porral keverni.

A szerszámokat közvetlenül használatuk után vízzel meg kell tisztítani, mert az anyag beszáradt állapotban csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolhatóság: száraz helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Bohrlochsuspension cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, ill. nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen).

A szembe jutását és a bőrrel való hosszabb ideig történő érintkezését kerülni kell. Ha az anyag mégis a szembe jutna, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni.

A szennyezett, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni. A munkavégzéskor megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Gyermekek elől elzárva tartandó! Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlapja tartalmaz.

==================================================================