# Vízzáró bevonat

PCI-DICHTSCHLÄMME  	Termékismertető:  305

Pincék külső falainak, aljzatoknak,                    	(PCI-kiadás: 2000.06.

úszómedencéknek és ivóvíztartályoknak            	Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

vízzáró szigeteléséhez

Alkalmazási területek:

- Kül és beltérben

- Falra és padlóra

- Magas- és mélyépítésben az új és régi épületszerkezetek cementkötésű szigeteléséhez

- Lábazati tartományban vízszintes zárásként történő szigetelésre

- Bitumen vastagbevonatok alatti köztes szigetelésre

- Pincék külső falainak, nedves helyiségek, uszodák, támfalak, zuhanyozók stb.

vízoldali szigeteléséhez.

- Utólagos belső szigetelésre kivűlről behatoló víz ellen

## A termék tulajdonságai:

- Vízzáró és fagyálló, kül- és beltérben egyaránt használható.

- Előkevert kész habarcs, felhasználáshoz csak vízzel kell keverni.

- Plasztikus, kenhető, egyszerűen és könnyen felhordható.

- Megfelel az ivóvíz tartományra (KTW) vonatkozó ajánlásoknak az

élelmiszerekkel és ivóvizekkel kapcsolatos törvényi előírások keretében.

- Ecsettel és simítóval is felvihető.

-  Biztonságosan tapad, nem szükséges hozzá alapozás, vagy tapadóhíd.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Speciális cementkeverék szigetelő PCI-műanyagokkal. Nem tartalmaz sem azbesztet, sem egyéb ásványi szálat. Nincs egészségre ártalmas finom szilikogén kvarcpor a bedolgozáskor. |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenes |
| Sűrűség: | Kb. 2,0 g/cm3 |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Szín: | Szürke |
| - Jelölés: |  |
| - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): | Nem veszélyes anyag. |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): | Nem vonatkozik. |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Irritatív, cementet tartalmaz. |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Lángterjedés a DIN 4102 szerint

(építőanyag osztály):			   B2

Tárolás:					   Hűvös, száraz helyen

Tárolhatóság:				   Kb. 12 hónap

Kiszerelés:					   25 kg-os polietilén betétes papírzsák

- cikkszám/EAN-Prüfz.: 1521/6

Alkalmazástechnikai adatok:

Rétegvastagság és minimálisan

felhasználandó anyagmennyiség:

| Igénybevételi csoport: | Min. rétegvastagság: Min. frisshabarcs mennyiség/m²: |
| --- | --- |
| - talajnedvesség esetén: | 2,0 mm 4 kg ( ^ kb. 3,2 kg szárazhabarcs) |
| - nem nyomás alatti felületi és szivárgó vizek esetén: | 2,5 mm 5 kg ( ^ kb. 4,0 kg szárazhabarcs) |
| - víztartályoknál 15 m-nél kisebb vízmélységek esetén: | 3,5 mm 7 kg ( ^ kb. 5,6 kg szárazhabarcs) |
| ### Kiadósság | 25 kg PCI-Dichtschlämme minimális felhordási mennyiségnél elegendő kb.: |
| ### - talajnedvesség esetén: | 7,8 m2-re |
| ### - nem nyomás alatti felületi és szivárgó vizek esetén: | 6,2 m2-re |
| ### - víztartályoknál 15 m-nél kisebb vízmélységek esetén: | 4,5 m2-re |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C és +25°C (aljzathőmérséklet) |
| Keverővíz mennyiség (25 kg-os zsák): |  |
| - ecsettel, vagy szórógéppel történő felhordáskor: | 6,5 l víz ^ 260 ml víz 1 kg porhoz |
| - simítóval történő felhordáskor: | 5,5 l víz ^ 220 ml víz 1 kg porhoz |
| Bedolgozhatósági időtartam*: | Kb. 90 perc |
| Terhelhetőség : |  |
| - könnyű „gyalogos” igénybevételkor: | Kb. 1-2 nap múlva. |
| - vízterhelés esetén: | Kb. 4-5 nap múlva. |
| - munkagödör visszatöltése: | Kb. 4-5 nap múlva. |
| további rétegeknél* mint pl.: |  |
| - kerámia burkolatoknál: | Kb. 3 nap múlva |
| - elválasztó rétegre rakott esztrichnél: | Kb. 3 nap múlva |
| Hőállóság: | -20ºC-tól +80ºC-ig |

*/ +23 0C és 50% relatív páratartalom mellett. Az alacsonyabb hőmérsékletek

megnövelik, a magasabbak lerövidítik ezeket időket.

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak a jó szemszerkezetű betonok felelnek meg, melyek szilárdsága legalább B 15, továbbá a DIN 18550 III. habarcsosztály szerinti  habarcsok, valamint cementhabarcs használatakor a teli fugával készül falazótégla és mészhomokkő falazatok. A kohósalak és üreges betontéglákat a bevonat felhordása előtt a DIN 18550 P III habarccsal kell bevakolni.

Az aljzatnak szilárdnak, tökéletesen síknak és a felületen finom pórusúnak kell lenni.

Nem lehet lepattogzott, repedt, csomós, poros, kátrányos, szurkos, nem lehet rajta víztaszító adalék, zsaluleválasztó olaj, régi festékréteg, vagy egyéb más tapadást zavaró réteg.

A sima felületet pl. sűrített levegővel, vagy szilárd szóróanyaggal (pl. homokszórással) fel kell érdesíteni. A lyukakat és "darázsfészkeket"  mind a falon, mind a padozaton PCI-Polycret 5-tel, vagy PCI-Polycret 20-szal, vagy PCI-Dichtschlämme-vel  kell kijavítani, a szükséges rétegvastagságtól függően.

Az éleket meg kell törni és a hajlatokat legalább 4 cm-es sugárban PCI-Repafix-szel, vagy pedig PCI-Dichtschlämme-ből és homokból (0-4 mm) készült 1:2 arányú habarccsal kell kiképezni.

A PCI-Dichtschlämme bedolgozása:

A PCI-Dichtschlämme-t két munkamenetben, teljes fedésben kell felhordani. A felület minden helyén olyan vastagnak kell a bevonatnak lenni, hogy a megkívánt víz elleni igénybevételnek megfeleljen (lásd a ”Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. fejezetet!)

1. Simítható Dichtschlämme:

A 25 kg-os Dichtschlämme-t egy tiszta edényben kb. 5,5 l vízzel csomómentesen össze kell keverni. Kisebb mennyiség esetén: 1 kg por + 220 ml víz.

### Ecsettel felhordható, vagy szórható Dichtschlämme:

25 kg Dichtschlämme-t egy tiszta edényben kb. 6,5 l vízzel csomómentesen össze kell keverni. Kisebb mennyiség esetén: 1 kg por + 260 ml víz.

A keverést egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe helyezett kosaras  keverőszárral kell végezni.

2. Az előkészített aljzatot jól be kell nedvesíteni. A vízzáró PCI-Dichtschlämme felhordásakor az aljzatnak még mattnedvesnek kell lenni, azonban tócsa, vagy

vízfilm nem lehet rajta.

3. Az első réteget korongecsettel kell telítve és a teljes felületi fedésben felhordani. A sarkokat és tört éleket gondosan be kell vonni. A bevonatot legalább két, egyenként is tökéletesen fedő rétegben kell úgy felhordani, hogy egymást is jól átfedjék. 4 mm-nél nagyobb össz-rétegvastagság esetén legalább 3 munkamenetben kell felhordani.

4. A második és esetleg a harmadik felhordást 5mm össz-rétegvastagságig vagy ismét ecsettel kell felvinni, vagy simítóval, addig amíg az előző réteg mattnedves de még nem száradt ki.

5. A PCI-Dichtschlämme-t fel lehet még egy a kereskedelemben is kapható habarcs-szivattyúval is hordani, ami tud sűrű anyagot szállítani. (pl.: Putzmeister S5, PCI-Pecicretor, Wagner Plastcoat PC 5).

6. Sima felület elérése érdekében a meghúzott PCI-Dichtschlämme-t egy nedves ecsettel után lehet simítani.

7. A friss bevonatot legalább 24 órán át nedvesen kell tartani, 2 napig pedig védeni kell az erős napsugárzástól, huzattól, esőtől és a +5°C alatti hőmérséklettől.

A bevonat védelme:

1. A munkagödröt csak a bevonat kellő megszilárdulása után ( kb. 4-5 nap múlva)

szabad visszatölteni. A soron következő munkafázisoktól a bevonatot védeni kell

pl.: gipszmentes vakolattal, védőesztrichhel, habosított, vagy ásványi szálas

lemezekkel, fóliákkal, vagy más fedőrétegekkel.

2. A munkagödör visszatöltéséhez legalkalmasabb a 32 mm-nél kisebb kevert szem- szerkezetű és kerek szemekből álló töltőanyag, amit rétegesen kell elteríteni és tömöríteni.

3. Vízszintes felületeken a kész rétegre 3 nap múlva további rétegek hordhatók fel,

mint pl. elválasztóréteges esztrich, vagy PCI-ágyazó anyagba fektetett csempék.

## Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Dichtschlämme-t ne dolgozza be +5°C alatti és +25°C feletti környezeti- és

aljzathőmérsékletek esetén! A friss réteget legalább 24 órán át nedvesen kell tartani, és

2 napig védeni kell az erős hőterheléstől, napsugárzástól, a huzattól és az esőtől.

- Csak annyi PCI-Dichtschlämme-t keverjen össze, amennyit 90 percen belül

be is tud dolgozni!

- A már megkötött PCI-Dichtschlämme-t se vízzel hígítani se friss anyaghoz hozzá-

keverni nem szabad.

- A PCI-Dichtschlämme-hoz semmilyen egyéb adalék nem keverhető.

- A munkagödröt ne építési törmelékkel, sóderrel, vagy zúzottkővel töltse vissza, mert ilyen esetekben a szigetelés könnyen megsérülhet!

- Repedésáthidaló szigetelések kivitelezésére a PCI-Seccoral, vagy a PCI-Pecimor anyagokat használja!

- A szerszámokat rögtön használat után el kell mosni, száradás után az anyagot csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolhatóság:  száraz, hűvös helyen kb. 12 hónap.

Biztonsági előírások:

A PCI-Dichtschlämme cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverő- vízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációkat, vagy a nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen). Az anyag szembe jutását, vagy a bőrrel való tartós érintkezését el kell kerülni. Ha mégis a szembe jutna, akkor a szemet bő vízzel azonnal ki kell öblíteni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. A bőrrel való érintkezése esetén a bőrt bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó!

Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==============================================================