Speciális tömítőiszap

PCI-KANADICHT                    Termékismertető: 304

Szennyvizes környezetben lévő 			(PCI-kiadás: 2001.03.

beton építőelemek szigetelésére				Fordítás-aktualizálás: 2001.04)

Alkalmazási területek:

- Vízátnemeresztő bevonat járható csatornák, szennyvíztisztító telepek nyitott vályúinak és egyéb szennyvízkezelő építmények felületeinek talajnedvesség, nem nyomás alatti felületi és szivárgó víz elleni védelmére, valamint a belülről a falra nyomást gyakorló víz elleni védelem céljából a fal belső oldalnak szigetelésére < 15 m mélységű masszív víztartályokhoz

- Az olyan betonfelületek vízátnemeresztő lezárására, amelyek PCI-Kanament-tel voltak javítva

- Szennyvíztartományokban használt vasbeton csövek gyártóműben történő szigetelésére.

A termék tulajdonságai:

- Szulfátálló, ellenáll a szennyvizes környezetben fellépő agresszív vegyületek támadásának.

- Mechanikusan erősen terhelhető, már egy nap után járható és néhány nap után teljes

mértékben terhelhető réteget ad.

- Kenhető és szórható, a szokásos kenési eljárással, de akár géppel is jól feldolgozható

tömítőiszapot képez, amely zárja az alapfelület pórusait és kisebb bemélyedéseit.

- Tartós nedvességállósággal és fagyállósággal rendelkezik, a szennyvizes létesítményeknél

szokásos viszonyok között is megtartja a kimagasló  mechanikai és kémiai terhelhetőségét.

- Nagy kopásállóságú, jól ellenáll az áramló szennyvíz mechanikai terhelésének.

- Víztömör, fokozott kémiai ellenállóképességgel rendelkezik a szennyvizes környezetben

szokásos agresszív támadásokkal szemben.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Szárazhabarcs keverék nagyértékű adalékokkal. |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Konzisztencia: | Poralakú |
| Szín: | Szürke |
| Sűrűség: | Kb. 1,4 g/cm3 |
| Friss habarcs sűrűsége: | Kb. 2,0 g/cm3 |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem vonatkozik rá Irritatív, cementet tartalmaz |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen |
| Kiszerelés: | 25 kg-os polietilén betétes papírzsákban - cikkszám/EAN-Prüfz.: 1575/9 |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Minimális rétegvastagság - talajnedvességnél: - nem nyomás alatti víznél: - víztartálynál 15-es vízoszlopig: | 2,0 m 2,5 m 3,5 m |
| --- | --- |
| Anyagszükséglet: - talajnedvességnél: - nem nyomás alatti víznél: - víztartálynál 15-es vízoszlopig: | Kb. 3,2 kg/m2 Kb. 4,0 kg/m2 Kb. 5,6 kg/m2 |
| Kiadósság: - talajnedvességnél: - nem nyomás alatti víznél: - víztartálynál 15-es vízoszlopig: | 25 kg-os zsák elegendő: Kb. 7,8 m2-re Kb. 6,2 m2-re Kb. 4,5 m2-re |
| Bedolgozási hőmérséklet | +5oC és +25oC között (aljzathőmérséklet) |
| Keverővíz mennyisége - kenési és szórási eljárásnál: - simítókanalas felhordásnál: | 6,3 l 5,3 l |
| Keverési idő: | Kb. 3-5 perc |
| Gépi felhordás: | Pl. Putzmeister S 5, PCI-Pecicretor, Duplex HK 20 stb. |
| Kikeményedési idő* - járható: - vízzel terhelhető: | Kb. 1 nap múlva Kb. 3 nap múlva |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 30 perc |
| Utókezelés: | A bevonatot legalább 24 órán keresztül nedvesen kell tartani és kb. 2 napig kell védeni a szélsőséges hő- terheléstől, a közvetlen napsugárzástól, a huzattól, az esőtől és a +5ºC alatti hőmérséklettől. |
| */A szennyvíztisztító műveknél szokásos körülmények között |  |

Az aljzat előkészítése:

- Az aljzat legyen szilárd és igen egyenletes, cementfátyoltól és egyéb szennyeződésektől mentes. Aljzatként alkalmas a tömör, repedésmentes beton (tartozzon legalább a B 15-ös szilárdsági osztályba), a szulfátálló PCI-Kanament javítóhabarcs és más cementkötésű alapok. Az alapfelületet előzetesen alaposan be kell nedvesíteni; a bedolgozás idejéig mattnedvesnek kell maradnia. A nagy meleget és az erős huzatot kerülni kell!

A PCI-Kanadicht beldolgozása:

- A PCI-Kanadicht kézi bedolgozásakor legalább két munkamenet szükséges, ugyanakkor a

szórási technikával végzett felhordást legalább három  menetben kell végezni.

1. 25 kg PCI-Kanadicht-et  egy fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal kell egy tiszta keverőedényben a szükséges konzisztenciának megfelelő vízmennyiséggel (lásd a táblázat adatait) csomómentesre keverni.

2. Az előkezelt aljzatot alaposan bekell nedvesíteni. A speciális PCI-Kanadicht tömítőiszap felhordásakor az alapfelületnek még mattnedvesnek kell lennie, de tócsák nem lehetnek rajta! 3. Az első felhordást kenéses eljárással, festőecsettel bőségesen és felületzáróan feliszapozva végezzük. A sarkokat és a letört peremeket gondosan be kell fedni. A réteget legalább két munkamenetben kell kialakítani, és mindegyiknél teljes lefedést kell elérni. 4 mm-nél vastagabb réteg elkészítéséhez 3 munkamenet szükséges.

4. A második és esetleg a harmadik réteget maximum 5 mm teljes rétegvastagságig vagy megismételt ecseteléses eljárással, vagy  sima simítókanállal  3-4 órán belül kell felvinni, erősen nedvszívó alapfelület esetén  2 órán belül.

5. A PCI-Kanadicht szokásos habarcsszivattyúval továbbítható és szórható (pl. Putzmeister

S 5, PCI-Pecicretor,  stb.).

6. A sima felület előállításra a meghúzott PCI-Kanadicht réteget egy nedves ecsettel utólag át lehet dolgozni.

7.  A friss bevonatot legalább 24 óráig nedvesen kell tartani, és kb. 2 napig a szélsőséges hőhatástól, közvetlen napsugárzástól, huzattól, esőtől,a +5oC alatti hőmérséklettől óvni kell.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Kandicht-et ne dolgozza be +5oC alatt és +25oC felett, valamint erős hő- és

szélhatás mellett!

- Csak annyi iszapot keverjen be, amennyit kb. 30 perc alatt be is tud dolgozni!

- Az aljzatfelületet gondosan nedvesítse be, felhordásakor az aljzatnak még mattnedvesnek kell lennie, de tócsák ne legyenek rajta!

- A már megkeményedett habarcsot nem szabad sem vízzel hígítani, sem pedig friss porral keverni! Ne alkalmazzon habarcsadalékokat!

- A szerszámokat használat után vízzel kell letisztítani, mert a beszáradt habarcs csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolás: hűvös, száraz helyen.

Biztonsági előírások:

A PCI-Kanadicht cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációt, ill. nyálkahártya marásokat okozhat (pl. a szemen). Komoly szemkárosodás veszélye áll fenn, ezért szembe jutását  és a bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezést el kell kerülni. Ha az anyag mégis a szembe kerülne, akkor azonnal, bő vízzel ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A beszennyezett, átitatódott ruhát azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, akkor azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó!  Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

További információkat a PCI Biztonsági adatalap tartalmaz.