## Vízzáró, rugalmas védőbevonat

PCI-LASTOGUM             			Termékismertető:  177

# Zuhanyzók és fürdők kerámiaburkolata alá	(PCI-kiadás:2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.10.)

### Alkalmazási terület:

- Hengerrel, ecsettel vagy simítóval felhordható folyékony felületi szigetelés

- Csak belső terekben

- Padlóra és falra

- Lakóépületek, szállodák, kórházak, öregotthonok stb. nyomásmentes, nedves helyiségeiben

(pl.: zuhanyok, fürdök, konyhák stb.)

- Nedvességre érzékeny nedvszívó alapokra /pl.: gipszvakolatok, gipszlapok, szálerősítéses

gipszszálas lapok, gipszkarton lapok ( pl.: Rigips), faforgácslapok, anhidritesztrichek/

háztartási célú nedves és vizes helységekben

- Ásványi anyagokból készült nedvszívó alapoknál (beton, esztrich, cementvakolat, gázbeton.)

### A termék tulajdonságai:

- Vízzáró, védi a nedvességre érzékeny alapokat.

- Rugalmas, kiegyenlíti a feszültségeket, aljzatmozgásokat, hőmérsékletváltozásból adódó

mozgásokat, ingadozásokat és rázkódásokat.

- Repedésáthidaló, nagyfokú biztonságot nyújt az utólag jelentkező aljzatrepedésekkel szemben.

- Használatra kész, könnyű felhordani hengerrel, ecsettel, vagy simítóval.

- Két kontrollszínben kapható, ezért könnyű a rétegvastagság ellenőrzése.

- Mészvíz ellenálló, biztosítja a védőréteg és a fektetőhabarcs között tapadást  még akkor is, ha

a ragasztóágyazat állandóan átnedvesedik.

- Oldószermentes, nem terheli a környezetet, minden egészségi károsodás nélkül bedolgozható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:							       Oldószermentes, egykomponenses

műgyanta diszperzió

| Sűrűség: Kontrollszín: | Kb. 1,5 g/cm3 Piros, illetve szürke |
| --- | --- |
| Jelölés: -közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): -éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): -veszélyes anyagok besorolása szerint (GefstoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles anyag |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

Kiszerelés:- PCI-Lastogum rot 	8 kg műanyag vödörben – Cikkszám/EAN-Pprüfz.: 2439/3

(piros)	         15  ”      ”              ”        -         ”                ”              : 2440/9

25  ”      ”              ”        -         ”                ”              : 2450/8

- PCI-Lastogum grau   4 ”       ”              ”        -         ”                ”               : 2877/3

(szürke)                   8   ”      ”              ”        -         ”                ”              : 2441/6

15   ”     ”              ”        -         ”                ”              : 2442/3

25   ”     ”              ”        -         ”                ”              : 2449/2

Alkalmazástechnikai adatok:

Anyagszükséglet:				Pórus- és lyukmentes aljzatok esetén elegendő az anyag

két rétegben történő felhordása (hengerrel, ecsettel, vagy

simítóval) minimum 1,0-1,2 kg/m2 anyagszükséglettel

( ^ kb. 0,75 l/m2)

Kiadósság:					4 kg vödör	    8 kg vödör    15 kg vödör     25 kg vödör

elegendő:	     elegendő:        elegendő:        elegendő:

- egyrétegű felhordásra:			  kb. 8 m2         kb. 16 m2       kb. 30 m2         kb. 50 m2

(hengerrel, ecsettel, simítóval)

- kétrétegű felhordásra:                          kb. 4 m2         kb. 8 m2         kb. 15 m2 	kb. 25 m2

(hengerrel, ecsettel, simítóval)

Bedolgozási hőmérséklet:		+5°C és +25°C között (aljzathőmérséklet)

Nedves film vastagsága az első

rétegnél:					Min. 0,4 mm

Szellőzési idő az első réteg után*:	Kb. 1 óra

Nedves film vastagság a második

rétegnél:					Min. 0,4 mm

Szellőzési idő a második réteg

után (ennek elteltével a felület

burkolható)*:				Kb. 1-2 óra

Minimális anyagigény a két

rétegnél:					Kb. 1,0-1,2 kg/m2

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az

alacsonyabbak  megnövelik ezeket az időket.

### Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak tisztának szilárdnak, olajoktól, egyéb maradványoktól mentesnek kell lenni. Ha

szükséges, ezeket homok-, vagy szemcseszórással, kefével kell eltávolítani. A felületnek

simának kell lennie, vagyis nem lehetnek rajta fészkek, repedések, morzsalékok. Gipsztartalmú anyagból készült aljzatokat, gipszkarton lapokat először PCI-Gisogrunddal kell alapozni. A

nedvszívó ásványi aljzatokat PCI-Gisogrund és víz 1:1 arányú keverékével kell alapozni. Száraz, rögzített faforgácslapokat először PCI-Wadian-nal kell alapozni. Az alapozásnak még a PCI-Lastogum felhordása előtt ki kell keményedni.

A PCI-Lastogum bedolgozása:

1. A PCI-Lastogum-ot hígítatlanul (bárányszőr) hengerrel, festéssel (korongecsettel) vagy simítóval kell telítetten és úgy hordani, hogy a felületet teljesen lefedje. Az első réteg PCI-Lastogum-nak pirosnak kell lenni.

2. A padlóösszefolyókat és a csőáttöréseket fal esetén PCI-Sicherheits-Dichtmanschette-Wand-dal  illetve padló esetén PCI-Sicherheits-Dichtmanschette-Boden-nel , a sarokfugákat és a padló-fal csatlakozásokat PCI-Sicherheits-Dichtband 120 szalaggal kell még az első rétegben szigetelni. A kiálló szövetperemeket a második réteggel kell befedni.

3. Száradás után (kb. 3 óra) lehet a második réteget a  másik ellenőrzőszínnel (szürkével)  felhordani, olyan rétegvastagságban, hogy az első réteg ne tetsszen át.

4 .A PCI-Lastogum-ra a kiszáradás után mind a függőleges mind a vízszintes felületeken PCI-Flexmörtel-lel vagy PCI-Flexmörtel Schnell-lel lehet csempézni vagy lapokat fektetni.

Kalibrált világos márvány esetén a PCI-Carralit márványragasztót kell használni.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Lastogum-ot nem ajánljuk kültérben és úszómedencéknél alkalmazni.

Ezekre a helyekre a repedésáthidaló szigetelőhabarcsot a PCI-Seccoral-t javasoljuk.

- A PCI-Lastogum-ot ne használja +5°C -nál alacsonyabb és +25°C-nál magasabb aljzat-

hőmérsékleteknél!

- A vakolatot és az esztrichet a kád tartományában is teljes felületen kell elkészíteni.

- A védőréteg kétszeres felhordás esetén is csak min. 2 óra múlva járható

- A könnyebb ellenőrizhetőség miatt célszerű az első réteg PCI-Lastogum-ot pirossal a

másodikat szürkével lekenni. Az első réteg azonban nem üthet át a másodikon.

- Ha speciális garanciális kötelezettség áll fenn, illetve a II. nedvességi igénybevételi csoport esetén (minimális anyagszükséglet két rétegnél kb. 1,5 kg/m˛) két színben kell felhordani.

- A PCI-Sicherheits-Dichtmanschette/Wand (fal) gallért a vezeték körül kell szigetelni (és

nem a később eltávolítandó vakdugó körül), mert ellenkező esetben egy közdarab beiktatása

miatt a csővezetéket a szigetelési síkon túlnyúlva kell meghosszabbítani.

- A munkaeszközökről a friss PCI-Lastogum-ot még friss állapotában vízzel el lehet távolítani. Kikeményedett állapotban letisztításuk csak mechanikai úton lehetséges.

- Tárolhatóság: fagymentes helyen tárolva legalább 12 hónap.

Biztonsági előírások:

#### Általános útmutató a diszperziós termékekhez

A diszperziót nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A megszáradt diszperziót vízzel és

szappannal le kell mosni. Fröccsenés veszély esetén a szemet védeni kell. Ha mégis a szembe kerülne alaposan ki kell vízzel mosni. Ha a szembántalom pár perc múlva nem szűnik meg,

szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlapja tartalmaz.

========================================================