Bitumenes vastagbevonat

PCI-PECIMOR 1 K              Termékismertető: 311

Pincék külső falaihoz, alaptestekhez             (PCI-kiadás: 1999.08.

Fordítás-aktualizálás: 2000.04.)

Alkalmazási terület:

- Kültérben

- Falra és padlóra

- Magasépítésben és mérnöki létesítményeknél

- Földdel érintkező építmények és alaptestek szigeteléséhez és védelméhez, talaj-
   nedvesség, nyomás alatti és nem nyomás alatti vizek  ellen.

- Épületrészek szigeteléséhez, a betont megtámadó agresszív vizek esetén a DIN 4030

szerint.

A termék tulajdonságai:

- Felhasználásra kész, nem kell a bedolgozáshoz bekeverni

- Vízzáró,

- Rugalmas, repedésáthidaló.

- Hőálló (az átkeményedés után), -20°C-tól +60°C-ig

- Nem öregedik el, évek múltán is tartós védelmet nyújt.

- Jól tapad, száraz és enyhén nedves alapokra.

- Oldószermentes,  nem károsítja a környezetet és a dolgozó egészségét a kipárolgó

oldószergőz . Nincs tűz és robbanásveszély. Nincsenek az egészséget károsító gőzök.

- Hőszigetelő, kiküszöböli a hőhidakat.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:   			        Polimer-bitumen emulzió polisztirol szemcse

töltéssel

| Komponensek száma: | # Egykomponenses |
| --- | --- |
| A keverék sűrűsége: A keverék konzisztenciája: | 0,7 g/cm3 Pasztaszerű |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles termék. |
| Tárolhatóság: | Kb. 6 hónap |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| --- | --- |
| Terhelési eset: - talajnedvesség és nem nyomás alatti vizek esetén: - nyomás alatti vizek esetén (ahol a behatolási mélység < 2,5 m: | Nedves réteg vastagság: Száraz réteg vastagság: Kb. 4 mm Nagyobb-egyenlő: 3 mm Kb. 6 mm Nagyobb-egyenlő: 4 mm |
| Anyagszükséglet: | Az anyagszükséglet: kb.1,0 l/m2 és mm rétegvastagság |
| - Terhelési eset: - talajnedvesség és nem nyomás- alatti vizek esetén: - nyomás alatti vizek esetén, ahol a behatolási mélység < 2,5 m Kiadósság: - Terhelési eset: | Anyagszükséglet: Kb. 4 l/m2 Kb. 6 l/m2 10 literes egységcsomag 30 literes egységcsomag |
| - talajnedvesség és nem nyomás alatti vizek esetén: | elegendő: elegendő: Kb. 2,5 m2-hez Kb. 7,5 m2-hez |
| - nyomás alatti vizek esetén, ahol a behatolási mélység < 2,5 m: Bedolgozási hőmérséklet: | Kb. 1,7 m2-hez Kb. 5,0 m2-hez +5°C-tól +25°C-ig (alaphőmérséklet) |
| Kikeményedési idő* 6 mm nedves réteg vastagságnál: - eső álló: - átszáradási idő: - vízterhelésnek kitehető: | Kb. 2 nap után Kb. 5 nap Kb. 5 nap múlva |
| Hőmérséklet állóság: | -20°C tól +80°C-ig |

Az alap jellemzői:			         „Száraz”-tól „mattnedves”-ig.

*/  +23 0C és 50% relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,
alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

## Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tömörnek és legalább B 15 minőségűnek kell lennie, a vakolatnak a DIN 18 550 szerinti P II, III habarcsnak kell megfelelnie, a falazatnak pedig a falazótéglából,

mészhomoktéglából, könnyűbetonból, üreges beton falazóelemből, vagy pórusos betonból készült falazatnak kell lennie a DIN 1053 szerint.

- Az aljzatnak szilárdnak, teljesen síknak és a felületnek finom pórusúnak kell lennie.

Nem lehet darázsfészkes, lyukacsos, repedt, kátrányos, poros, zsaluolajos, nem lehet rajta

régi festék, vagy más tapadást gátló réteg.

- Az aljzatnak száraznak, esetleg enyhén nedvesnek kell lennie. Az éles szegélyeket meg kell

törni.

- A lekerekítéseket ( holkerokat ) legalább 4 cm-es rádiusszal kell  PCI-Repafix-szel, vagy PCI-Emulsion emulzióval készített cementhabarcs keverékével kialakítani.

- Falazott pincéknél, különösen ha az épület kettős zsaluzattal készül és nem a pincefödémen keresztül megy át a pincefal lezárás, a szigetelés megkezdése előtt a víz beszivárgástól meg

kell védeni. Ezt a fallezárás nyílásainak cementhabarcs lefedésével lehet elérni, pl.: PCI-Dichtschlämme, vagy PCI-Pecimor 1K  simítással.

Különösen falazott pincéknél fordul gyakran elő, hogy még a nyers épület készítésénél az

alsó kősor (téglasor) a pince belső részében levő víztől teljesen elázik. Ennek elkerülése

érdekében  a kivitelezés megkezdése előtt következő szigetelési munkafázisokat ajánljuk

PCI-Dichtschlämme, vagy PCI-Seccoral alkalmazásával elvégezni: a padlólemez/pincefal

közötti holkert PCI- Dichtschlämme-vel kell kialakítani. Ezt a simítást a alaplemez homlok-

oldalán a holker felett legalább az első sor felső éléig fel kell vinni. Ezáltal a PCI-Pecimor 1K-

ra ható hátoldali vízterhelést megakadályozzuk.

- Az egyenetlenségeket, habarcsfészkeket, kitöréseket, az 5 mm-nél nagyobb nyitott ütköző-

fugákat  PCI-Polycret 5, vagy PCI-Polycret 20 alkalmazásával, esetleg egy réteg P II, III

minőségű vakolóhabarccsal lehet kiegyenlíteni.

Az alap előkészítéséhez (pl. a holkerhez, vagy a köztes szigetelésekhez) használt anyagoknak

a szigetelési munkálatok megkezdése előtt már tökéletesen átszáradt állapotban kell lenniük.

A PCI-Pecimor 1K bedolgozása:

A bevonatot mindig az épület, vagy építményrész víz felőli oldalára kell felvinni!

1. Alapozás:

1.1. Alapozás száraz és mattnedves falazatra és vakolatra:

Az alapot PCI-Pecimor F 1:5 arányú vizes oldatával  be kell kenni és száradni kell hagyni. Pormentes alap esetén az alapozás elmaradhat, ekkor az anyagot közvetlenül az alapra kell felhordani.

1.2. Alapozás betonra:

#### A PCI-Pecimor-Betongrundot egy tiszta keverőedényben 1:9 arányban vízzel kell

keverni és (az esetleg előkezelt) betonalapra egy munkamenetben kell felkenni, vagy

felfröcskölni.  Ezt követően harminc percen belül „friss a frissbe” eljárással fel kell

hordani az első PCI-Pecimor 1K réteget legalább 2 mm-es nedves réteg vastagságban.

2. A bevonat felhordása:

A bevonat felhordását mindig két munkafázisban kell végezni. A PCI-Pecimor 1K

bevonatot  simítóval, kanállal, simítólemezzel, vagy fröcsköléssel (fellövéssel), de mindig

teljes rétegfedéssel kell felhordani.  Az első réteget kaparó felhordásként teljes felületi

fedéssel, vagy az adott terhelési esetnek megfelelően szükséges nedves réteg vastagság

maximum felét elérő rétegvastagságban kell felhordani. A második réteg felhordása előtt az

első rétegnek már annyira át kell száradnia, hogy azt a második réteg ne károsíthassa.

2.1. A lábazat magasságában a PCI-Pecimor 1K bevonat felhordása előtt szükséges egy

PCI-Dichtschlämme bevonat felhordása is.

2.2.  Fugákba pl.: az épületek dilatációs fugáiba, csatlakozófugákba és az erősen

repedésveszélyes zónákba  PCI-Pecimor-Dichtband II-t kell a bevonatba bedolgozni.

Ehhez kb. 2 mm vastagságban PCI-Pecimor 1K-t kell a fuga két oldalára kenni. A friss

bevonatba be kell nyomni a PCI-Pecimor-Dichtband II-t (ennek során nem szabad éles,

vagy hegyes szerszámot használni), majd PCI-Pecimor 1K-t a kívánt vastagságban fel

kell hordani.

2.3. Kedvezőtlen időjárási körülmények között pl. esőveszély esetén, a bevont felületre

PCI-Fixfestigert kell felhordani egy zsaluleválasztó olaj fellövésére alkalmas készülék

segítségével (anyagszükséglet: kb. 100-150 ml/m2).

3. A bevonat védelme:

A PCI-Pecimor 1K-val bevont felületeket a munka megkezdése előtt pl.: a munkagödör

feltöltése előtt megfelelő drénlapokkal  (szivárgást vezető lapokkal ) kell védeni.

A munkagödör feltöltése csak a bevonat kellő kikeményedése után kezdődhet meg.

A feltöltésre építési törmelék, zúzalék, vagy sóderkavics nem alkalmas.

Vízszintes felületeknél a kész PCI-Pecimor 1K rétegre kb. 5 nap  múlva lehet további

réteget (pl. elválasztó réteges esztrichet) felvinni.

4. Perimeter szigetelés:

A már kikeményedett PCI-Pecimor 1K szigetelésre lehet szigetelőlapokat (pl. Styrodur,

FINA-X, stb.) pontszerű ragasztással  elhelyezni PCI-Pecimor 2S használatával.

ből felvinni négyzetméterenként ( felhasználás kb. 2,0 kg/m2). Nyomás alatti víz terhelési

esetben a periméterlapok ragasztásának teljes felületen és üregmentesen kell megtörténnie.

Víz a még teljesen meg nem kötött ragasztással nem érintkezhet!

Kiszerelések:

PCI-Pecimor 1K:

- 10 literes egységcsomagban:  cikkszám/EAN-Prüfz.: 	2071/5

- 30 literes egységcsomagban:             -   ”  -              : 	2066/1

PCI-Pecimor-Dichtband II:

- 20 m-es tekercsben:                          -   ”   -             : 	1209 / 3

PCI-Fixfestiger:

-  5 literes kannában:                	         -   ”   -              : 	2063/0

PCI-Pecimor F:

-   5 literes egységcsomagban:             -   ”  -  	    : 	2052/4

- 12 literes egységcsomagban:             -   ”   -             : 	2057/9

- 33 literes egységcsomagban:             -   ”   -             : 	2056/2

PCI-Pecimor-Betongrund:

- 1 kg-os egységcsomagban:                -   ”   -             : 	2180/4

Biztonsági előírások:

PCI-Pecimor 1K:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A terméket nem szabad hagyni a bőrre száradni. A rászáradt terméket szappannal és vízzel

le kell mosni. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha mégis a szembe kerül,

sok vízzel kell kimosni. Ha szemirritáció néhány percen belül nem szűnik meg,

szemorvoshoz kell fordulni.

PCI-Fixfestiger:

Gyulladáskeltő hatású, alkoholt tartalmaz. Fröccsenés veszély esetén a szemet védeni kell.

Ha a szembe kerül, sok vízzel azonnal ki kell mosni. Tartós panaszok esetén szemorvoshoz

kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

## Kérjük, vegye figyelembe!

- Régi bitumenes bevonatú alapok esetén PCI-Pecimor 2S, vagy PCI-Pecimor 2N-t kell

használni.

- A PCI-Pecimor 1K -t nem szabad +5°C alatti és +25 0C feletti hőmérsékletnél 
 bedolgozni.

- A PCI-Pecimor 1K nem alkalmas ivóvíztartományban, vagy úszómedencékben belső

szigetelésre.

- A bevonattal ellentétes oldali nedvességbeszivárgásokat (pl. a falazat átnedvesedése

esetén) meg kell akadályozni.

- A kész szigetelésre felhordandó védőrétegeket csak a bitumenes vastag bevonat

átszáradása után szabad felhordani.

- A vonali és pontterheléseket, valamint a szigetelés hatékonyságát (pl. benyomódással)

csökkentő terheléseket kerülni kell.

- A PCI-Pecimor 1K-t nem kell felkeverni! Az anyagot közvetlenül a vödörből kell

bedolgozni.

- A bevonatot mindig az épület, vagy szerkezet víz felőli oldalára kell felhordani.

- A friss bevonatot a csapódó esőtől védeni kell, mert az károsíthatja a szigetelést.

- A közvetlen érintkezést a fugaanyagokkal kerülni kell.

- A munkagödröt nem szabad építési törmelékkel, zúzalékkal, vagy sóderrel feltölteni,

mert az károsíthatja a szigetelést.

-A szerszámokat rögtön a munka elvégzése után sok vízzel meg kell tisztítani, mert a
beszáradt anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

- Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 6 hónapig.

================================================================