Bitumenes vastagbevonat

PCI-PECIMOR 2 N              Termékismertető: 312

Pincék külső falaihoz, alaptestekhez                      (PCI-kiadás: 1999.06.

Fordítás-aktualizálás: 2000.04.)

Alkalmazási terület:

- Kültérben

- Falra és padlóra

- Magasépítésben és mérnöki létesítményeknél

- Földdel érintkező építmények és alaptestek szigeteléséhez és védelméhez, talaj-
  nedvesség, nyomás alatti és nem nyomás alatti vizek  ellen.

- Épületrészek szigeteléséhez, a betont megtámadó agresszív vizek esetén a DIN 4030

szerint.

- Pincepadozat védőrétege alá vízszintes szigetelésként és a  nem alápincézett 
  épületrészek felszálló vizek elleni szigeteléshez.

- Mélyépítésben az olyan építmények szigetelésére, mint pl. a csatornaépítésben a

leszállóaknák, szeméttelepeken a szivárgóaknák stb.

- Kemény hab szigetelőlapok ragasztásához (perimeter szigetelés )

A termék tulajdonságai:

- Vízzáró,

- Rugalmas, repedésáthidaló.

- Nem öregedik el, évek múltán is tartós védelmet nyújt.

- Kétkomponenses, korán esőálló, a gyors kikeményedés miatt.

- Jól tapad, száraz és enyhén nedves alapokra.

- Oldószermentes,  nem károsítja a környezetet és a dolgozó egészségét a kipárolgó

oldószergőz . Nincs tűz és robbanásveszély. Nincsenek az egészséget károsító gőzök.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:

- folyadékkomponens:			 Polimer-bitumen emulzió

| - porkomponens: Komponensek száma: | # Cementbázisú száraz keverék # Kétkomponensű |
| --- | --- |
| A keverék sűrűsége: A keverék konzisztenciája: | 1 g/cm3 Pasztaszerű |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - folyadékkomponens: - porkomponens: - éghető folyadékok besorolása | Nem veszélyes anyag Nem veszélyes anyag |
| szerint (VbF): - folyadékkomponens: - porkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem éghető folyadék Nem vonatkozik rá |
| - folyadékkomponens: - porkomponens: Tárolhatóság: Kiszerelés: | Nem jelölésre kötelezett anyag Nem jelölésre kötelezett anyag Kb. 6 hónap 32-kg-os egységcsomagban (24 kg-os vödör egy benne levő 8 kg-os zacskóval) Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2063/3 |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| --- | --- |
| Anyagszükséglet: | Kb. 1 kg/m˛ és mm nedves rétegvastagság |
| Terhelési eset: - talajnedvesség és nem nyomás alatti vizek esetén: - nyomás alatti vizek esetén (ahol a behatolási mélység < 2,5 m: | Anyagszükséglet kb.: 32 kg egységcsomag elegendő kb: 5,0 kg/m2 6,4 m2-hez 6,0 kg/m2 5,2 m2-hez |
| Periméter szigetelés: | 2,0 kg/m2 16,0 m2-hez |
| Rétegvastagság - talajnedvesség és nem nyomás- alatti vizek esetén: - nyomás alatti vizek esetén, ahol a behatolási mélység < 2,5 m Bedolgozási hőmérséklet: | Nedves réteg vastagság: Száraz réteg vastagság: Kb. 5 mm Nagyobb-engyelő: 3 mm Kb. 6 mm Nagyobb-egyenlő: 4 mm +5°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet) |
| Aljzat jellemzői: | „Száraz”-tól a „mattnedves”-ig |
| Keverési arány - folyadékkomponens: - porkomponens: | 3 súlyrész 1 súlyrész |
| Keverési idő: Bedolgozhatósági idő*: | Legalább 3 perc Kb. 1-2 óra |
| Kikeményedési idő* 6 mm nedves réteg vastagságnál: - esőálló: - átszáradási idő: - vízterhelésnek kitehető: | Kb. 1 nap után Kb. 4 nap Kb. 4 nap múlva |
| Hőmérséklet állóság: | -20°C tól +80°C-ig |

*/  +23 0C és 50% relatív nedvesség tartalomnál. Magasabb hőmérsékletek csökkentik,
alacsonyabbak növelik ezeket az időket.

## Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tömörnek és legalább B 15 minőségűnek kell lennie, a vakolatnak a DIN 18 550 szerinti P II, III habarcsnak kell megfelelni, a falazatot falazótéglából, vagy mész-homoktéglából, könnyűbetonból és üreges beton falazóelemből és pórusos betonból kell készíteni a DIN 1053 szerint.

- Az aljzatnak szilárdnak, teljesen síknak és a felületnek finom pórusúnak kell lennie.

Nem lehet darázsfészkes, lyukacsos, repedt, kátrányos, poros, zsaluolajos, nem lehet rajta

régi festék, vagy más tapadást gátló réteg.

- Az aljzatnak száraznak, esetleg enyhén nedvesnek kell lennie. Az éles szegélyeket meg kell

törni.

- A lekerekítéseket ( holkerokat ) legalább 4 cm-es rádiusszal kell  PCI-Repafix 50-nel, vagy PCI-Emulsion emulzióval készített cementhabarcs keverékével kialakítani.

- Falazott pincéknél, különösen ha az épület kettős zsaluzattal készül és nem a pincefödémen keresztül megy át a pincefal lezárás, a szigetelés megkezdése előtt a víz beszivárgástól meg

kell védeni. Ezt a fallezárás nyílásainak cementhabarcs lefedésével lehet elérni, pl.: PCI-Dichtschlämme, vagy PCI-Pecimor 2N  simítással.

Különösen falazott pincéknél fordul gyakran elő, hogy még a nyers épület készítésénél az

alsó kősor (téglasor) a pince belső részében levő víztől teljesen elázik. Ennek elkerülése

érdekében  a kivitelezés megkezdése előtt következő szigetelési munkafázisokat ajánljuk

PCI-Dichtschlämme, vagy PCI-Seccoral alkalmazásával elvégezni: a padlólemez/pincefal

közötti holkert PCI- Dichtschlämme-vel kell kialakítani. Ezt a simítást a alaplemez homlok-

oldalán a holker felett legalább az első sor felső éléig fel kell vinni. Ezáltal a PCI-Pecimor 2N-

re ható hátoldali vízterhelést megakadályozzuk.

- Az egyenetlenségeket, habarcsfészkeket, kitöréseket, az 5 mm-nél nagyobb nyitott ütköző-

fugákat  PCI-Polycret 5, vagy PCI-Polycret 20 alkalmazásával, esetleg egy réteg P II, III

minőségű vakolóhabarccsal lehet kiegyenlíteni.

A PCI-Pecimor 2 N bedolgozása:

A bevonatot mindig az épület, vagy építményrész víz felőli oldalára kell felvinni!

1. Keverés:

### A PCI-Ankerrührer keverőfejet egy gyors fordulatú (kb. 600-800 ford/perc) fúrógépbe

kell befogatni és a por alakú komponenst a folyékony komponensbe be kell szórni. Addig kell keverni amíg homogén, csomómentes és pasztaszerű massza nem lesz, de minimum

három percig!

Részmennyiségek esetén:

3 súlyrész folyadékkomponens + 1 súlyrész porkomponens

Csak annyi PCI-Pecimor 2 N -t szabad összekeverni, amennyit kb. 1-2 óra alatt be

lehet dolgozni.

2. Alapozás:

2.1. Alapozás száraz és mattnedves falazatra és vakolatra:

Az aljzatot a készre kevert  PCI-Pecimor 2N  1:5 arányú, vagy PCI-Pecimor F 1:5 arányú

vizes oldatával  be kell kenni és száradni kell hagyni. Pormentes alap esetén az alapozás

elmaradhat, ekkor az anyagot közvetlenül az alapra kell felhordani.

2.2. Alapozás betonra:

#### A PCI-Pecimor-Betongrundot egy tiszta keverőedényben 1:9 arányban vízzel kell

keverni és (az esetleg előkezelt) betonalapra egy munkamenetben kell felkenni, vagy

felfröcskölni. Anyagszükséglet: kb. 10-20 g PCI-Pecimor-Betongrund por/m2. Ezt

követően harminc percen belül fel kell hordani az első PCI-Pecimor 2N réteget legalább

2 mm-es nedves réteg vastagságban.

3. A bevonat felhordása:

A bevonat felhordását mindig két munkafázisban kell végezni. A PCI-Pecimor 2N

bevonatot  simítóval, kanállal, simítólemezzel, vagy fröcsköléssel, de mindig teljes

rétegfedéssel kell felhordani. Az első réteget kaparó felhordásként teljes felületi fedéssel,

vagy az adott terhelési esetnek megfelelően szükséges nedves réteg vastagság maximum

felét elérő rétegvastagságban kell felhordani. Nyomás alatti víz elleni szigetelés esetén

a frissen felhordott első rétegbe (kb. 3 mm) be kell dolgozni a PCI-Gewebebahn szövetet.

A második réteg felhordása előtt az első rétegnek már annyira át kell száradnia, hogy

azt a második réteg ne károsíthassa.

3.1. A lábazat magasságában a PCI-Pecimor 2N bevonat felhordása előtt szükséges egy

PCI-Dichtschlämme bevonat felhordása is.

3.2.  Fugákba pl.: az épületek dilatációs fugáiba, csatlakozófugákba és az erősen

repedésveszélyes zónákba  PCI-Pecimor-Dichtband II-t kell a bevonatba bedolgozni. Ehhez

kb. 2 mm vastagságban PCI-Pecimor 2N-t kell a fuga két oldalára kenni. A friss bevonatba

be kell nyomni a PCI-Pecimor Dichtband II-t (ennek során nem szabad éles, vagy hegyes szerszámot használni), majd PCI-Pecimor 2N-t a kívánt vastagságban fel kell hordani.

4. A bevonat védelme:

A PCI-Pecimor 2 N-el bevont felületeket a munka megkezdése előtt pl.: a munkagödör

feltöltése előtt megfelelő drénlapokkal  (szivárgást vezető lapokkal ) kell védeni.

A munkagödör feltöltése, ill. a drénlapok elhelyezése csak a bevonat kellő kikeménye-

dése után kezdődhet meg (kb. 4 nap után  +23°C és 50%-os relatív páratartalom esetén). Alacsonyabb hőmérséklet, ill. nagyobb páratartalom megnöveli a kikeményedési időt .

A feltöltésre építési törmelék, zúzalék, vagy sóderkavics nem alkalmas. Vízszintes

felületeknél a kész PCI-Pecimor 2N rétegre kb. 4 nap  múlva lehet további réteget (pl.

elvlasztó réteges esztrichet) felvinni.

5. Perimeter szigetelés:

A már legalább 4 napos kikeményedett PCI-Pecimor 2N szigetelésre lehet szigetelőlapokat

pl. Styrodur,  FINA-X, stb.) pontszerű ragasztással  elhelyezni. Ehhez a lap nagyságának figyelembevételével 5-8 ragasztási pontot kell  a lap hátoldalára kikevert PCI-Pecmor 2N-

ből felvinni négyzetméterenként ( felhasználás kb. 2,0 kg/m2). Nyomás alatti víz terhelési

esetben a periméterlapok ragasztásának teljes felületen és üregmentesen kell megtörténnie.

Víz a még teljesen meg nem kötött ragasztással nem érintkezhet!

## Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Pecimor 2N -t nem szabad +5°C alatti és +25 0C feletti hőmérsékletnél 
 bedolgozni.

- A PCI-Pecimor 2N nem alkalmas ivóvíztartományban, vagy úszómedencékben belső

szigetelésre.

- A bevonattal ellentétes oldali nedvességbeszivárgásokat (pl. a falazat átnedvesedése

esetén) meg kell akadályozni.

- A kész szigetelésre felhordandó védőrétegeket csak a bitumenes vastag bevonat

átszáradása után szabad felhordani.

- A vonali és pontterheléseket, valamint a szigetelés hatékonyságát (pl. benyomódással)

csökkentő terheléseket kerülni kell.

- A bevonatot mindig az épület, vagy szerkezet víz felőli oldalára kell felhordani.

- A bekevert PCI-Pecimor 2N -t 1-2 órán belül be kell dolgozni.

- A közvetlen érintkezést a fugaanyagokkal kerülni kell.

- A friss bevonatot a csapódó esőtől védeni kell, mert az károsíthatja a szigetelést.

- A munkagödröt nem szabad építési törmelékkel, zúzalékkal, vagy sóderrel feltölteni,

mert az károsíthatja a szigetelést.

-A szerszámokat rögtön a munka elvégzése után sok vízzel meg kell tisztítani, mert a
beszáradt anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

- Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes helyen.

Biztonsági előírások:

##### PCI-Pecimor 2N folyadékkomponens, PCI-Pecimor F:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A terméket nem szabad hagyni a bőrre száradni. A rászáradt terméket szappannal és vízzel

le kell mosni. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha mégis a szembe kerül,

sok vízzel kell kimosni. Ha szemirritáció néhány percen belül nem szűnik meg,

szemorvoshoz kell fordulni.

PCI-Pecimor 2N porkomponens:

Általános előírás cement tartalmú termékekhez.

A PCI-Pecimor 2N por alakú komponense cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel,

vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép. Ezért bőrirritációk, nyálkahártya marások

(pl.: szemen) lehetségesek. A szembe kerülését és a hosszabb idejű bőrrel való érintkezést el

kell kerülni. Ha a szembe, vagy bőrre kerül sok vízzel alaposan le kell mosni. Ha szembe kerül szemorvoshoz kell fordulni. Gyerekek elől jól el kell zárni. Kromátszegény a TRGS 613

szerint.

PCI-Pecimor-Betongrund:

#### Fröccsenés veszélye esetén, főként, ha fröcsköléses technikával dolgoznak, védőszemüveget

kell hordani. Ha a termék a szembe kerül, akkor azonnal vízzel ki kell mosni, nem szűnő

panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. A bőrrel való (pl. átnedvesedett ruházat általi)

hosszabb érintkezést kerülni kell, ha a bőrre kerül, vízzel azonnal le kell mosni.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

Kiszerelések:

PCI-Pecimor F:

-   5 literes egységcsomagban:  cikkszám/EAN-Prüfz.: 	2052/4

- 12 literes egységcsomagban:             -   ”   -             : 	2057/9

- 33 literes egységcsomagban:             -   ”   -             : 	2056/2

PCI-Pecimor-Betongrund:

- 1 kg-os egységcsomagban:                -   ”   -             : 	2180/4

PCI-Pecimor-Dichtband II:

- 20 m-es tekercsben:                          -   ”  -                : 	1209 / 3

=======================================================