##### Bitumenes vastagbevonat

PCI-PECIMOR 2S           Termékismertető: 310

Pincék külső falaihoz, alaptestekhez     (PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási terület:

- Kültérben

- Falra és padlóra

- Magasépítésben és mérnöki létesítményeknél

- Földdel érintkező építmények és alaptestek szigeteléséhez és védelméhez, talaj-
   nedvesség, nyomás alatti és nem nyomás alatti vizek  ellen.

- Épületrészek szigeteléséhez, a betont megtámadó agresszív vizek esetén a DIN 4030

szerint.

- Pincepadozat védőrétege alá vízszintes szigetelésként és a  nem alápincézett 
  épületrészek felszálló vizek elleni szigeteléshez.

- A mélyépítésben olyan építmények szigeteléséhez, mint pl. a csatornaépítésben

a leszállóaknák, szeméttelepi szivárgóaknák stb.

- Kemény hab szigetelőlapok ragasztásához (perimeter szigetelés )

A termék tulajdonságai:

- Vízzáró.

- Repedésáthidaló.

- Hőálló, (az átkeményedés után)   –20oC-tól +60oC-ig.

- Nem öregedik el, évek múltán is tartós védelmet nyújt.

- Korán esőálló, a gyors kikeményedés miatt, kétkomponenses.

- Jól tapad, száraz és enyhén nedves alapokra.

- Oldószermentes,  nem károsítja a környezetet és a dolgozó egészségét a kipárolgó

oldószergőz . Nincs tűz és robbanásveszély. Nincsenek az egészséget károsító gőzök.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:

- folyadékkomponens:			 Polimer-bitumen emulzió

| - porkomponens: Komponensek száma: | # Cementbázisú száraz keverék # Kétkomponenses |
| --- | --- |
| A keverék sűrűsége: A keverék konzisztenciája: | 1,0 g/cm3 Pasztaszerű |
| Lángterjedési magatartás a DIN 4102 szerint (építőanyag osztály): | B 2 |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - folyadékkomponens: - porkomponens: | Nem veszélyes anyag Nem veszélyes anyag |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - folyadékkomponens: - porkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem éghető folyadék Nem vonatkozik rá |
| - folyadékkomponens: - porkomponens: Tárolhatóság: Kiszerelés: | Nem jelölésre kötelezett anyag Irritatív, cementet tartalmaz. Száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 6 hónap 32 kg-os egységcsomagban 24 kg-os folyadékkomponenset tartalmazó edényben benne a 8 kg-os porkomponenssel Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2073/9 |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz.

| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| --- | --- |
| Anyagszükséglet: | Kb. 1 l/m2 és mm nedves rétegvastagság |
| Terhelési eset: - talajnedvesség és nem nyomás alatti vizek esetén: - nyomás alatti vizek esetén (ahol a behatolási mélység < 2,5 m: | Anyagszükséglet kb.: 3 l egységcsomag elegendő 5,0 kg/m2 6,4 m2-hez 6,0 kg/m2 5,3 m2-hez |
| Periméter szigetelés: | 2,0 kg/m2 16,0 m2-hez |
| Rétegvastagság - talajnedvesség és nem nyomás- alatti vizek esetén: - nyomás alatti vizek esetén, ahol a behatolási mélység < 2,5 m | Nedves réteg vastagság: Száraz réteg vastagság: Kb. 5 mm > 3 mm Kb. 6 mm > 4 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C-tól +25°C-ig (aljzathőmérséklet) |
| Az aljzat jellemzői: Keverési arány - folyadékkomponens: - porkomponens: | „Száraz”-tól a „mattnedves”-ig 3 súlyrész 1 súlyrész |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 1-2 óra |
| Kikeményedési idő* 6 mm nedves réteg vastagságnál: - esőálló: - átszáradási idő: - vízterhelésnek kitehető: | Kb. 1 nap után Kb. 2 nap Kb. 2 nap múlva |
| Hőmérséklet állóság: | -20°C tól +60°C-ig |

*/ +23 0C ás 50% relatív nedvességtartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik,

magasabbak megnövelik ezeket az időket.

## Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tömörnek és legalább B 15 minőségűnek kell lennie, a vakolatnak a DIN 18 550 szerinti P II, III habarcsnak kell megfelelni, a falazatot falazótéglából, mészhomok-téglából, könnyűbetonból, üreges beton falazóelemből, vagy pórusos betonból kell készíteni a DIN 1053 szerint.

- Az aljzatnak szilárdnak, teljesen síknak és a felületnek finom pórusúnak kell lennie.

Nem lehet darázsfészkes, lyukacsos, repedt, kátrányos, poros, zsaluolajos, nem lehet rajta

régi festék, vagy más tapadást gátló réteg.

- Az aljzatnak száraznak, esetleg enyhén nedvesnek kell lennie. Az éles szegélyeket meg kell

törni.

- A lekerekítéseket ( holkerokat ) legalább 4 cm-es rádiusszal kell  PCI-Repafix 50-nel, vagy PCI-Emulsion emulzióval készített cementhabarcs keverékével kell kialakítani.

- Falazott pincéknél, különösen ha az épület kettős zsaluzattal készül és nem a pincefödémen keresztül megy át a pincefal lezárás, a szigetelés megkezdése előtt a víz beszivárgástól meg

kell védeni. Ezt a fallezárás nyílásainak cementhabarcs lefedésével lehet elérni, pl.: PCI-Dichtschlämme, vagy PCI-Pecimor 2S simítással.

Különösen falazott pincéknél fordul gyakran elő, hogy még a nyers épület készítésénél az

alsó kősor (téglasor) a pince belső részében levő víztől teljesen elázik. Ennek elkerülése

érdekében  a kivitelezés megkezdése előtt következő szigetelési munkafázisokat ajánljuk

PCI-Dichtschlämme, vagy PCI-Seccoral alkalmazásával elvégezni: a padlólemez/pincefal

közötti holkert PCI- Dichtschlämme-vel kell kialakítani. Ezt a simítást a alaplemez homlok-

oldalán a holker felett legalább az első sor felső éléig fel kell vinni. Ezáltal a PCI-Pecimor

2S szigetelésre ható hátoldali vízterhelést megakadályozzuk.

- Az egyenetlenségeket, habarcsfészkeket, kitöréseket, az 5 mm-nél nagyobb nyitott ütköző-

fugákat  PCI-Polycret 5, vagy PCI-Polycret 20 alkalmazásával, esetleg egy réteg P II, III

minőségű vakolóhabarccsal lehet kiegyenlíteni.

- Az aljzatelőkészítéshez (pl. holkerekhez, köztes szigeteléshez stb.) felhasznált anyagoknak

a szigetelési munka megkezdése előtt már teljesen átszáradt állapotban kell lenniük.

A PCI-Pecimor 2S bedolgozása:

A bevonatot mindig az épület, vagy építményrész víz felőli oldalára kell felvinni!

1. Keverés:

### A PCI-Ankerrührer keverőfejet egy gyors fordulatú (kb. 600-800 ford/perc) fúrógépbe

kell befogatni és a porkomponenst a folyadékkomponensbe be kell szórni. Addig kell keverni (de legalább 3 percig), amíg homogén, csomómentes és pasztaszerű massza nem lesz!

Részmennyiségeknél: 3 súlyrész folyadékkomponenst és 1 súlyrész porkomponenst kell összekeverni. Csak annyi PCI-Pecimor 2S-t kell bekeverni, amennyit 1-2 órán belül be is tudunk dolgozni.

2. Alapozás:

2.1. Alapozás száraz és mattnedves falazatra és vakolatra:

Az aljzatot a készre kevert  PCI-Pecimor 2S, vagty PCI-Opecimor F 1:5 arányú vizes oldatával

be kell kenni és száradni kell hagyni. Pormentes alap esetén az alapozás elmaradhat, ekkor az anyagot közvetlenül az aljzatra kell felhordani kaparófelhordással.

2.2. Alapozás betonra:

#### A PCI-Pecimor-Betongrundot egy tiszta keverőedényben 1:9 arányban vízzel kell

keverni és (az esetleg előkezelt) betonalapra egy munkamenetben kell felkenni, vagy

felszórni. Ezt követően harminc percen belül fel kell hordani az első PCI-Pecimor 2S réteget

„friss a frissbe” eljárással legalább 2 mm-es nedves réteg vastagságban.

3. A bevonat felhordása:

A bevonat felhordását mindig két munkafázisban kell végezni. A PCI-Pecimor 2S

bevonatot  simítóval, kanállal, simítólemezzel, vagy szórással, de mindig teljes

rétegfedéssel kell felhordani. Az első réteget kaparó felhordásként teljes felületi fedéssel,

vagy az adott terhelési esetnek megfelelően szükséges nedves réteg vastagság maximum

felét elérő rétegvastagságban kell felhordani. A második réteget kaparófelhordással kell

felvinni, vagy felhordása előtt az első rétegnek már annyira át kell száradnia, hogy azt a második réteg ne károsíthassa.

3.1. A lábazat magasságában a PCI-Pecimor 2S bevonat felhordása előtt szükséges egy

PCI-Dichtschlämme bevonat felhordása is.

3.2.  Fugákba pl.: az épületek dilatációs fugáiba, csatlakozófugákba és az erősen

repedésveszélyes zónákba  PCI-Sicherheits-Dichtband 220-at kell a bevonatba bedolgozni.

Ehhez kb. 2 mm vastagságban PCI-Pecimor 2S-t kell a fuga két oldalára kenni. A friss

bevonatba be kell nyomni a PCI-Sicherheits-Dichtband 220-at (ennek során nem szabad éles,

vagy hegyes szerszámot használni), majd PCI-Pecimor 2S-t a kívánt vastagságban fel

kell hordani.

4. A bevonat védelme:

A PCI-Pecimor 2S-sel bevont felületeket a munka megkezdése előtt pl.: a munkagödör

feltöltése előtt megfelelő drénlapokkal  (szivárgást vezető lapokkal ) kell védeni.

A munkagödör feltöltése csak a bevonat kellő kikeményedése után kezdődhet meg

(+23şC és 50% relatív páratartalom mellett kb. 2 nap múlva). A feltöltésre építési törmelék,

zúzalék, vagy sóderkavics nem alkalmas. Vízszintes felületeknél a kész PCI-Pecimor 2S

rétegre kb. 2 nap  múlva lehet további réteget (pl. elválasztó réteges esztrichet) felvinni.

5. Perimeter szigetelés:

A már legalább 2 napos kikeményedett PCI-Pecimor 2S szigetelésre lehet szigetelőlapokat

(pl. Styrodur,  FINA-X, stb.) pontszerű ragasztással  elhelyezni. Ehhez a lap nagyságának figyelembevételével 5-8 ragasztási pontot kell  a lap hátoldalára kikevert PCI-Pecmor 2S-

ből felvinni négyzetméterenként ( felhasználás kb. 2,0 kg/m2). Nyomás alatti víz terhelési

esetben a periméterlapok ragasztásának teljes felületen és üregmentesen kell megtörténnie.

Víz a még teljesen meg nem kötött ragasztással nem érintkezhet!

## KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE!

- A PCI-Pecimor 2S-t nem szabad +5°C alatti és +25 0C feletti hőmérsékletnél bedolgozni.

- A PCI-Pecimor 2S nem alkalmas ivóvíztartományban, vagy úszómedencékben belső

szigetelésre.

- A bevonattal ellentétes oldali nedvességbeszivárgásokat (pl. a falazat átnedvesedése esetén)

meg kell akadályozni.

- A kész szigetelésre felhordandó védőrétegeket csak a bitumenes vastag bevonat átszáradása

után szabad felhordani.

- A vonali és pontterheléseket, valamint a szigetelés hatékonyságát (pl. benyomódással)

csökkentő terheléseket kerülni kell.

- A bevonatot mindig az épület, vagy szerkezet víz felőli oldalára kell felhordani.

- A bekevert PCI-Pecimor 2S-t 1-2 órán belül be kell dolgozni.

- A közvetlen érintkezést a fugaanyagokkal kerülni kell.

- A friss bevonatot a csapódó esőtől védeni kell, mert az károsíthatja a szigetelés.

- A munkagödröt nem szabad építési törmelékkel, zúzalékkal, vagy sóderrel feltölteni,

mert az károsíthatja a szigetelést.

- A szerszámokat rögtön a munka elvégzése után sok vízzel meg kell tisztítani, mert a
beszáradt anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

PCI-Pecimor 2S folyadékkomponens:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A terméket nem szabad hagyni a bőrre száradni. A rászáradt terméket szappannal és vízzel

le kell mosni. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha mégis a szembe kerül,

sok vízzel kell kimosni. Ha szemirritáció néhány percen belül nem szűnik meg,

szemorvoshoz kell fordulni.

PCI-Pecimor 2S porkomponens:

A PCI-Pecimor 2S porkomponense cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép. Ezért bőrirritációk, nyálkahártya marások (pl.: szemen) lehetségesek. A szembe kerülését és a hosszabb idejű bőrrel való érintkezést el kell kerülni.

Ha a szembe kerül, sok vízzel azonnal ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, akkor

azt bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Gyerekek elől elzárva tartandó!. A TRGS 613  szerint  kromátszegény.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

Kiszerelések:

PCI-Pecimor F:

-   5 literes egységcsomag kiszerelésben:  cikkszám/EAN-Prüfz.: 2052/4

- 12 literes egységcsomag kiszerelésben:             -   ”   -               : 2057/9

- 33 literes egységcsomag kiszerelésben:             -   ”   -               : 2056/2

PCI-Pecimor-Betongrund:

- 1 kg-os egységcsomag kiszerelésben:                -   ”   -               : 2180/4

PCI-Sicherheits-Dichtband 220:

- 20 m-es tekercsben:                                             -   ”  -               : 1209/3

PCI-keverőszár:					         -  ”  -	             : 2177/4

======================================================