###### Bitumenes védőbevonat

PCI-PECIMOR F 				Termékismertető: 309

Külső pincefalakhoz					         (PCI-kiadás: 1999.05.

és alapokhoz							Fordítás-aktualizálás: 2000.06.)

Alkalmazási területek:

- Kültérben

- Falra és padlóra

- Külső pincefalak, alapok és más földdel érintkező épületrészek és épületelemek tömítésére

és a talajnedvesség elleni szigetelésére a DIN 18195-4 szerint

- Épületrészek betont támadó vizek elleni védelmére DIN 4030 szerint

- PCI-Pecimor 1 K, 2 N, 2 S és PCI-Pecimor-Super anyagok felhordása előtt alapozóként

A termék tulajdonságai:

- Víztömör,  megakadályozza a talajnedvesség behatolását a DIN 18 195-4 szerint.

- Felhasználásra kész védőbevonat, keverés nélkül egyszerűen és könnyen feldolgozható.

- Ellenáll a betont támadó vizeknek, DIN 4030 szerint.

- Hőálló, kikeményedett állapotban –20 oC-tól +80 oC-ig.

- Oldószermentes, nincs környezeti terhelés és a dolgozók nincsenek kitéve oldószer-

gőzöknek. Nincs tűz vagy robbanásveszély. Nincsenek egészségre ártalmas gőzök.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

| Alapanyag: | Magas koncentrációjú oldószermentes bitumenes kenőmassza |
| --- | --- |
| Komponensek: | Egykomponenses |
| Sűrűség: | Kb. 1,0 g/cm3 |
| Konzisztencia: | Folyékony, pasztaszerű |
| Jelölés - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem veszélyes anyag Nem éghető folyadék Nem jelölésköteles anyag |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Tárolhatóság: | Kb. 12 hónap hűvös, száraz helyen |

| Kiszerelés: | 33 literes edényben: - cikkszám/EAN-Prüfz.: 2056/2 12 literes edényben: - cikkszám/EAN-Prüfz.: 2057/9 5 literes edényben: - cikkszám/EAN-Prüfz.: 2052/4 |
| --- | --- |

Alkalmazástechnikai adatok:

| Anyagfelhasználás - alapozásként: - bitumenes védőbevonatként: | Kb. 50 ml/m2 Kb. 0,5 l/m2 kétszeres felhordással |
| --- | --- |
| Száraz rétegvastagság (kétszeres felhordásnál): | Kb. 260 m (felhordott mennyiség: kb. 0,5 l/m2) |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5ºC és +25ºC között (aljzathőmérséklet) |
| Aljzatminőség: | Száraztól mattnedvesig |
| Bedolgozhatósági idő*: | Nincs korlátozva |
| Kikeményedési idő* - második réteg : - esőálló: - átszáradási idő: | Kb. 1 óra elteltével Kb. 2 óra elteltével Kb. 1 nap múlva |
| Hőállóság: | - 20ºC-tól +80ºC-ig |
| */ +23 oC és 50 % relatív páratartalom mellett. Magasabb hőmérsékletek lerövidítik, alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket. |  |

Az aljzat előkészítése:

- Aljzatként alkalmas a B 15-ös szilárdsági osztályba tartozó tömörített beton, a DIN 180550 szerint P III habarcs-csoportba tartozó vakolat, cementhabarccsal teljesen kifugázott falazótéglából készített falazat, könnyű pórusos tégla (pl. Wienerberger),  mészhomoktéglák, könnyűbeton- és üreges betontéglák, pórusos beton.

- Az aljzat legyen szilárd és egyenletes és felületén finompórusú. Fészkektől, laza repedésektől, bordáktól, portól, kátránytól, szuroktól, zsaluzóolajtól, régi festéktől és más tapadásgátló rétegektől mentesnek kell lennie. Legyen száraz, legfeljebb csak enyhén nedves. A peremeket le kell törni.

- A vízszintes holkereket legalább 4 cm-es sugárban PCI-Repafix   anyaggal vagy cement, homok, víz és PCI-Emulsion emulzió keverékével (1:3 arányban a keverő vízhez) földnedvesre dolgozott habarccsal be kell vonni és le kell kerekíteni.

Bedolgozás bitumenes védőbevonatként:

- A bitumenes védőbevonattal az épületnek, vagy épületelemnek mindig azt az oldalát kell bekenni, amelyik a víz felé néz.

- A PCI-Pecimor F jelű anyagot munkavödrökben szállítjuk, feldolgozásuk két munkamenetben történik:

1. A PCI-Pecimor F anyagot egy lassan forgó (kb. 400 ford/perc) fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal, vagy keverőlapáttal összekeverjük.

2. Alapozás:

Az első réteget festőecsettel vagy Airless géppel egyenletesen és teljes felületi fedéssel kell az aljzatra felhordani.

3. A védőréteg felhordása:

Kb. 1 órányi száradási idő után a második réteget festőecsettel, festőhengerrel, vagy Airless készülékkel kell egyenletesen és teljes felületi fedéssel felhordani. A friss védőréteget az

esőtől védeni kell!

4. A tömítés védelme:

A PCI-Pecimor F felületeket az építési gödör feltöltésekor megfelelő drénlapokkal védeni kell. Az építési gödör feltöltése csak a védőbevonat kellő megszilárdulása után (kb. 24 óra elmúltával) történhet meg. A feltöltésre építési törmelék, zúzalék vagy kavics nem alkalmas.

Bedolgozás alapozóként a  PCI-Pecimor 1 K, 2 N , 2S  és PCI-Pecimor Super anyagokhoz:

1. Először a PCI-Pecimor F edény teljes tartalmát jól felkeverjük majd egy nagyobb edénybe áttöltve 1 rész PCI-Pecimor F-re számított 5 rész víz hozzáadásával alaposan ismét összekeverjük

2. Festőecsettel, vagy Airless készülékkel egyenletesen felhordjuk az aljzatfelületre.

3.Az alapozóréteg száradása  után a PCI-Pecimor 1 K, 2 N, 2S, vagy PCI-Pecimor Super anyagot vastag rétegben fel kell hordani.

Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Pecimor F nem alkalmas ivóvíz környezetében történő szigetelésre. Ehhez a PCI-

Dichtschlämme nevű anyagot használja!

- A friss védőbevonatot az esőtől védeni kell!

- A szerszámokat közvetlenül a használat után vízzel meg kell tisztítani, mert a megkeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen kb. 12 hónap. Fagymentesen kell szállítani és raktározni!

Biztonsági előírások:

Általános előírások diszperziós termékekre:

A diszperziót nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A megszáradt diszperziót vízzel és szappannal kell eltávolítani. Fröccsenési veszély esetén a szemet védeni kell. Ha diszperzió a szembe kerül, vízzel azonnal alaposan ki kell öblíteni. Ha a szemirritáció percek múlva sem szűnik meg, szemorvoshoz kell fordulni.

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==================================================================