##### Bitumenes vastagbevonat

PCI-PECIMOR SUPER  Termékismertető: 302

Pincék külső falaihoz, alaptestekhez     (PCI-kiadás: 2000.03.

Fordítás-aktualizálás: 2000.07.)

Alkalmazási terület:

- Kültérben

- Falra és padlóra

- Magasépítésben és mérnöki létesítményeknél

- Földdel érintkező építmények és alaptestek szigeteléséhez és védelméhez, talaj-
   nedvesség, nyomás alatti és nem nyomás alatti vizek  ellen.

- Épületrészek szigeteléséhez, a betont megtámadó agresszív vizek esetén a DIN 4030

szerint.

- Pincepadozat védőrétege alá vízszintes szigetelésként és a  nem alápincézett 
  épületrészek felszálló vizek elleni szigeteléshez.

- Kemény hab szigetelőlapok ragasztásához (perimeter szigetelés )

A termék tulajdonságai:

- Vízzáró,

- Rugalmas, repedésáthidaló.

- Nem öregedik el, évek múltán is tartós védelmet nyújt.

- Kétkomponenses, korán esőálló, a gyors kikeményedés miatt.

- Jól tapad, száraz és enyhén nedves alapokra.

- Oldószermentes,  nem károsítja a környezetet és a dolgozó egészségét a kipárolgó

oldószergőz . Nincs tűz és robbanásveszély. Nincsenek az egészséget károsító gőzök.

- Polisztirollal töltött, könnyen kenhető, bedolgozható.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyag:

- folyadékkomponens:			 Polimer-bitumen emulzió, polisztirol szemcsés

töltéssel

| - porkomponens: Komponensek száma: | # Cementbázisú száraz keverék # 2 komponensű |
| --- | --- |
| A keverék sűrűsége: A keverék konzisztenciája: | 0,8 g/cm3 Pasztaszerű |
| Jelölések - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): - folyadékkomponens: - porkomponens: - éghető folyadékok besorolása | Nem veszélyes anyag Nem veszélyes anyag |
| szerint (VbF): - folyadékkomponens: - porkomponens: - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem éghető folyadék Nem vonatkozik rá |
| - folyadékkomponens: - porkomponens: Tárolhatóság: Kiszerelés: | Nem jelölésre kötelezett anyag Irritatív, cementet tartalmaz. Kb. 6 hónap 30 literes egységcsomagban Cikkszám/EAN-Prüfz.: 2028/9 |
| További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz. |  |
| Alkalmazástechnikai adatok: |  |
| Anyagszükséglet: | Kb. 1 l/m˛ és mm nedves rétegvastagság |
| Terhelési eset: - talajnedvesség és nem nyomás alatti vizek esetén: - nyomás alatti vizek esetén (ahol a behatolási mélység < 2,5 m: | Anyagszükséglet kb.: 30 l egységcsomag elegendő 5,0 kg/m˛ 6,0 m˛-hez 6,0 kg/m˛ 5,0 m˛-hez |
| Periméter szigetelés: | 1,8 kg/m˛ 16,0 m˛-hez |
| Rétegvastagság - talajnedvesség és nem nyomás- alatti vizek esetén: - nyomás alatti vizek esetén, ahol a behatolási mélység < 2,5 m | Nedves réteg vastagság: Száraz réteg vastagság: Kb. 5 mm =3 mm Kb. 6 mm = 4 mm |
| Bedolgozási hőmérséklet (aljzat- és környezeti hőmérséklet): | +5°C-tól +25°C-ig |
| Alap jellemzői: Keverési arány - folyadékkomponens: - porkomponens: | „Száraz”-tól a „mattnedves”-ig 3 súlyrész 1 súlyrész |
| Bedolgozhatósági idő*: | Kb. 1-2 óra |
| Kikeményedési idő* 6 mm nedves réteg vastagságnál: - esőálló: - átszáradási idő: - vízterhelésnek kitehető: | Kb. 1 nap után Kb. 2 nap Kb. 2 nap múlva |
| Hőmérséklet állóság: | -20°C tól +60°C-ig |

*/A fenti idők akkor érhetőek el, ha a teljes időtartam alatt a környező levegő és az alap

hőmérséklete kb.  +23 0C, a levegő relatív nedvességtartalma pedig max. 50%.

## Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tömörnek és legalább B 15 minőségűnek kell lennie, a vakolatnak a DIN 18 550 szerinti P II, III habarcsnak kell megfelelni, a falazatot falazótéglából, mészhomok-téglából, könnyűbetonból, üreges beton falazóelemből, vagy pórusos betonból kell készíteni a DIN 1053 szerint.

- Az aljzatnak szilárdnak, teljesen síknak és a felületnek finom pórusúnak kell lennie.

Nem lehet darázsfészkes, lyukacsos, repedt, kátrányos, poros, zsaluolajos, nem lehet rajta

régi festék, vagy más tapadást gátló réteg.

- Az aljzatnak száraznak, esetleg enyhén nedvesnek kell lennie. Az éles szegélyeket meg kell

törni.

- A lekerekítéseket ( holkerokat ) legalább 4 cm-es rádiusszal kell  PCI-Repafix 50-nel, vagy PCI-Emulsion emulzióval készített cementhabarcs keverékével, vagy PCI-Pecimor Superrel (max. 2 cm-es rétegvastagságban.) kialakítani.

- Falazott pincéknél, különösen ha az épület kettős zsaluzattal készül és nem a pincefödémen keresztül megy át a pincefal lezárás, a szigetelés megkezdése előtt a víz beszivárgástól meg

kell védeni. Ezt a fallezárás nyílásainak cementhabarcs lefedésével lehet elérni, pl.: PCI-Dichtschlämme, vagy PCI-Pecimor Super  simítással.

Különösen falazott pincéknél fordul gyakran elő, hogy még a nyers épület készítésénél az

alsó kősor (téglasor) a pince belső részében levő víztől teljesen elázik. Ennek elkerülése

érdekében  a kivitelezés megkezdése előtt következő szigetelési munkafázisokat ajánljuk

PCI-Dichtschlämme, vagy PCI-Seccoral alkalmazásával elvégezni: a padlólemez/pincefal

közötti holkert PCI- Dichtschlämme-vel kell kialakítani. Ezt a simítást a alaplemez homlok-

oldalán a holker felett legalább az első sor felső éléig fel kell vinni. Ezáltal a PCI-Pecimor

Super-re ható hátoldali vízterhelést megakadályozzuk.

- Az egyenetlenségeket, habarcsfészkeket, kitöréseket, az 5 mm-nél nagyobb nyitott ütköző-

fugákat  PCI-Polycret 5, vagy PCI-Polycret 20 alkalmazásával, esetleg egy réteg P II, III

minőségű vakolóhabarccsal lehet kiegyenlíteni.

- Az aljzatelőkészítéshez (pl. holkerekhez, köztes szigeteléshez stb.) felhasznált anyagoknak

a szigetelési munka megkezdése előtt már teljesen átszáradt állapotban kell lenniük.

A PCI-Pecimor Super bedolgozása:

A bevonatot mindig az épület, vagy építményrész víz felőli oldalára kell felvinni!

1. Keverés:

### A PCI-Ankerrührer keverőfejet egy gyors fordulatú (kb. 1400 ford/perc) fúrógépbe

kell befogatni és a porkomponenst a folyadékkomponensbe be kell szórni. Addig kell keverni amíg homogén, csomómentes és pasztaszerű massza nem lesz!

2. Alapozás:

2.1. Alapozás száraz és mattnedves falazatra és vakolatra:

Az aljzatot  PCI-Pecimor F 1:5 arányú vizes oldatával  be kell kenni és száradni kell hagyni. Pormentes alap esetén az alapozás elmaradhat, ekkor az anyagot közvetlenül az aljzatra kell

felhordani kaparófelhordással.

2.2. Alapozás betonra:

#### A PCI-Pecimor-Betongrundot egy tiszta keverőedényben 1:9 arányban vízzel kell

keverni és (az esetleg előkezelt) betonalapra egy munkamenetben kell felkenni, vagy

felfröcskölni. Anyagszükséglet: kb. 10-20 g PCI-Pecimor-Betongrund por/m˛. Ezt

követően harminc percen belül fel kell hordani az első PCI-Pecimor Super réteget

„friss a frissbe” eljárással legalább 2 mm-es nedves réteg vastagságban.

3. A bevonat felhordása:

A bevonat felhordását mindig két munkafázisban kell végezni. A PCI-Pecimor Super

bevonatot  simítóval, kanállal, simítólemezzel, vagy fröcsköléssel, de mindig teljes

rétegfedéssel kell felhordani. Az első réteget kaparó felhordásként teljes felületi fedéssel,

vagy az adott terhelési esetnek megfelelően szükséges nedves réteg vastagság maximum

felét elérő rétegvastagságban kell felhordani. A második réteget az első rétegre

„friss a frissre” kell felhordani, vagy az első rétegnek már annyira át kell száradnia, hogy

azt a második réteg ne károsíthassa.

3.1. A lábazat magasságában a PCI-Pecimor Super bevonat felhordása előtt szükséges egy

PCI-Dichtschlämme bevonat felhordása is.

3.2.  Fugákba pl.: az épületek dilatációs fugáiba, csatlakozófugákba és az erősen

repedésveszélyes zónákba  PCI-Sicherheits-Dichtband 220-at kell a bevonatba bedolgozni. Ehhez kb. 2 mm vastagságban PCI-Pecimor Supert kell a fuga két oldalára kenni. A friss

bevonatba be kell nyomni a PCI-Sicherheits-Dichtband 220-at (ennek során nem szabad éles,

vagy hegyes szerszámot használni), majd PCI-Pecimor Supert a kívánt vastagságban fel

kell hordani.

4. A bevonat védelme:

A PCI-Pecimor Super-rel bevont felületeket a munka megkezdése előtt pl.: a munkagödör

feltöltése előtt megfelelő drénlapokkal  (szivárgást vezető lapokkal ) kell védeni.

A munkagödör feltöltése csak a bevonat kellő kikeményedése után kezdődhet meg.

A feltöltésre építési törmelék, zúzalék, vagy sóderkavics nem alkalmas. Vízszintes

felületeknél a kész PCI-Pecimor Super rétegre kb. 2 nap  múlva lehet további réteget (pl.

elválasztó réteges esztrichet) felvinni.

5. Perimeter szigetelés:

A már legalább 4 napos kikeményedett PCI-Pecimor Super szigetelésre lehet szigetelőlapokat

(pl. Styrodur,  FINA-X, stb.) pontszerű ragasztással  elhelyezni. Ehhez a lap nagyságának figyelembevételével 5-8 ragasztási pontot kell  a lap hátoldalára kikevert PCI-Pecmor Super-

ből felvinni (felhasználás kb. 1,8 l/m˛). Nyomás alatti víz terhelési esetben a periméterlapok ragasztásának teljes felületen és üregmentesen kell megtörténnie.Víz a még teljesen meg nem

kötött ragasztással nem érintkezhet!

## KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE!

- A PCI-Pecimor Supert nem szabad +5°C alatti és +25 0C feletti hőmérsékletnél 
 bedolgozni.

- A PCI-Pecimor Super nem alkalmas ivóvíztartományban, vagy úszómedencékben belső

szigetelésre.

- A bevonattal ellentétes oldali nedvességbeszivárgásokat (pl. a falazat átnedvesedése

esetén) meg kell akadályozni.

- A kész szigetelésre felhordandó védőrétegeket csak a bitumenes vastag bevonat

átszáradása után szabad felhordani.

- A vonali és pontterheléseket, valamint a szigetelés hatékonyságát (pl. benyomódással)

csökkentő terheléseket kerülni kell.

- A bevonatot mindig az épület, vagy szerkezet víz felőli oldalára kell felhordani.

- A bekevert PCI-Pecimor Supert 1-2 órán belül be kell dolgozni.

- A közvetlen érintkezést a fugaanyagokkal kerülni kell.

- A holker PCI-Pecimor Superrel való kialakításakor a rétegvastagságtól függően a

kikeményedés lelassulhat.

- A friss bevonatot a csapódó esőtől védeni kell, mert az károsíthatja a szigetelés.

- A munkagödröt nem szabad építési törmelékkel, zúzalékkal, vagy sóderrel feltölteni,

mert az károsíthatja a szigetelést.

-A szerszámokat rögtön a munka elvégzése után sok vízzel meg kell tisztítani, mert a
beszáradt anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

- Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes helyen kb. 6 hónap.

Biztonsági előírások:

PCI-Pecimor Super folyadékkomponens:

Általános előírás diszperziós termékekre:

A terméket nem szabad hagyni a bőrre száradni. A rászáradt terméket szappannal és vízzel

le kell mosni. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha mégis a szembe kerül,

sok vízzel kell kimosni. Ha szemirritáció néhány percen belül nem szűnik meg,

szemorvoshoz kell fordulni.

PCI-Pecimor Super porkomponens:

A PCI-Pecimor Super porkomponense cementet tartalmaz. Komoly szemkárosodás

veszélye áll fenn. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép. Ezért bőrirritációk, nyálkahártya marások (pl.: szemen) lehetségesek. A szembe kerülését és a

hosszabb idejű bőrrel való érintkezést el kell kerülni. Ha a szembe kerül, sok vízzel azonnal

ki kell mosni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le

kell vetni. Ha az anyag a bőrre kerül, akkor azt bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. A munkavégzés során megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyerekek elöl jól el kell zárni. A TRGS 613  szerint  kromátszegény.

További információkat a PCI Biztonságtechnikai adatlap tartalmaz.

Kiszerelések:

PCI-Pecimor F:

-   5 literes egységcsomag kiszerelésben:  cikkszám/EAN-Prüfz.: 2052/4

- 12 literes egységcsomag kiszerelésben:             -   ”   -             : 2057/9

- 33 literes egységcsomag kiszerelésben:             -   ”   -             : 2056/2

PCI-Pecimor-Betongrund:

- 1 kg-os egységcsomag kiszerelésben:                -   ”   -             : 2180/4

PCI-Sicherheits-Dichtband 220:

- 20 m-es tekercsben:                                           -   ”  -              : 1209/3

PCI-Anker-Rührer keverőfej:		      -  ”  -	         :  2177/4

======================================================