Hidegen ragasztható, öntapadó,

bitumenes szigetelőlemez

PCI-PECITHENE 		             Termékismertető: 311

Pincék külső falaihoz, alaptestekhez,	             (PCI-kiadás: 1999.10.

balkonokhoz, teraszokhoz   				   Fordítás-aktualizálás: 2000.09.)

Alkalmazási terület:

- Kültérben

- Falra és padlóra

- Magasépítésben és mérnöki létesítményeknél

- Földdel érintkező építmények és alaptestek szigeteléséhez és védelméhez, talajnedvesség

és nem feltorlódó, szivárgó alatti vizek  ellen a DIN 18195-4 szerint.

- Födémfelületeken, vizes helyiségekben és enyhén igénybevett felületek szigetelésére

nem nyomásalatti vizek ellen a DIN 118195-4 szerint.

- Épületrészek szigeteléséhez, a betont megtámadó agresszív vizek esetén a DIN 4030

szerint.

- Védőréteg alatti horizontális szigetelésként pince padlólemezekhez és nem alápincézett

épületekhez felszálló nedvesség ellen

- Balkonok és teraszok  felületi vizek elleni szigeteléseként pótlólagos teherelosztó

esztrichhel.

A termék tulajdonságai:

- Bedolgozható egészen –5oC-ig.

- Öntapadó.

- Jól tapad, száraz és enyhén nedves alapokra.

- Azonnali vízzárást biztosít a csapódó esővel szemben is.

- Rugalmas és repedésáthidaló.

- Hőálló  -20oC-tól +80oC-ig

- Öregedésálló, évek múltán is tartós védelmet nyújt.

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

| Anyagtechnológiai adatok: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PCI-Pecithene | PCI-Pecithene Klebeband (ragasztószalag) | PCI-Pecithene Aluband (aluszalag) | PCI-Pecithene Vliesband (fátyolszalag) | PCI-Pecithene Winter-grundierung* (téli alapozó) |
| Alapanyag: | Bitumen-kaucsuk tekercs polietilén hordozófólián, egyik oldalán öntapadó | Butil-kaucsuk, mindkét oldalán öntapadó | Bitumen-kaucsuk szalag üvegfátyol betéttel, kívül alu kasírozással, egyik oldalán öntapadó | Butil-kaucsuk, külső oldalán vakolható fátyol-lal, egyik oldalán öntapadó | Touol-n-hexán- szénhidrogén keverék |
| Jelölés: -közúti ve-szélyességi osztály (GGVS): -éghető folyakékok besorolása (VbF): -veszélyes anyagok besorolása (GefSt.V): | Nem veszélyes áru. Nem vonatkozik rá. Nem jelölés- köteles termék. | Nem veszélyes áru. Nem vonatkozik rá. Nem jelölés- köteles termék. | Nem veszélyes áru. Nem vonatkozik rá. Nem jelölés- köteles termék. | Nem veszélyes áru. Nem vonatkozik rá. Nem jelölés- köteles termék. | UN 1133 ragasztók 3.o., 5.c. A I Enyhén gyúlékony |
| Tekercs- vastagság: | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | -- |
| Tárolás: | Hűvös, száraz helyen 12 hónap. | Hűvös, száraz helyen 12 hónap. | Hűvös, száraz helyen 12 hónap. | Hűvös, száraz helyen 12 hónap. | Hűvös, száraz helyen 12 hónap. |
| Kiszerelés: | 5 m2-es tekercs 1 m x 5 m (4 tekercs/karton) illetve 15 m2-es tekercs 1 m x 15 m | 0,1 m x 15 m (4 tekercs/karton) | 0,165 m x 15 m (6 tekercs/karton) | 0,1 m x 15 m (4 tekercs/karton) | 15 kg tartály |
| Cikkszám- EAN-Prüf.: | 1751/7 – 5 m2 1750/0 – 15 m2 | 1756/2 | 1759/3 | 1761/6 | 1741/8 |

| Alkalmazástechnikai adatok: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bedolgozási hőmérséklet | -5oC-tól +30oC-ig aljzathőmérséklet | -5oC-tól +30oC-ig aljzathőmérséklet | -5oC-tól +30oC-ig aljzathőmérséklet | -5oC-tól +30oC-ig aljzathőmérséklet | -5oC-tól +10oC-ig +5oC és +30oC között a PCI-Pecimor F alapo- zót kell használni. |
| Aljzat: | Száraz-mattnedves | Száraz- mattnedves | Száraz- mattnedves | Száraz-mattnedves | Száraz-mattnedves |
| Hőállóság: | -20oC-tól +80oC-ig | -20oC-tól +80oC-ig | -20oC-tól +80oC-ig | -20oC-tól +80oC-ig | -20oC-tól +80oC-ig |
| Anyag- szükséglet: | -- | -- | -- | -- | Kb. 300 g/m2 |

*/ Biztonsági utasítás: a PCI-Pecithene Wintergrundierung téli alapozó enyhén gyúlékony.

A  tartályt jól szellőző helyen kell tárolni. Tűzforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos.

Gőzét nem szabad belélegezni. Nem szabad a csatornába önteni. Csak jól szellőző helyeken

szabad  alkalmazni. További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

## Az aljzat előkészítése:

- Az aljzatnak tömörnek és legalább B 15 minőségűnek kell lennie, a vakolatnak a DIN 18 550 szerinti P II, III habarcsnak kell megfelelnie, a falazatnak pedig a falazótéglából,

mészhomoktéglából, könnyűbetonból, üreges beton falazóelemből, vagy pórusos betonból készült falazatnak kell lennie a DIN 1053 szerint.

- Az aljzatnak szilárdnak, teljesen síknak és a felületnek finom pórusúnak kell lennie.

Nem lehet darázsfészkes, lyukacsos, repedt, kátrányos, poros, zsaluolajos, nem lehet rajta

régi festék, vagy más tapadást gátló réteg.

- Az aljzatnak száraznak, esetleg enyhén nedvesnek kell lennie. Az éles szegélyeket meg kell

törni.

- A lekerekítéseket (holkerokat) legalább 4 cm-es rádiusszal kell  PCI-Repafix-szel kialakítani.

- Falazott pincéknél, különösen ha az épület kettős zsaluzattal készül és nem a pincefödémen

keresztül megy át a pincefal lezárás, a szigetelés megkezdése előtt a víz beszivárgástól meg

kell védeni. Ezt a fallezárás nyílásainak cementhabarcs lefedésével lehet elérni, pl.: PCI-

Dichtschlämme simítással, vagy PCI-Pecithene felragasztásával.

- Az egyenetlenségek kiegyenlítése, a vakolótáskák, kitörések, vagy az 5 mm-nél nagyobb

nyitott illesztőfugák lezárása PCI-Polycret 5, illetve PCI-Polycret 20 javítóhabarccsal,

vagy a P II, P III csoportba tartozó vakolat felhordásával történik.

A PCI-Pecithene bedolgozása:

A szigetelést mindig az épület, vagy építményrész víz felőli oldalára kell felragasztani!

1. Alapozás:

1.1. Alapozás +5oC és +30oC közötti aljzathőmérsékleteknél:

Az aljzatot PCI-Pecimor F 1:5 arányú vizes oldatával  be kell kenni és száradni kell hagyni.

1.2. Alapozás –5oC és +10oC közötti aljzathőmérsékleteknél::

Az aljzatot PCI-Pecithene-Wintergrundierung hígítás nélküli felhordásával készítjük elő,

amit hagyni kell száradni.

2. Szigetelés:

A PCI-Pechithene szigetelőanyagot bedolgozása előtt szobahőmérsékleten (+20oC) kell

tárolni. Mind a túl hűvös, mind pedig a túl meleg tárolási környezet hátrányos hatású a

PCI-Pecithene felhasználhatóságára.

2.1. Legelőször is az összes sarokra, élre, holkerre, valamint a csőáttörések köré kb. 20-30

cm széles és megfelelően beszabott erősítőcsíkokat kell elhelyezni, melyeket a PCI-Pecithene

tekercsből szabunk ki.

Ezt követően a PCI-Pecithene tekercsből a szükséges méretű csíkokat ki kell vágni, méretre

kell szabni és a védőpapír lehúzása után a megfelelő helyre fel kell ragasztani és egy gumi-

hengerrel erőteljesen el kell simítani.

2.2. Felületi szigeteléshez a PCI-Pecithene tekercset ki kell tekercselni, a szükséges hosszra kell vágni, majd ismét vissza kell tekercselni, le kell húzni róla a védőpapírt és a csíkot egy kefe, vagy egy rongy segítségével a közepétől kifelé irányuló határozott simító mozdulatokkal fel kell ragasztani. A ránc- és buborékképződést kerülni kell.  Következő műveletként a felragasztott csíkot egy gumihengerrel erőteljesen át kell hengerelni.

A felragasztott csíkról az oldalsó alumínium csíkokat le kell húzni és helyére az új PCI-Pecithene csíkot kell illeszteni minimum 10 cm-es átfedéssel. Az éleknél és sarkoknál a PCI-Pecithene csíkot legalább 15 cm-es fedéssel kell felragasztani.

Függőeleges felületeknél  a PCI-Pecithene csík felső szélét vakolósínekkel, illesztőlécekkel,

vagy tetszés szerint PCI-Pecithene aluszalaggal, illetve PCI-Pecithene fátyolszalaggal lehet rögzíteni.

3. Felső csíkszél lezárása PCI-Pecithene Vliesband fátyolszalaggal:

A fátyolszalagot a megfelelő hosszban le kell tekercselni és a ragasztós belső feléről le kell húzni a védőpapírt. A fátyolszalagot felső szélével a szigetelés felett 5 cm-re fel kell

ragasztani a lealapozott aljzatra, illetve 5 cm-es átfedéssel a PCI-Pecithene szigetelőcsíkra.

A fátyolszalagot a szigetelés pereme mellett megszakítás nélkül kell végigvezetni. A sarkokat,

vagy éleket legalább 15 cm-es magasságban kell leragasztani a szalaggal. A szalag toldásakor

figyelni kell arra, hogy legalább 10 cm-es átfedés legyen meg a szalagvégek között. A fel-

ragasztott és erőteljesen átsimított szalagfátyolt három hónapon belül a  PIII osztályba tartozó ásványi vakolatokkal le lehet vakolni.

4. Felső csíkszél lezárása PCI-Pecithene Aluband aluszalaggal:

Az aluszalagot a megfelelő hosszban le kell tekercselni és a ragasztós belső feléről le kell

húzni a védőpapírt. Az aluszalagot felső szélével a szigetelés felett 8 cm-re fel kell

ragasztani a lealapozott aljzatra, illetve 8 cm-es átfedéssel a PCI-Pecithene szigetelőcsíkra.

Az aluszalagot a szigetelés pereme mellett megszakítás nélkül kell végigvezetni. A sarkokat,

vagy éleket legalább 15 cm-es magasságban kell leragasztani a szalaggal. A szalag toldásakor

figyelni kell arra, hogy legalább 10 cm-es átfedés legyen meg a szalagvégek között. A fel-

5. A szigetelés védelme/periméter szigetelés PCI-Pecithene Klebeband ragasztószalaggal:

A PCI-Pecithene-nel végzett szigetelést követően azonnal fel kell helyezni a védőlapokat pontragasztásos eljárással. Ehhez a mindenkori lapméretektől függően 5-8 ragasztási pontot kell elhelyezni a PCI-Pecithene szigetelésen: majd  a PCI-Pecithene-Klebeband ragasztószalagot a lap felragasztandó felére fel kell ragasztani. Ezt követően egy kb. 10 cm hosszú PCI-Pecithene Klebeband ragasztócsíkot kell levágni, vagy egy 10x10 cm-es méretű szalagdarabot kell a tekercsből kiszabni és az első védőpapír lehúzása után a védőlapok hátoldalára felragasztani. A ragasztópontok elhelyezése után  le kell húzni a második védő-papírt és a lapot a falhoz kell szorítani Megfelelő drénlapok is használhatóak szigetelés-védelemként.

## 6. A szigetelési munkák befejezése után az építési gödröt 72 órán belül be kell temetni.

## Kérjük, vegye figyelembe!

- A DIN 18195 szerinti szigetelési munkáknál a DIN egyes részeiben  szereplő adatokat és

kivitelezési módokat kell betartani.

- A PCI-Pecithene-t nem szabad –5 oC alatti és +30oC feletti hőmérsékletnél felhelyezni.

- A szigetelés hátoldalára semmiféle vízterhelés nem megengedett (pl. átnedvesedett falazat).

- Ha az alapozott felületen kondenzvíz keletkezik, akkor a PCI-Pecithene biztonságos

tapadása nem lehetséges, ezért a felragasztás előtt a felületnek a lehető legszárazabbnak kell

lennie.

- A PCI-Pecithene alumínium szalagot, ragasztószalagot és fátyolszalagot +5oC és  –5oC

közötti munkavégzés esetén csak PCI-Pecithene-Wintergrundierung téli alapozással ellátott

felületekre, vagy a PCI-Pecithene külső felére szabad felragasztani.

- El kell kerülni az olyan pont- és vonali terheléseket, amelyek a szigetelés funkcionális

működését annak benyomása által károsítják.

- A szigetelést mindig az épület, vagy szerkezet víz felőli oldalára kell felhordani.

- A munkagödröt nem szabad építési törmelékkel, zúzalékkal, vagy sóderrel feltölteni,

mert az károsíthatja a szigetelést.

- Tárolás: száraz, hűvös helyen kb. 12 hónapig.

================================================================