# Biztonsági szigetelőbevonat

PCI-SECCORAL                       Termékismertető:  306

Pincék külső falainak, aljzatoknak, medencéknek   (PCI-kiadás: 2000.07.

kerámiaburkolat alatti szigeteléséhez                        Fordítás-aktualizálás: 2000.08.)

Alkalmazási terület:

- Kül és beltérben

- Falra és padlóra

- Magas és mélyépítéseknél új és régi szerkezetek repedésáthidaló szigeteléséhez

- Talajnedvesség elleni, nem nyomás alatti felületi és szivárgó vizek elleni

cementkötésű rugalmas szigetelő bevonatokhoz

- Pincék külső falainak, nedves helyiségeknek, és támfalaknak szigeteléséhez

- Szabadon lévő erkély- és teraszlemezek kerámiaburkolata alatti rugalmas

szigeteléséhez

- Zuhanyozók, ill. padlólefolyóval rendelkező helyiségek repedésáthidaló

szigeteléséhez

- Nagy térfogatú használati víz tartályok, vagy 15 méterig terjedő mélységű

úszómedencék vízoldali szigeteléséhez

## A termék tulajdonságai:

- Repedésáthidaló, nagyfokú biztonságot nyújt utólag fellépő aljzatrepedéseknél

- Fokozott vízzáró képességű, megakadályozza a víz behatolását a betonba és az

épületszerkezetbe

- Repedésmentesen szárad, a bevonat nem reped meg

- Tapadásbiztos, nem szükséges hozzá alapozás, vagy tapadóhíd

- Plasztikus, könnyen kenhető, egyszerűen felhordható ecsettel, vagy simítóval

- Vízzáró és fagyálló, egyaránt alkalmazható kül- és beltérben

- A PCI-Seccoral szigetelés megfelel a ZDB I., II. és III. nedvességi igénybevételi  osztályoknak.

- Öregedésálló, érzéketlen a környezeti hatásokra

- Kétkomponenses, könnyen keverhető, mivel a két komponens a szükséges keverési

arányban kerül szállításra

BEDOLGOZÁSI ADATOK/MŰSZAKI ADATOK:

Anyagtechnológiai adatok:

Alapanyagok:				Folyadékkomponens    Porkomponens

Modifikált akrilát-       Speciális cementhabarcs

diszperzió	      szigetelő PCI-

műanyagokkal. Sem

azbesztet, sem egyéb

ásványi szálat nem

tartalmaz, bedolgozásakor

nincs egészségre ártalmas

finom szilikogén

kvarcpor.

| Jelölés: |  |
| --- | --- |
| - közúti veszélyességi osztály szerint (GGVS): | Nem veszélyes Nem veszélyes anyag anyag |
| - éghető folyadékok besorolása szerint (VbF): | Nem éghető Nem vonatkozik folyadék |
| - veszélyes anyagok besorolása szerint (GefStoffV): | Nem jelölésköteles Irritatív, cementet termék tartalmaz |

További információkat a „Biztonsági előírások” c. fejezet tartalmaz!

- Tárolhatóság:				 Kb. 12 hónap	       Kb. 12 hónap

- Kiszerelés:	 - 37,5 kg egységcsomag, mely áll a 12,5 kg-os

műanyag vödörben lévő folyadékkomponensből,

és a 25 kg polietilén betétes papírzsákból

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1506/3

- 150 kg-os, csap nélküli hordó

Cikkszám/EAN-Prüfz.: 1638/1

Alkalmazástechnikai adatok:

Szükséges PCI-Seccoral rétegvastagság az alábbi igénybevételi csoportok szerint:

| - nem nyomás alatti fröccsenő, vagy felületi vizeknél (balkonok, teraszok, fürdők, zuhanyozók, vagy pince külső falazatok esetén): | 2 mm |
| --- | --- |
| - nyomás alatti vizek esetén max. 15 m vízoszlop nyomásig (=kb. 1,5 bar), pl. használati víz tartályok, vagy úszó- medencék esetén): Anyagszükséglet - 2 mm rétegvastagság esetén: - 2,5 mm rétegvastagság esetén: | 2,5 mm 3,5 kg/m2 4,3 kg/m2 |
| Kiadósság: - 2 mm rétegvastagság esetén: - 2,5 mm rétegvastagság esetén: Bedolgozási hőmérséklet: | 37,5 kg PCI-Seccoral elegendő: - 10 m2-re - 8 m2-re +5°C és +25°C (aljzat- és környező levegő hőmérsékletnél) |
| Keverési arány: | 12,5 kg folyadékkomponens 25 kg porkomponens |
| A bekever habarcs sűrűsége: | 1,7 g/cm3 |
| Bedolgozási idő*: | Kb. 60 perc |
| Kötési idők*: |  |
| - járható: | Kb. 1 nap múlva. |
| - vízterhelhető: | Kb. 7 nap múlva. |
| - munkagödör visszatöltése: | Kb. 7 nap múlva. |
| - csempével burkolható: Hőállóság: | Kb. 1 nap múlva -20°C-tól +80°C-ig |

*/ +23 0C  és 50% páratartalom mellett. Az alacsonyabb hőmérsékletek megnövelik,

a magasabbak lerövidítik ezeket az időket.

Az aljzat előkészítése:

Aljzatként a jó szemszerkezetű betonok felelnek meg, melyek szilárdsága legalább B25, továbbá a DIN 18550 szerinti III. habarcsok, valamint cementhabarcs használatakor a

teli fugával készül falazótégla és mészhomokkő falazatok. A kohósalak és üreges betontéglákat a bevonatolás előtt a DIN 18550 P III habarccsal kell bevakolni.

Az aljzatnak szilárdnak, tökéletesen síknak és a felületen finom pórusúnak kell lenni.

Nem lehet lepattogzott, repedt, csomós, poros, nem lehet rajta víztaszító adalék, zsaluleválasztó olaj, régi festékréteg, vagy egyéb más tapadást zavaró réteg.

A lyukakat és "darázsfészkeket", mind a falon, mind a padozaton PCI-Polycret 5 betonfelület javítóhabarccsal, vagy PCI-Polycret 20 javítóhabarccsal kell kijavítani.

Az éleket meg kell törni és a hajlatokat legalább 4 cm-es sugárban építési habarccsal,

vagy PCI-Repafix javítóhabarccsal kell kiképezni.

A cementkötésű aljzatokat alaposan elő kell nedvesíteni, a felhordás időpontjában mattnedvesnek kell lenniük, de nem lehet rajtuk vízfilm, vagy tócsa! A beltéri öntött

aszfaltesztricheket, valamint a csiszolt anhidrit- és úsztatott gipszesztricheket hígítatlan

PCI-Gisogrund alapozóval kell alapozni. Az alapozást hagyni kell megszáradni. A beltéri anhidrit-, ill. gipszesztrichek maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg a 0,5%-ot (CM-mérővel mérve)!

A PCI-Seccoral bedolgozása:

A PCI-Seccoralt két rétegben, teljes fedésben kell felhordani. A felület minden helyén a bevonatnak olyan vastagnak kell lennie, hogy a megkívánt víz elleni igénybevételnek megfeleljen (lásd a ”Bedolgozási adatok/Műszaki adatok” c. fejezetet!)

1. A két komponens összekeverése:

Simításos felhordáshoz:

A 12,5 kg-os folyadékkomponenst egy tiszta edényben csomómentesen össze kell keverni a 25 kg-os porkomponenssel.

Kisebb mennyiség esetén: 1 súlyrész folyadék + 2 súlyrész por.

A csomómentes keverés biztosítására ajánlatos a szükséges folyadék komponensnek csak mintegy 2/3-át beönteni az edénybe és összekeverni a teljes pormennyiséggel. A folyadékkomponens maradék 1/3-át csak akkor kell a keverékhez hozzáadagolni, amikor már a porkomponens csomómentesen elkeveredett.

### Ecsettel, vagy szórással való felhordáshoz:

A 12,5 kg-os folyadékkomponenst egy tiszta edényben kb. 3,7 l vízzel csomómentesen össze kell keverni a 25 kg porkomponenssel egy lassú fordulatú (kb. 400 ford/perc)

fúrógépbe fogott megfelelő keverőszerszámmal.

Kisebb mennyiség esetén: 1 kg folyadékkomponens + 0,3 l víz + 2 kg porkomponens,

illetve: 5 kg folyadékkomponens + 1,5 l víz + 10 kg porkomponens.

2. Az előkezelt cementkötésű aljzatot alaposan elő kell nedvesíteni. A PCI-Seccoral

vízzáró bevonat felhordásakor az aljzatnak még mattnedvesnek kell lennie, de nem lehetnek rajta tócsák! Lealapozott öntött aszfalt-, ahidrit- és folyós gipszesztrichek esetén az előnedvesítés elmaradhat.

3. Az első réteget korongecsettel teljes fedésben kell felhordani és a felületet jól át kell itatni. A sarkokat és tört éleket gondosan be kell vonni.

4. A csőáttöréseket és padlólefolyókat PCI-Sicherheits-Dichmanschette-Boden

padlón alkalmazható biztonsági tömítőgallérral, a sarokfugákat és a padló-fal csatlakozófugákat pedig PCI-Sicherheits-Dichtband 12 biztonsági szalaggal kell

tömíteni. Ezeket az első bevonati rétegben kell elhelyezni és a második réteggel le kell fedni.

5. A második és esetleg a harmadik felhordást 5mm össz-rétegvastagságig vagy

ecsettel, vagy simítóval kell felhordani, mégpedig addig, amíg az előző réteg mattnedves, de még nem száradt ki.

6. Kerámiaburkolatok fektetése:

A járható bevonatra kb. 24 óra elteltével kerámia burkolatok fektethetőek PCI-Polyflott

flex, ill. PCI-Polyflott-Schnell, vagy pedig PCI-Flexmörtel, ill. PCI-Flexmörtel-Schnell

csemperagasztók segítségével. A kültérben a fektetésnek üregmentesen kell történnie.

7. A bevonat védelme:

A munkagödröt csak a bevonat kellő megszilárdulása után ( kb. 7 nap múlva) szabad visszatölteni. A soron következő munkafázisoktól, ill. sérülésektől a bevonatot védeni kell pl.: gipszmentes vakolattal, védőesztrichhel, habosított, vagy ásványi szálas

lemezekkel, fóliákkal, vagy más fedőrétegekkel.

## Kérjük, vegye figyelembe!

- A PCI-Seccoral-t mindig az épület víz felöli oldalára kell felhordani (pl.: a

pincék falaira kívülről, az úszómedencéknél belülre.)

- A PCI-Seccoral-t ne dolgozza be +5°C alatt és +25°C felett, vagy erős hőhatás,

illetve huzat esetén!

- Csak annyi PCI-Seccoral-t keverjen be, amennyit 60 percen belül be is tud dolgozni!

- A már megkötött PCI-Seccoral-t se vízzel, vagy folyadékkomponenssel hígítani,

se friss anyaghoz hozzákeverni nem szabad.

- A PCI-Seccoral-hoz semmilyen egyéb adalék nem keverhető.

- A PCI-Seccoral nem alkalmazható ivóvíz tartományokban!

- A friss bevonatot legalább három napig védeni kell a túl gyors vízelvonástól, a szélsőséges hőhatástól, a közvetlen napsugárzástól, huzattól, fagytól és esőtől.

- Csempék és lapok PCI-Seccoral rétegre történő vastagágyas fektetésekor a következő

eljárást kell követni: A PCI-Seccoral biztonsági szigetelő réteg előírt minimális rétegvastagságban való felhordása után fel kell hordani egy második réteget is. A friss

bevonatra egy PCI-Emulsion emulzióval javított szóróanyagot kell felhordani, melynek

megszilárdulása után kezdhető meg a csempék és lapok vastagágyas fektetése.

- A fém csatlakozó-, vagy szögprofilokat az aljzathoz kell dübelezni és ezt követően kell a PCI-Seccoral-lal szigetelni. Így kiküszöbölhető, hogy a PCI-Seccoral réteg elváljék a fémtől a két anyag eltérő hőmozgása miatt.

- Horgany-, vagy horganytitán lemezek esetén a PCI-Seccoral réteg felhordása előtt a fémlemezeket két réteg PCI-Legaran A-val kell alapozni, majd a frissen felhordott második réteget tűziszárított, 0,1-0,4 mm szemcsézettségű kvarchomokkal kell megszórni. Majd az alapozást hagyni kell megszáradni.

- A munkagödröt nem szabad építési törmelékkel, zúzalékkal, vagy sóderrel vissza-

tölteni! A szigetelőrétegnek nem szabad megsérülnie, védelméről pl. megfelelő drén-

lapokkal kell gondoskodni. A munkagödör visszatöltése előtt a PCI-Seccoral rétegnek már kikeményedett állapotban kell lennie.

- A szerszámokat rögtön használat után el kell mosni, száradás után az anyagot csak

mechanikai úton lehet eltávolítani.

- Tárolás:  száraz, hűvös helyen.

Biztonsági előírások:

PCI-Seccoral porkomponens:

Általános utasítások cementtartalmú termékekhez:

A PCI-Seccoral porkomponense cementet tartalmaz. A cement a nedvességgel, vagy a keverővízzel lúgos reakcióba lép, ezért bőrirritációk, vagy  nyálkahártya maródások

(pl. a szemben) léphetnek fel. Az anyag szembe kerülését, vagy a bőrrel való tartós érintkezését el kell kerülni. Ha mégis a szembe jutna, akkor a szemet bő vízzel azonnal

ki kell öblíteni és szemorvoshoz kell fordulni. A szennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrrel való érintkezése esetén a bőrt bő vízzel és szappannal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Kromátszegény a TRGS 613 szerint.

PCI-Seccoral folyadékkomponens:

Általános utasítások diszperziós termékekhez:

A diszperziót nem szabad a bőrön megszáradni hagyni. A megszáradt diszperziót vízzel és szappannal le kell mosni. Fröccsenés veszélye esetén a szemet védeni kell. Ha a diszperzió mégis a szembe kerülne, akkor bő vízzel, gondosan ki kell mosni. Ha a szemirritáció néhány perc múlva mégsem szűnne meg, akkor szemorvoshoz kell fordulni!

További információkat a PCI Biztonsági adatlap tartalmaz.

==============================================================